Техническое задание

Арт. 11234

- Наименование объекта закупки

- Медиаэкран информационный DISPLAY VERT-43G, со встроенной индукционной системой, на стойке, напольный

- Цель закупки

- Для оборудования объектов в целях информационного обеспечения всех категорий маломобильных групп населения.

- Рекомендован к применению ВОС, гос. программой "Доступная среда".

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Информационный медиаэкран представляет собой изделие, содержащее металлический корпус на стойке и плоский LED экран, который является источником передачи визуальной информации. В виду установки изделия в местах общественного пользования корпус изделия выполнен в антивандальном исполнении из конструкционной стали с порошково-полимерной покраской для обеспечения антикоррозийных свойств и эстетического вида. Устройство передачи данных, индукционная система размещены внутри металлического корпуса. Для самостоятельного администрирования и информационного наполнения устройства различного рода информацией корпус устройства оборудован двумя USB разъёмами. Также устройство имеет возможность воспроизведения информации с компьютера или ноутбука. Настройка и управление устройством осуществляется посредством пульта дистанционного управления. Медиаэкран предназначен для передачи видео и аудио информации, которую сотрудники учреждения считают необходимым донести до посетителей, в том числе для слабослышащих и тотально глухих людей, которые используют слуховой аппарат или имеют имплант. Обычно на медиаэкранах транслируют часы работы, расписание приема специалистов, расписание занятий, фото и видеоматериалы, новости и анонсы, планы расположения кабинетов, ролик об учреждении, рекламу (как свою, так и партнеров) и пр. полезную информацию. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | Функционально информационный медиаэкран должен обеспечивать: Возможность демонстрации посетителям учреждений на экране терминала презентации «Об учреждении» следующего содержания: - График приёма граждан сотрудниками учреждения. - Ответы на часто задаваемые вопросы. - Предоставление разносторонней справочной информации – новости, примеры бланков, нормативная база. - Информирование о деятельности организации и др. Устройство должно обеспечивать возможность передачи и трансляции видео со звуком. Наличие USB разъемов должно обеспечивать возможность подключения 2-х информационных носителей (USB-флеш накопитель или жесткий диск) для самостоятельного администрирования и информационного наполнения медиаэкрана различного рода презентациями. Устройство должно иметь возможность воспроизведения информации с компьютера или ноутбука посредством подключения через порт HDMI. Устройство должно обеспечивать возможность настройки и управления и при помощи дистанционного пульта. Для обеспечения усиления восприятия информации людьми с нарушениями по слуху устройство должно быть оборудовано индукционной системой. С целью обеспечения беспрепятственного прослушивания информации людьми с нарушением слуха, устройство должно обеспечивать автоматическую активацию индукционной системы, при подключении устройства в сеть. |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения прочности изделия и высоких эксплуатационных характеристик: корпус устройства и стойка должны быть выполнены из углеродистой конструкционной стали марки не ниже Ст08; опорное основание маркой стали не ниже Ст3 и окрашены порошково-полимерным способом, толщина красящего слоя не менее 250мк, для обеспечения антикоррозийных условий. Цвет: по согласованию с заказчиком |
| Требования к конструктивному исполнению | Устройство конструктивно должно состоять из металлического корпуса на стойке и плоского экрана, являющегося источником визуальной информации. Для обеспечения прочности изделия и продолжительного эксплуатационного периода: корпус изделия должен быть выполнен из стали маркой не ниже Ст08, толщиной листа не менее 1,5мм; внешняя часть стойки должна быть выполнена из стали марки не ниже Ст08, толщиной листа не менее 1,5мм; внутренняя часть стойки должна быть выполнена из стали маркой не ниже Ст3, толщиной листа не менее 5мм. С целью обеспечения устойчивости устройства опорное основание должно быть выполнено из стали маркой не ниже Ст3, толщиной не менее 5мм, габаритными размерами: высота не менее 10мм, ширина не менее 900мм, глубина не менее 445мм. С целью обеспечения воспроизведения информации, подготовленной с учётом восприятия слабовидящими людьми размеры экрана по диагонали, должны быть не менее 108см. Для обеспечения защиты экрана от механических повреждений, устройство должно быть оборудовано защитным стеклом. Для обеспечения воспроизведения аудио информации устройство должно быть оборудовано динамиками, в количестве не менее 2х штук. Для обеспечения возможности питания устройства от сети 220 В, а также вкл/выкл устройства нижняя часть корпуса должна быть оборудована разъемом питания АС-003 с предохранителем. С целю возможности самостоятельного администрирования и информационного наполнения устройства различного рода информацией корпус устройства должен быть оборудован скрытыми разъемами USB, в количестве не менее 2х штук. С целью возможности подключения компьютера или ноутбука устройство должно быть оборудовано портом HDMI. |
| Требования к габаритным размерам | В виду ограничения места для установки размеры корпуса должны быть не более 1313 по высоте, не более 1070мм по ширине, не более 480мм по глубине. |
| Требование к техническому исполнению | Для обеспечения высокого качества изображения устройство должно быть оборудовано жидкокристаллическим LED экраном: Диагональ экрана - 43" LCD дисплей – наличие Инфракрасная панель – наличие Защитное стекло панели – наличие Разрешение экрана - 1920x1080 пикс Формат экрана - 16:9 Частота обновления экрана – 60Гц Яркость - 230 Кд/м2 Контрастность – 4000:1 Угол обзора - 178°/ 178° Время отклика - не более 8 мс Мощность звука – 16 Вт (8 Вт x 2) Питание - 220-240В ～ 50/60Гц В виду использования информационного терминала людьми с нарушениями по слуху устройство должно быть оборудовано скрытой индукционной системой с рабочим диапазоном не менее 2 м2 с мощностью звукового давления не менее 60дБ. |
| Требования к загружаемым файлам | Для обеспечения работы персонала с устройством, система должна воспроизводить: - Видео файлы форматов: MPG, AVI, TS, MOV, MKV, DAT, MP4, VOB - Аудио файлы форматов: MP3, AC3, EAC3, ААС - Изображения форматов: JPEG, BMP, JPG, PNG - Тексты формата: TXT. |
| Требования к безопасности | Вся коммутационная проводка должна иметь изоляцию из ПВХ материала. Штепсельная вилка должна иметь заземляющие контакты. Уровень электрозащиты должен быть не ниже второй степени. Уровень защиты от попадания твёрдых предметов и жидкости не ниже IP54. |
| Требования к потребляемой мощности | Максимальная потребляемая мощность устройства должна быть не более 150 Вт. |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Медиаэкран информационный DISPLAY VERT-43G, со встроенной индукционной системой, на стойке, напольный - 1 шт.

Пульт дистанционного управления – 1шт.

Кабель питания – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---