Техническое задание

Арт. 10324N

- Наименование объекта закупки

- Терминал информационный «INFO-VERT-1(43)N», сенсорный, настенный, со стандартным ПО, М2

- Цель закупки

Для оборудования помещений в целях информационного обеспечения всех категорий маломобильных групп населения.

Рекомендован к применению ВОС, гос. программой "Доступная среда".

В техническом задании используются следующие термины:

ПО: программное обеспечение.

Контент: Текстовое и графическое содержание (наполнение) пользовательской части интерфейса программного обеспечения, носящее общий информационный характер, которое сотрудники учреждения считают необходимым донести до посетителей – далее «Контент» (например: описание учреждения и оказываемых услуг, часы работы, расписание приема специалистов, расписания занятий, фото, новости и анонсы, планы расположения кабинетов и пр.)

Презентация: совокупность всех страниц контента.

Цветовая гамма: специальный режим отображения контента, при котором видимое на экране содержимое контента отображается в разных высококонтрастных цветовых решениях (например: из обычного текста получаются такие варианты, как «черный текст на белом фоне», «белый текст на черном фоне», «белый текст на синем фоне», «синий текст на желтом фоне» и другие варианты). Переключение режимов необходимо для удобства пользования слабовидящими посетителями.

Конфигуратор ПО: специальная часть программного обеспечения, в которой создаются все формы, наполняется контент презентации, изменятся настройки отображения контента, а также прочие специальные возможности ПО.

Пользовательская часть ПО/интерфейс: контент (и вся презентация) с зонами навигации по контенту и управления специальными возможностями ПО, который виден и управляем любым посетителем учреждения, где установлен терминал, для получения им нужной информации об учреждении.

Технические характеристики

| Описания объекта закупки | Информационный терминал представляет собой изделие содержащий корпус, сенсорный экран с фронтальной поверхностью, выполненной с возможностью пропускания светового потока, формирующего изображение, который является источником визуальной информации. Каналы передачи данных, а также блок управления (компьютер) и блок питания сенсорный экран, источник визуальной информации размещены внутри металлического корпуса. Данный терминал поставляется с базовым ПО. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | Информационно-сенсорный терминал (настенный компьютер) должен обеспечивать: Для всех категорий малогабаритных групп населения - информационный носитель. Для инвалидов на креслах колясках – специальное расположение органов управления и конструкция терминала. Для слабовидящих – яркая контрастная маркировка габаритов, программная установка функции увеличения изображения, изменение контрастности и цвета фона, а также реализована функция программного обеспечения для чтения информации реалистичным синтезированным голосом. Для слабослышащих – техническая возможность подключения индукционной петли. Программное обеспечение, установленное на терминале, позволяет создать удобные условия для пользователей с разными категориями инвалидности. |
| Корпус информационно-сенсорного терминала | Материал изготовления – сталь, не менее 1,2 мм Покраска – порошковая (черного цвета) Размеры корпуса - высота не более 1650 мм, ширина не более 650 мм, глубина не более 150 мм Корпус не имеет острых граней и сделан с учетом его крепления к стене при помощи кронштейнов. В нижней части корпуса имеется инкрустированный знак «i» с внутренней равномерной подсветкой. С обратной стороны корпуса имеются дверки для доступа к встроенному компьютеру. Для обеспечения надежного крепления к вертикальной поверхности: на верхнем и нижнем основании задней панели корпуса должны быть расположены кронштейны для крепления, а на задней панели не менее 2х отверстий для крепления терминала на кронштейны. Кронштейны должны быть изготовлены промышленным способом из стали не менее 5 мм. На каждом кронштейне должно быть не менее 3х крепежных отверстий. |
| Экран с сенсорной панелью управления | Размер по диагонали – не менее 43 дюймов LCD дисплей – наличие инфракрасная сенсорная панель – наличие Защитное стекло сенсорной панели – наличие Разрешение монитора - не менее 1920x1080 Размер сенсорного экрана - 940х530 мм Шаг пикселя (гор. х верт.) - не менее 0,227 x 0,227 мм Количество цветов - не менее 16,7 M Яркость без сенсорного экрана - не менее 600 кд/м2 Динамическая контрастность - не менее 1000:1 Время отклика - не более 8 мс Углы обзора (гор. / верт.) - не менее 178°/ 178° Ресурс работы - не менее 50000 часов Формат экрана - 16:9 |
| Компьютер | Операционная система – MS Windows 10 Pro Процессор - Intel Pentium (или аналог)-кол-во ядер (не менее 2-х) Накопитель SSD - не менее 120 GB Оперативная память - не менее 8 Гб Встроенные динамики - не менее 2 шт. Мощность встроенных динамиков – не менее 10 Вт Тип звука – стерео Интерфейсы - USB, LAN Класс защиты - Ip20 Напряжение питания - 220 v Потребляемая мощность - 300 Вт |
| Функциональные возможности программного обеспечения: | 1) возможность использования терминала как людьми с инвалидностью, так и людьми без инвалидности – наличие; 2) наличие в ПО возможности создавать и демонстрировать посетителям учреждений на экране терминала презентации «об учреждении», в которых должна присутствовать возможность размещения контента: текстовой информации и фото – наличие; 3) возможность посетителям управлять всеми операциями презентации «об учреждении» сенсорным образом (прикосновением пальцев к экрану информационного терминала) – наличие; 4) наличие режима конфигуратора ПО, в котором сотрудники учреждения должны иметь возможность создавать различные презентации – наличие; 5) возможность конфигуратора ПО, в зависимости от потребностей учреждения, добавлять новые кнопки перехода между страницами – наличие; 6) наличие удобных для восприятия людьми разных категорий инвалидности (по слуху, по зрению, колясочников и пр.) схем отображения контента, обеспечивающих его доступность для людей с инвалидностью – наличие; 7) наличие возможности конструировать собственную архитектуру контента, включая многостраничные презентации с текстовыми и графическими файлами; 8) система защиты программного обеспечения и данных от нелегального использования контента и несанкционированного распространения – наличие; 9) возможность удаленного обновления версии программного обеспечения (когда разработчик ПО создал новую улучшенную версию презентации) по сети Интернет при подключенном к сети Интернет-терминала – наличие; 10) возможность удаленного администрирования и наполнения контента презентаций программного обеспечения информационного терминала по сети Интернет при подключенном к сети Интернет-терминала – наличие; 11) наличие следующих режимов отображения контента презентации для обеспечения доступности презентации для посетителей разных категорий инвалидности: - «специальные возможности отображения текстовой и графической информации для людей с инвалидностью по зрению»; - «специальные возможности отображения текстовой и графической информации для людей на инвалидных колясках»; - «специальные возможности отображения текстовой и графической информации для людей с инвалидностью по слуху». |
| Требования к возможностям режима «Специальные возможности отображения текстовой и графической информации для людей с инвалидностью по зрению»: | 1) наличие сенсорных кнопок в интерфейсе ПО с возможностью увеличения или уменьшения масштаба отображения контента (увеличение и уменьшение размера шрифта, размера картинок и пр.); 2) включение режима должно осуществляться нажатием пальца на сенсорную кнопку с пиктограммой «черные очки»; 3) возможность включения режима «контрастные цветовые гаммы»; 4) возможность отображения информации в режиме «экранная лупа»; |
| Требования к возможностям режима «Специальные возможности отображения текстовой и графической информации для людей на инвалидных колясках»: | 1) в программном обеспечении должен быть предусмотрен режим, при котором весь контент презентации смещается в нижнюю часть экрана терминала для того, чтобы люди на инвалидных колясках могли пользоваться всеми возможностями терминала; 2) включение режима должно осуществляться нажатием пальца на сенсорную кнопку в интерфейсе пользовательской части ПО с пиктограммой «человек на инвалидной коляске»; 3) при переходе в режим «специальные возможности отображения текстовой и графической информации для людей на инвалидных колясках», весь контент презентации должен сдвигаться вниз до выбранного уровня, на котором среднестатистическому человеку на инвалидной коляске будет удобно пользоваться всем полем презентации, включая возможность нажатия на другие активные сенсорные кнопки по всему полю. |
| Требования к возможностям режима «Специальные возможности отображения текстовой и графической информации для людей с инвалидностью по слуху»: | 1) в программном обеспечении должен быть предусмотрен режим, при котором включаются специальные возможности для людей с инвалидностью по слуху; 2) включение режима должно осуществляться нажатием пальца на сенсорную кнопку в интерфейсе пользовательской части ПО с пиктограммой «ухо»; 3) в режиме «специальные возможности отображения текстовой и графической информации для людей с инвалидностью по слуху» на экран должна выводиться информация обо всех возможностях доступности, предоставляемых в данном учреждении для людей с инвалидностью по слуху. |
| Требования к общим режимам отображения контента: | 1) при длительном нахождении информационного терминала в неактивном состоянии (отсутствии активности пользователя) должен (если такая опция активирована в настройках ПО пожеланию руководства учреждения) включаться режим заставки, при котором на экране отображаются различные фотографии и прочие изображения; 2) время задержки до перехода в режим заставки, время между сменой изображений, а также количество изображений и конкретные файлы изображений должны устанавливаться в настройках ПО (в режиме конфигуратора); 3) во время отображения режима заставки на экране должна быть отображена информация о возможности активировать терминал прикосновением пальца; 4) в пользовательском режиме (все режимы отображения презентации, доступные для посетителя учреждения) должна быть отключена возможность входа в конфигуратор ПО без ввода пароля; 5) режимы отображения контента презентации для обеспечения доступности презентации для посетителей разных категорий инвалидности должны быть полностью совместимы между собой и способны использоваться одновременно с другими режимами работы ПО. |
| Требования к возможностям режима «конфигуратора ПО»: | 1) возможность управления настройками всех описанных в техническом задании режимов отображения контента и управления настройками специальных возможностей отображения контента для людей с инвалидностью; 2) создание и наполнение контента для данного программного продукта должно быть возможно, как на терминале, так и на любом внешнем компьютере с последующим переносом файла контента в информационный терминал; 3) должна присутствовать возможность смены пароля входа в режим конфигуратора ПО. |
| Требования к ПО | Во избежание нарушения авторских и смежных прав, программное обеспечение, установленное на тактильно-сенсорный терминал, должно быть лицензированным и иметь сопровождающий документ, подтверждающий государственную регистрацию программы и её происхождение из РФ, поставка и установка тактильно-сенсорных устройств, без соответствующего свидетельства, влечёт за собой наступление юридической ответственности. |
| Требования к упаковке | Для обеспечения хранения и возможной дальней транспортировке изделие должно быть упаковано в оболочку из пенополистирола с толщиной стенок не менее 75 мм. Для обеспечения прочностных характеристик, влияющих на сохранность изделия, оболочка из пенополистирола должна быть изготовлена промышленным способом (литьем или контурной резкой) по форме терминала и обеспечивать его надежную фиксацию в вертикальном положении. Не допускается облицовка прямыми листами пенополистирола, так как это не является упаковкой, изготовленной промышленным способом. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Терминал информационный «INFO-VERT-1(43)N», сенсорный, настенный, со стандартным ПО, М2 - 1 шт.

Кабель питания – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---