Техническое задание

Арт. 51119

Наименование объекта закупки

Мнемосхема тактильно-звуковая с текстовым табло и встроенной индукционной системой

Цель закупки

С целью адаптации объектов для информационного обеспечения об окружающем пространстве всех посетителей, в частности слепых, слабовидящих и тотально незрячих граждан, не владеющих техникой чтения по системе брайля, тотально глухих и слабослышащих, людей с нарушением ОДА, инвалидов-колясочников в рамках программы «Доступная среда».

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Стойка тактильно-звуковая представляет собой универсальное средство адаптации объектов, конструктивно состоящее из стального корпуса, оборудованного тактильно-звуковой мнемосхемой и визуально-информационным табло. В виду особенностей восприятия тактильной графики тотально незрячим человеком, поле для крепления мнемосхемы выполнено под определённым углом наклона (угол отклонения от вертикали в диапазоне 10-15 градусов). Поверхность тактильно-звуковой мнемосхемы представлена тактильно-графическим планом помещений, выполненным, с учетом особенностей восприятия тактильной графики тотально незрячим человеком. Информация представлена визуальным и тактильным способом. Для обеспечения доступности тактильный указатель имеет специальные зоны с описанием информации с применением системы Брайля. В виду того, что тактильный указатель ориентирован на группы незрячих, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация дублирована тактильным плоскопечатным способом. С целью обеспечения возможности получения более полной информации об объекте, для людей с нарушением зрения, мнемосхема оборудована интегрированной системой воспроизведения тифлокомментариев, которые можно активировать для каждого объекта на плане отдельно от других объектов. В виду того, что изделие ориентировано и на группы слабовидящих людей, тактильный план оборудован кнопками с внутренней контурной подсветкой. Для обеспечения беспрепятственного ознакомления с информацией людей с нарушениями слуха, ТЗМ должна быть оборудована индукционной петлёй, встроенный в корпус устройства. Радиус действия индукционной петли не менее 1,2 м2. С целью информационного обеспечения тотально глухих и слабослышащих людей, а также людей с нарушением ОДА, устройство оборудовано визуально-информационным табло с возможностью записи и последующего воспроизведения информации в доступной форме для вышеуказанных категорий инвалидности. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу устройства ТЗМ | Функционально тактильно-звуковая мнемосхема должна обеспечивать воспроизведение заранее записанных тифлокомментариев при нажатии на интегрированные кнопки. С целью обеспечения беспрепятственного прослушивания тифлокомментариев людьми с нарушением слуха, устройство должно обеспечивать автоматическую активацию индукционной петли, при подключении устройства в сеть. Устройство должно иметь возможность озвучивания до 40 каналов. Для обеспечения комфортной работы с ТЗМ незрячего человека система воспроизведения тифлокоментариев должна иметь функцию временной остановки воспроизведения тифлокомментариев «пауза». Для обеспечения комфортной работы с ТЗМ система должна иметь функцию «продолжения воспроизведения» тифлокомментариев после постановки на «паузу» с места остановки воспроизведения звукового файла. ТЗМ должна поддерживать обязательное воспроизведение акустической информации на русском и английском языке, а также поддерживать возможность воспроизведения голосовых сообщений не менее чем на 24 языках. С целью информационного обеспечения тотально глухих и слабослышащих людей о названии и функциональных особенностях объекта, устройство должно обеспечивать автоматическое цикличное воспроизведение визуальной информации, подготовленной с учётом особенностей восприятия людьми вышеуказанной группы МГН. |
| Требование к функционалу индукционной системы | Функционально система должна обеспечивать передачу тифлокомментариев на слуховой аппарат, установленный в режиме «Т» (телекатушки) подавляя фоновый шум в радиусе не менее 1,2 м2. Изделие должно обеспечить возможность подключения линейного источника звука со стерео или монозвучанием. Устройство должно обеспечивать индикацию питания и работы блока усилителя и индикацию работы источника аудиосигнала. |
| Требования к марке материалов | С целью обеспечения продолжительного срока эксплуатации корпус и основание изделия должны быть выполнены из конструкционной стали, с последующей порошково-полимерной покраской, для обеспечения антикоррозийных условий. Мнемосхема должна быть изготовлена из ПВХ толщиной не менее 10 мм, с последующим нанесение двухслойного полиуретанового покрытия, с толщиной плёнке не менее 250 мкм. |
| Требования к конструктивному исполнению | Устройство конструктивно должно состоять из стойки, тактильно-звукового указателя и визуально-информационного табло. С целью обеспечения высоких эксплуатационных свойств, корпус устройства должен быть выполнен из стали маркой не ниже Ст08, толщиной не менее 1,2 мм, с последующей порошково-полимерной покраской, толщина красящего слоя должна быть не менее 250мк. Для обеспечения надёжного крепления и устойчивости ТЗМ утяжеляющая платформа, расположенная в основании изделия, должна быть выполнена из углеродистой конструкционной стали маркой не ниже Ст3 толщиной не менее 10мм с последующей порошково-полимерной покраской. В виду особенностей восприятия тактильной графики тотально незрячим человеком, поле для крепления мнемосхемы выполнено под определённым углом наклона (угол отклонения от вертикали в диапазоне 10-15 градусов) из идентичного корпусу материала. С целью обеспечения продолжительного срока эксплуатации мнемосхема должна быть выполнена на основе ПВХ толщиной не менее 10 мм, с последующим нанесением двухслойного защитного полиуретанового покрытия, с толщиной плёнки не менее 250мк. Мнемосхема должна быть оборудована интегрированной системой воспроизведения тифлокоментариев, активируемых по средствам нажатия на встроенные кнопки. В виду установки устройства в местах общественного пользования, кнопки должны быть выполнены в антивандальном исполнении из никелированной латуни и иметь внутреннею контурную подсветку. Для обеспечения комфортного использования устройства людьми с инвалидностью, диаметр кнопок должен быть не менее 12мм и иметь выпуклую поверхность. С целью обеспечения простоты активации тифлокомментариев, кнопки не должны иметь фиксирующего механизма и активироваться по средствам однократного воздействия. Для обеспечения эстетического вида на верхней поверхности мнемосхемы, а также на боковых поверхностях не должны присутствовать элементы крепления, все крепёжные элементы должны быть скрыты внутри корпуса. С целью информационного обеспечения людей всех категорий, за исключением тотально слепых граждан, в корпус устройства должна быть интегрирована система визуального оповещения, предназначенная для помощи в ориентировании на местности, выполненная по средствам светодиодных модулей в количестве не менее 6 штук. Для обеспечения эстетического вида на внешней поверхности табло не должны присутствовать элементы крепления, все крепёжные элементы должны быть скрыты внутри корпуса. Устройство должно иметь возможность подключения к сети 220 В. С целью обеспечения беспрепятственного прослушивания тифлокомментариев людьми с нарушением слуха, устройство должно быть оборудовано индукционной системой. Конструктивно индукционная система представляет собой блок усилителя звукового сигнала. С целью обеспечения продолжительного срока эксплуатации блок-усилитель должен быть выполнен в антивандальном цельнометаллическом корпусе из конструкционной стали маркой не ниже Ст3 с толщиной стенки не менее 1мм. Для обеспечения антикоррозионных условий и эстетического вида окрашен порошково-полимерной краской. Корпус устройства должен быть оборудован разъёмом аудиовхода ST-214C 3,5мм для подключения динамиков и разъёмом для подключения источника питания. С целью упрощённый работы персонала с устройством передняя панель блока-усилителя должна быть оборудована кнопкой включения и кнопкой отключения питания, а также светодиодами в количестве не менее 2 штук, осуществляющих индикацию сигнала индукционной петли и индикацию работы источника звука. В виду ограниченного пространства при установке размеры блока усилителя звукового сигнала не должны превышать 205мм по длине, 75мм по ширине, 35мм по высоте. |
| Требования к габаритным размерам | В виду ограниченного пространства при установке, габаритные размеры устройства должны быть не более (ВxШxГ): 2190x900x345 мм. С целью обеспечения достаточного пространства для размещения тактильной информации и системы воспроизведения тифлокомментариев, размер поля для размещения мнемосхемы должен быть не менее 620 мм по высоте и не менее 480 мм по ширине. Размер тактильного поля ТЗМ должен быть не менее 610 мм по высоте и не менее 470мм по ширине для обеспечения необходимых размеров тактильных указателей с учетом зон визуального и тактильного восприятия. С целью увеличения радиуса видимости представленной информации, габаритные размеры интегрированного визуально-информационного табло должны быть не менее 384 мм по высоте и не менее 510 мм по ширине. В виду необходимости обеспечения доступности активации тифлокомментариев людьми в креслах-колясках, тактильно-звуковая мнемосхема должна располагаться не выше, чем на 850 мм над уровнем пола. |
| Требования к техническому исполнению | Разработка тактильной мнемосхемы - система Брайля Метод нанесения тактильной информации - послойный полимер с защитным покрытием. Визуально-информационное табло- цвет свечения – полноцветное, размер не менее 128х256 мм, разрешение одного модуля не менее 32х64, шаг пикселя не более 4 мм, яркость свечения не менее 6500Кд. Вариант изготовления корпуса - антивандальный (сталь), порошковая покраска Активация речевых сообщений - антивандальные кнопки Диапазон частот: 80 Гц - 16000 Гц Размер динамика – не менее 100 мм Звуковое давление: 0-85 дБ Резонансная частота :120 Гц Мощность 20 Вт RMS, 30 Вт пиковая Дисперсия: 76 градусов (4 кГц) Запись звуковой информации: карта памяти формата SDHC, объёмом памяти не менее 4Гб Диапазон рабочих температур: - 40 - + 80 градусов Цельсия Класс защиты: Ip54 напряжение питания: 220 v потребляемая мощность: 150 Вт |
| Требования к качеству тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. В связи с тем, что тактильный указатель ориентирован на группы незрячих, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация должна быть дублированная тактильным плоскопечатным способом. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 мм по ГОСТ Р 51671-2020. |
| Требования к защитному покрытию мнемосхемы | Полиуретановый лак, толщина не менее 250 мк. |
| Требования к информационному обеспечению | Тактильно-звуковой указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН: -зона восприятия слабовидящих -зона восприятия тотально слепых, не владеющих техникой чтения по системе Брайля - зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля - зона восприятия тотально глухих и слабослышащих людей, - зона восприятия людьми в инвалидных креслах, - зона восприятия людьми с нарушениями ОДА. |
| Требования к безопасности | Корпус устройства должен быть выполнен промышленным способом без стыков на поверхности и острых углов. Вся коммутационная проводка должна иметь изоляцию из ПВХ материала. Штепсельная вилка должна иметь заземляющие контакты. Уровень электрозащиты должен быть не ниже второй степени. Уровень защиты от попадания твёрдых предметов и жидкости не ниже IP54. |
| Требования к потребляемой мощности | Потребляемая мощность устройства должна быть не более 150 Вт. |
| Требования к маркировке | В виду обеспечения, не нарушения прав на интеллектуальную собственность, каждое изделие должно иметь инкрустированную в корпус маркировку производителя со светодиодной подсветкой. Маркировка каждого изделия необходима, для снятия ответственности с заказчика в случае поставке контрафактной продукции, и определения виновной стороны |
| Требования к монтажу ТЗМ | Устройство не требует осуществления монтажных работ. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Мнемосхема тактильно-звуковая с текстовым табло и встроенной индукционной системой - 1шт

Паспорт изделия - 1шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---