Техническое задание

Арт. 10767

Наименование объекта закупки

Сушилка для рук автоматическая, VRT-2300, нержавеющая сталь

Цель закупки

Оборудование санитарно-гигиенических комнат в местах с большой или средней проходимостью людей, с целью соблюдения санитарных норм.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой электронное устройство, выполненное в корпусе из высококачественной нержавеющей стали. Для удобства эксплуатации имеет вращающееся на 360 гр. сопло. Изделие предназначено для сушки рук потоком тёплого воздуха. Внутри корпуса находится электродвигатель, нагревательный элемент и блок управления. Устройство, оборудованное датчиком движения для обеспечения автоматического включения, при приближении рук. Электросушитель обладает достаточной мощностью, низким уровнем шума, прост в монтаже и эксплуатации. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | Для обеспечения антивандальных свойств и коррозионной стойкости корпус изделия должны быть изготовлен из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304. |
| Требования к функционалу | С целью обеспечения комфортных условий при эксплуатации, функционально устройство должно обеспечивать автоматическое включение тёплого потока воздуха, при приближении рук на расстоянии не менее 50мм и автоматическое отключение при удалении рук на расстояние более 120 мм. Для обеспечения защиты от перегрева, устройство должно обеспечивать автоматическое отключение при повышении температуры исходящего потока воздуха свыше 105 градусов. Для удобства эксплуатации устройство должно обеспечивать вращение сопла на 360 гр. |
| Требование к конструктивному исполнению | Конструкционно изделие состоит из корпуса и сопла. Корпус изделия должен быть выполнен промышленным способом в травмобезопасном исполнении, не иметь острых углов и стыков на поверхности. В виду установки устройства в санитарно-гигиенических комнатах и возможного попадания водных брызг, корпус и сопло должны быть изготовлены из нержавеющей стали для обеспечения антикоррозионной стойкости. С целью обеспечения заявленных эксплуатационных свойств корпус электросушителя должен быть оборудован электродвигателем, нагревательным элементом и блоком управления. С целью обеспечения безопасности при эксплуатации устройства гражданами всех категорий, блок управления устройством должен быть снабжён термоконтроллером и предохранителем от перегрева. С целью обеспечения автоматического включения устройства в нижней части корпуса должен быть расположен датчик движения. Для возможности подключения к сети питания, устройство должно быть оборудовано сетевым кабелем с вилкой. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду ограниченного места при установке габаритные размеры устройства не должны превышать (ВxШxГ): 232x258x200 мм |
| Требования к техническим характеристикам | Мощность, Вт: 2300 Напряжение и частота тока: 220В±10%, 50Гц Уровень шума, дБа: 70 Средняя скорость высушивания, сек: 10-12 Температура исходящего воздуха, 0 С: 40-54 Объем воздушного потока, м3 /час: 210 Скорость исходящего потока воздуха, м/с: 30 Кол-во режимов обдува: 1 Автоматическое включение/отключение: ИК-датчик движения Зона срабатывания: от 50-120 мм Степень защиты: IPX1 Вес: 3,4 кг |
| Требования к полировке поверхности | Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность должна быть отполирована промышленным способом. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Монтаж электросушителя должен осуществляться по средствам скрытых креплений. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Сушилка для рук автоматическая – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---