Техническое задание

Арт. 10776

Наименование объекта закупки                                                                                                              Сиденье гигиеническое для унитаза, с сенсорной кнопкой для автоматической смены одноразовой накладки (комплект), ABS пластик, белое

Цель закупки                                                                                                                                                      Для соблюдения гигиенических условий в местах массового посещения и максимального комфорта при пользовании санузлом.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Гигиеническое сиденье предназначено для соблюдения гигиенических условий в местах массового посещения и максимального комфорта при пользовании санузлом. Автоматическая смена одноразовой накладки позволяет воспользоваться гигиеническим сидением всем категориям МГН, а материал накладки позволяет содержать стульчак в чистоте и сухости на протяжении всего времени работы учреждения. Изделие представляет собой сиденье для унитаза с электронным блоком, обеспечивающем автоматическую перемотку гигиенической сменной плёнки при активации механической кнопки, установленной на корпусе сиденья. Устройство также оборудовано дополнительной сенсорной кнопкой, устанавливаемой на доступной высоте для всех категорий граждан, активируется путём проведения кистью руки над сенсорным датчиком кнопки. В комплект входит один рулон сменного покрытия (пластик, пищевой класс). Работа устройства осуществляется от сети 220V, а также от аккумуляторной батареи. |
| --- | --- |
| Требования к конструктивному исполнению | Корпуса устройства для автоматической перемотки рулонного покрытия, сиденье унитаза и крышка унитаза должны быть изготовлен из высокопрочного ABS пластика. Цвет – белый. В своей конструкции изделие должно иметь отсек для установки чистой пленки, отсек для использованной пленки, гнездо для подключения зарядного устройства, светодиодным индикатором. Также изделие должно иметь механическую кнопку для активации механизма автоматической смены одноразовой накладки. В целях обеспечения продолжительного срока эксплуатации, кнопка должна быть выполнена из никелированной латуни и иметь оптимальную площадь нажатия для человеческого пальца, не менее 15 мм. Изделие должно быть оборудовано сенсорной дублирующей кнопкой автоматической замены накладки, с целью обеспечения доступности для всех категорий МГН, включая людей с тремором, для более комфортных условий эксплуатации, без физического контакта с кнопкой и обеспечения гигиенических условий при нахождении в санузле. Длина провода сенсорной кнопки должна составлять не менее 1250 мм для удобства монтажа кнопки на оптимальной высоте, доступной для всех категорий МГН. Расстояние для активации сенсорной кнопки должно быть 6-12 см. Изделие должно быть оборудовано дополнительной катушкой для сматывания использованной накладки. |
| Требования к функционалу системы | Изделие должно обеспечивать автоматическую замену накладки на стульчаке. Устройство должно иметь возможность работы от аккумуляторной батареи при отключении электричества. С целью обеспечить соблюдение гигиенических условий, механическая кнопка должна быть дублирована сенсорной кнопкой. Питание устройства должно осуществляться от сети 220V. |
| Требования к габаритным размерам | Для обеспечения возможности комплектации сидения под стандартный размер унитаза, габаритные размеры изделия должны соответствовать (ВхШхГ): 150x473x505 мм |
| Требование к техническим характеристикам | Номинальное напряжение аккумуляторной батареи: 6 В Входное напряжение адаптера: 100–240 В Выходное напряжение адаптера: 6-7,5 В Сменной накладки должно хватать не менее чем на 70-75 использований Время полного заряда аккумуляторной батареи 4-6 часов Температура окружающей среды во время зарядки аккумуляторной батареи должна быть в пределах от +5 0 С до +45 0 С С целью обеспечения оптимального удельного давления на кромку унитаза, а также обеспечения условий для комфортной установки, масса изделия не должна превышать 4,1 кг |
| Требования к товарам/услугам/ работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Гигиеническое сиденье для унитаза - 1 шт.

Набор деталей для крепления к унитазу - 1 шт.

Аккумулятор - 1 шт.

Адаптер для питания от сети 220 V - 1 шт.

Рулон сменного покрытия - 1 шт.

Паспорт изделия - 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия ---