# Техническое задание

Арт. 18015

Наименование объекта закупки

Адаптивная система оповещения «СурдоЦентр»-Премиум, одностороннее табло с зеркальной поверхностью

Цель закупки

Табло предназначено для отображения текстовой (визуальной) информации и её дублирования акустическим способом, при подключении к системе визуально-акустического оповещения.

Система предназначена для оповещения маломобильных групп населения в доступной для них форме восприятия информации.  Преимущественно система ориентирована на одновременное оповещение людей нозологических групп с нарушениями зрения и слуха.

Технические характеристики

| Общее описание системы оповещения «СурдоЦентр» | В основе системы лежат несколько взаимозакомутированных визуально-акустических табло, которые посредством каскадного коммутатора подключаются к единому пульту управления. Система обеспечивает одновременное воспроизведение как визуальной, так и акустической информации. Визуальная информация может быть записана индивидуально для каждого табло, для того чтобы при активации режима тревоги, люди с нарушениями слуха могли сориентироваться по изображениям на табло. Так же система может передавать голосовые сообщения с пульта управления в режиме трансляции прямой речи. |
| --- | --- |
| Описание объекта закупки | Визуально-акустическое табло (ВАТ) состоит из корпуса с интегрированным в него матричным светодиодным табло и мощной акустической системой. Для переключения отображаемой визуальной информации на табло информацию необходимо предварительно записать в определенные ячейки памяти. Для загрузки файлов изделие оборудовано встроенной памятью объёмом не менее 8 Мб. Загрузка визуальной информации осуществляется через USB порт, расположенный в нижней части корпуса. Акустическая информация записывается на карту памяти в виде MP3 файлов, имена которых соответствуют номеру управляющей команды. В верхней части корпуса ВАТ расположены кнопки управления локальной громкостью звука, при этом общий уровень звука всех ВАТ, подключенных к единой системе, можно регулировать на пульте управления. Для доступности звуковой информацию слабослышащими людьми, использующими слуховые аппараты, устройство имеет возможность для подключения индукционной системы (приобретается отдельно). |
| Требования к функционалу устройства | С целью информационного обеспечения, устройство должно обеспечивать при необходимости по команде оператора воспроизведение загруженной визуальной и звуковой информации. Для загрузки файлов изделие должно быть оборудовано встроенной памятью объёмом не менее 8Мб. Звуковая информация предварительно записывается на карту памяти формата SD. Каждое табло, подключенное к единому пульту управления должно иметь возможность отображения персональной визуальной информации при активации одной команды на пульте управления. Устройство должно обеспечивать возможность воспроизведения не менее чем 27 заранее запрограммированных команд. С целью упрощённой работы персонала, громкость звукового оповещения ВАТ должна регулироваться с единого пульта управления. |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств корпус устройства должен быть выполнен из стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 2 мм и окрашен порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250Мк, для обеспечения антикоррозийных условий. С целью соответствия изделия общей стилистики помещений цвет корпуса должен быть жемчужно-белый (RAL 1013). Для обеспечения высокого качества отображения информации, эстетичного внешнего вида, а также высоких эксплуатационных характеристик лицевая часть корпуса должна закрываться прозрачной панелью из оргстекла, толщиной не менее 3 мм, с зеркальной поверхностью. |
| Требования к конструктивному исполнению | Конструктивно устройство состоит из металлического корпуса, выполненного из стали толщиной не менее 2 мм; светодиодных модулей 256х128 мм, в количестве не менее 2-х штук; электронных компонентов, скрытых внутри корпуса и динамиков, в количестве не менее 2-х штук, расположенных в торцевой части устройства. Для обеспечения качественного отображения информации и антивандальных свойств, лицевая часть визуально-акустического табло должна быть выполнена из прозрачного оргстекла, толщиной не менее 3 мм. Для обеспечения качественного отображения информации и придания изделию эстетичного внешнего вида, на внешнюю поверхность оргстекла должна быть нанесена зеркальная пленка. Для обеспечения упрощенной работы персонала с устройством: - нижняя часть корпуса должна быть оборудована USB портом для программирования визуально-акустического табло при помощи USB накопителя; - верхняя часть корпуса должна быть оборудована панелью управления, содержащей: кнопку вкл./выкл. питания диаметром не менее 16 мм и кнопки регулировки громкости, в количестве 2-х штук диаметром не менее 12 мм. В виду установки устройства в местах общественного пользования, все кнопки должны быть выполнены в антивандальном исполнении из никелированной латуни. При нажатии кнопки не должны фиксироваться. Задняя часть корпуса должна быть оборудована: - кабелем питания, для возможности работы от сети 220 V; - сетевым LAN разъемом, для возможности соединения с пультом управления системы оповещения «Сурдоцентр»; - кабельным вводом, для возможности подключения индукционной системы. Для обеспечения качественного монтажа изделия на вертикальную поверхность в задней части устройства должны быть расположены проушины в количестве не менее 2 шт. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду ограниченного пространства при установке визуально-акустическое табло должно иметь габаритные размеры, не превышающие (ВхШхГ): 210х700х95 мм. |
| Требования к техническим характеристикам | Параметр Значение Питание: AC 220 В +/-10%, 50-60 Гц Средняя потребляемая мощность в режиме ожидания: 25 Вт Максимальная потребляемая мощность: 75 Вт Тип связи: Проводной Тип соединения: сетевой кабель LAN Цвет свечения визуального табло: Красный, зеленый, синий Разрешение светодиодного модуля: 256х128 пикс. Количество модулей: 2 шт. Количество визуальных табло: 1 Шаг пикселей визуального табло: 4 мм Яркость визуального табло: не менее 3500 Кд Максимальная мощность акустической системы: 2х10 Вт Номинальная мощность звука: 2х5 В Кол-во динамиков: 2 Диапазон воспроизводимых звуковых частот: от 160 Гц до 12,5 кГц Звуковое давление: 86 дБ Общее кол-во программных ячеек: 60 Тип памяти визуальных программ: внутренняя Объем памяти визуальных программ: не менее 8 Мб Тип памяти визуальных звуковых файлов: карта памяти SD Объем карты памяти SD: не менее 8 Гбайт Формат звуковых файлов: MP3, WAV Регулировка громкости: Цифровая Температурный диапазон эксплуатации: от 0°С до +35°С Диапазон температур для транспортировки: от -25°C до +70°С Степень защиты: IP43 |
| Требования к информационному обеспечению | Для обеспечения правильного восприятия визуальной и звуковой информации она должна быть подготовлена с учётом особенностей её восприятия людьми различных категорий МГН. |
| Требования к безопасности | Проводящий кабель должен быть защищён изоляционным материалом –ПВХ пластиком. Штепсельная вилка должна иметь заземляющие контакты. Класс электрозащиты должен быть не ниже I. |
| Требования к монтажу | С целью обеспечения надёжного крепления устройства на вертикальную поверхность, монтаж должен осуществляться посредством 2-х проушин, расположенных на задней стенке корпуса. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Адаптивная система оповещения «СурдоЦентр»-Премиум, одностороннее табло с зеркальной поверхностью – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

-------