Техническое задание

арт.80064

Наименование объекта закупки

Поручень откидной, складной, настенно-напольный, с регулировкой по высоте, нержавеющая сталь, D38 мм

Цель закупки

Для оборудования объектов в целях доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой эргономичное опорное устройство для адаптации санузла. Может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны от унитаза. Выполнено из высококачественной нержавеющей стали AISI304, что обеспечивает защиту от коррозии и продолжительный эксплуатационный период. Для удобства пользования, поручень оборудован откидным стопорным механизмом, который позволяет сложить поручень в случае ненадобности и надежно зафиксировать его. Разложить поручень можно только после нажатия на гайку. Дополнительная опора, не требующая крепления к полу, обеспечивает надежность конструкции и регулировку поручня по высоте в диапазоне 93 мм. Такая конструкция позволяет применять данный поручень в помещениях с гипсокартонными стенами. Для комфортных условий при эксплуатации поручень оборудован бумагодержателем. Поручень предназначен в качестве опорного устройства для инвалида-опорника, поэтому должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств поручень должен быть изготовлен из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10). |
| Требование к конструкции поручня | Конструктивно поручень представляет собой сборную конструкцию, состоящую из откидного элемента и опорной пластины. Откидной элемент включает в себя U-образный поручень и стойку, регулируемую по высоте. С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик поручень и стойка должны быть изготовлены из трубы диаметром не менее 38 мм, с толщиной стенки трубы не менее 1,5 мм. Для обеспечения безопасности рук конструктивно поручень изготавливается из цельной трубы. Не допускается сваривать поручни из обрезков труб и применять отдельные отводы. Конец стойки должен быть оснащен опорой, обеспечивающей возможность регулировки поручня по высоте в диапазоне 93 мм. Опорная пластина представляет собой цельносварное изделие, состоящее из пластины и проушин для крепления откидного элемента. Для обеспечения прочного монтажа конструкции и стойкости к консольным нагрузкам опорная пластина и проушины должны быть выполнены из листа стали толщиной не менее 3 мм. Размер монтажной пластины должен быть не менее (ВхШ): 240х100 мм. Крепление поручня к опорной пластине осуществляется соединением посредством шпилек. Держатель бумаги должен быть изготовлен из нержавеющей стали AISI 304, толщиной не менее 3,0 мм. |
| Требования к геометрическим размерам | Поручни должны быть изготовлены промышленным способом, оборудованы откидным механизмом и иметь следующие размеры (ВxШxГ): 814х196х840 мм Габаритный размер с учетом пластины для крепления (ВxШxГ): 814х100х840 мм Габаритный размер без учета пластины для крепления (ВxШxГ): 800х38х834 мм Фактический размер откидного элемента без учета дополнительной опоры (ВxШxГ): 196х38х834 мм. Конструкция поручня обеспечивает возможность регулировки по высоте в диапазоне 93 мм: - мin высота верхней части двухуровневого поручня от уровня пола: 800 мм - мax высота верхней части двухуровневого поручня от уровня пола: 893 мм Допустимые отклонения по размерам: общая длина поручня: не более 10 мм, диаметр трубы: не более 1 мм, прямолинейность элементов: не более 1 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом, не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление поручня осуществляется посредством опорной пластины, изготовленной из нержавеющей стали не ниже AISI 304 (08Х18Н10). В виду того, что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку толщина пластины не менее 3 мм, размер не менее (ВхШ) 240х100 мм, количество монтажных отверстий не менее 6-ти шт. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | не установлены |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Поручень откидной, складной, настенно-напольный, с регулировкой по высоте, нержавеющая сталь, D38 мм – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---