Техническое задание

Арт. 10087-46

Наименование объекта закупки

Трафарет для установки индикаторов посредством приклеивания, 570х970x3мм

Цель закупки

Для монтажа тактильных индикаторов в соответствии с СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 52875-2018.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой шаблон многоразового использования, изготовленный из композитного алюминия, обладающего высокой ударопрочностью, огнестойкостью и лёгкостью, что в значительной мере позволяет уменьшить расходы на транспортные услуги. Предназначен для монтажа тактильных индикаторов в форме полосы в линейном порядке, методом приклеивания или укладкой на самоклеящуюся основу. |
| --- | --- |
| Требования к марке материала | Для обеспечения высокой прочности и долговечности трафарет должен быть изготовлен из АКП, толщиной не менее 3 мм и не более 4 мм. |
| Требование к конструкции изделия | Для обеспечения высокой ударопрочности, изделие должно быть изготовлено из АКП толщиной не менее 3 мм. Изделие должно иметь отверстия в форме полос, в количестве 27 штук, для возможности монтажа тактильных индикаторов. Отверстия должны располагаться в линейном порядке по 3 шт. в ряд и 9 шт. в столбец. Для обеспечения правильного монтажа тактильных индикаторов по ГОСТ Р 52875-2018, расстояние между центрами отверстий по высоте должно быть не менее 59мм. Горизонтальное расстояние между пазами под установку индикаторов должно быть не менее 18мм. Размер отверстия под индикатор должен быть не менее 292х36мм. Отверстия должны иметь закруглённые края. |
| Требования к геометрическим размерам | Для обеспечения комфортных условий при монтаже размеры изделия должны быть не менее (ВxШxГ): 3×970x570 мм. Размер тактильной зоны не менее 912×512 мм. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Трафарет для установки индикаторов посредством приклеивания, 570х970x3мм - 1шт

Паспорт изделия – 1шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---