Техническое задание

Арт. 10995-5-BT-630x100x50-Y

Наименование объекта закупки

Шуцлиния (запрет пересечения платформы без приглашения на посадку) 630х100х50, бетон, желтый

Цель закупки

Для информирования человека с нарушениями зрения о запрете пересечения платформы без приглашения на посадку и разрешении движения вдоль нее со стороны центра платформы с осторожностью в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018 п.4.2.2.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Представляет собой изделие, выполненное из высокопрочного бетона, армированного фиброволокном, что обеспечивает высокую прочность, надёжность, устойчивость к погодным условиям, знаковым перепадам температур и продолжительный период эксплуатации изделия. Для обеспечения контраста с имеющейся поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, имеет желтый цвет поверхности. Шуцлиния монтируется на подготовленную подоснову при помощи цементно-песчаной смеси. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения продолжительных эксплуатационных свойств шуцлиния должна быть изготовлена из высококачественного бетона марка не ниже М600. Для обеспечения стойкости к деформирующим нагрузкам и перепадам температур шуцлиния должна быть армирована фиброволокном. |
| Требования к конструкции изделия | Для обеспечения устойчивости к нагрузкам при монтаже, основа шуцлинии (базовая часть) должна иметь толщину не менее 45 мм не более 50 мм. В соответствии с ГОСТ Р 52875-2018 п.4.2.2, рабочая ширина шуцлинии должна быть не менее 95 мм. Для удаления излишков влаги и препятствию образования наледи на окончаниях шуцлинии должны быть выполнены отливы глубиной не более 5 мм, шириной не более 15 мм. |
| Требования к габаритным размерам | Для обеспечения простоты монтажа и сохранения эстетичного вида габаритные размеры шуцлинии должны соответствовать размерам не более (ВхШхГ): 50х100х630 мм. Допустимы отклонения по высоте ±5мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Для обеспечения контраста с имеющимся уличным покрытием, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, шуцлиния должна иметь желтый цвет поверхности (RAL 1012). |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Шуцлиния (запрет пересечения платформы без приглашения на посадку) 630х100х50, бетон, желтый- в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---