Техническое задание

Арт. 10068

Наименование объекта закупки

Тактильно-звуковая мнемосхема для помещения

Цель закупки

Для адаптации объектов с большой проходимостью людей с целью информационного обеспечения тотально слепых и слабовидящих граждан.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Тактильно-звуковая мнемосхема (ТЗМ) представляет собой тифлотехническое средство, конструктивно состоящее из стойки, изготовленной для удерживания тактильного поля под определённым углом наклона с учётом особенностей восприятия информации незрячим человеком и тактильной мнемосхемы, на которой представлен тактильно-графический план помещений выполненный, с учетом особенностей восприятия тактильной графики тотально незрячим человеком. Информация должна быть представлена визуальным и тактильным способом, дублированным по системе Брайля, а также оснащена интегрированной системой воспроизведения тифлокоментариев, которые можно активизировать для каждого объекта на плане отдельно от других объектов. В виду того, что ТЗМ ориентирована и на группы слабовидящих людей, тактильный план должен быть оборудован подсветкой контура мнемосхемы, кнопки также должны быть оборудованы внутренней подсветкой. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу мнемосхемы | Функционально тактильно-звуковая мнемосхема должна обеспечивать воспроизведение заранее записанных тифлокомментариев при нажатии на интегрированные кнопки. Устройство должно иметь возможность озвучивания до 40 каналов. Для обеспечения комфортной работы с ТЗМ незрячего человека система воспроизведения тифлокомментариев должна иметь функцию временной остановки воспроизведения тифлокомментариев «пауза». Для обеспечения комфортной работы с ТЗМ система должна иметь функцию «продолжения воспроизведения» тифлокомментариев после постановки на «паузу» с места остановки воспроизведения звукового файла. ТЗМ должна поддерживать обязательное воспроизведение акустической информации на русском и английском языке, а также поддерживать возможность воспроизведения голосовых сообщений не менее чем на 24 языках. ТЗМ должна обеспечивать автоматическое воспроизведение заранее записанного голосового сообщения при приближении человека на расстоянии до 6 метров для обеспечения ориентирования тотально слепых и плохо видящих людей. Для слабовидящих – яркая контрастная маркировка габаритов. |
| Требования к конструктивному исполнению | Устройство конструктивно должно состоять из стойки и тактильно-звукового указателя. Для обеспечения продолжительного периода эксплуатации корпус стойки должен быть выполнен из композитного алюминия толщиной не менее 3мм. Для обеспечения надёжного крепления и устойчивости ТЗМ утяжеляющая платформа, расположенная в основании изделия должна быть выполнена из углеродистой конструкционной стали маркой не ниже Ст3 толщиной не менее 5мм с последующей порошково-полимерной покраской, для обеспечения антикоррозийных условий. Для обеспечения высокой прочности основание тактильного указателя должно быть выполнено из композитного алюминия толщиной не менее 3 мм с последующим нанесением двухслойного защитного покрытия толщиной не менее 250 мкм. В виду установки устройства в местах общественного пользования кнопки для воспроизведения тифлокомментариев и кнопки регулировки громкости должны быть выполнены в антивандальном исполнении и иметь внутреннюю подсветку. Корпус устройства должен быть оборудован тумблером вкл/выкл устройства. Корпус устройства должен быть оборудован динамиками, в количестве не менее 2х шт. Устройство должно быть оборудовано скрытом портом для подключения flesh-карты формата SDHC. Устройство должно быть оборудовано ИК датчиком для автоматического воспроизведения голосовых сообщений при приближении к ТЗМ в радиусе до 6 метров. Устройство должно иметь возможность питания от сети 220V. Для обеспечения эстетического вида на верхней поверхности мнемосхемы, а также на боковых поверхностях не должны присутствовать элементы крепления, все крепёжные элементы должны быть скрыты внутри корпуса. |
| Требования к габаритным размерам | В виду ограниченного пространства при установке габаритные размеры тактильно-звуковой мнемосхемы не должны превышать 800мм по ширине, 568мм по глубине. В виду ориентировочного использования устройства всеми категориями МГН высота не должна превышать 1105мм. Габаритные размеры ТЗМ без стойки должны быть не более 550х800мм. В связи с обеспечением необходимых размеров тактильных указателей с учетом зон визуального и тактильного восприятия размер тактильного поля должен быть не менее 500х750 мм. |
| Требования к техническим характеристикам | Мощность акустики: не менее 20 Вт Звуковое давление: 0- 90 дБ Диапазон частот: 140-12500 Гц Напряжение питания: 220V Потребляемая мощность устройства: не более 150 Вт |
| Требования к качеству тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. В связи с тем, что тактильный указатель ориентирован на группы незрячих, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация должна быть дублированная тактильным плоскопечатным способом. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 мм по ГОСТ Р 51671-2020. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Тактильный рельефно-графический план должен передавать информацию следующего содержания: место расположения мнемосхемы, наименование объектов и учреждений, расположение препятствий на пути следования и иную информацию прямо или косвенно влияющую на безопасность незрячего или слабовидящего человека. С учётом восприятия тактильной информации незрячими людьми вся рельефно-графическая информация на мнемосхеме должна прямо пропорционально соответствовать фактическому положению объектов в пространстве. Не допускается представление пространственной информации на тактильной мнемосхеме под измененным углом, а также в обратно пропорциональном направлении. Для беспрепятственного восприятия голосовой информации людьми с нарушениями по зрению тифлокомментарии должны иметь возможность воспроизведения не менее чем на 24 языках. Тактильно-звуковой указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН: -зона восприятия слабовидящих -зона восприятия тотально слепых, не владеющих техникой чтения по системе Брайля - зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля. ТЗМ должна быть оборудована пиктограммой доступности для инвалидов по зрению выполненной из оргстекла толщиной не менее 10мм, которая должна быть инкрустирована в поверхность стойки с внутренней стороны и иметь внутреннюю подсветку. |
| Требования к безопасности | Вся коммутационная проводка должна иметь изоляцию из ПВХ материала. Штепсельная вилка должна иметь заземляющие контакты. Уровень электрозащиты должен быть не ниже второй степени. Уровень защиты от попадания твёрдых предметов и жидкости не ниже IP54. |
| Требования к монтажу ТЗМ | Для обеспечения прочности крепления устройство должно иметь не менее 4-х точек крепления. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Тактильно-звуковая мнемосхема для помещения - 1шт

Паспорт изделия - 1шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---