Техническое задание

Арт. 10858-1500x1000-KV

Наименование объекта закупки

Покрытие противоскользящие для пандуса, «ТифлоПол-10» 10х1500х1000 мм

Цель закупки

Обеспечение противоскользящих условий для всех категорий маломобильных групп населения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой уникальное грязезащитное покрытие, обладающее противоскользящими свойствами, высокой износостойкостью и устойчивостью к перепадам температур. Рекомендовано для оборудования пандусов. С целью упрощения монтажных работ изделие не имеет креплений к существующему напольному покрытию, не требует использования специальных инструментов при установке. Транспортировка изделия осуществляется в рулонах, что позволяет сэкономить на транспортных услугах. |
| --- | --- |
| Требования к используемому материалу | Покрытие должно быть изготовлено из пластичного ПВХ материала, обеспечивающего его эластичность при температуре от -20 до +50 гр. С. Для обеспечения уборки покрытия при низких температурах, а также сохранения своих эксплуатационных качеств твердость покрытия по шкале Шора не более 65 ед. |
| Требования к общему выполнению | Грязезащитное покрытие представляет собой сборное изделие, состоящее из модулей. Грязезащитные модули изготовлены с ячейками для сбора грязи равномерно распределенными по его поверхности. С верхней стороны покрытия расположены щетинки для снятия грязи, которые также обеспечивают противоскользящий эффект, нижняя часть щетинок не имеет. В виду надёжного соединения модулей друг с другом, изделие имеет размер по большей стороне не менее 315 мм, с количеством крепежных элементов не менее 10; размер по меньшей стороне не менее 132 мм, с количеством крепежных элементов не более 4-х. Модули соединяются между собой штифтами обеспечивающих свободное крепление 2-х единиц с расстоянием не менее 1 мм. С целью упрощения монтажных работ изделие не имеет креплений к существующему напольному покрытию, не требует использования специальных инструментов при установке. |
| Требования к размерам грязезащитного покрытия | В соответствии с размерами пандуса, регламентируемыми СП 59.13330.2020 ширина рулонного покрытия должна быть не менее 1500 мм. Высота покрытия должна быть не более 10 мм. Длина покрытия в соответствии с заказом (поставляется кратно метрам). |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Тактильное покрытие не имеет элементов крепления к существующему покрытию. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия поставляются в собранном виде в рулонах. Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Покрытие противоскользящие для пандуса, «ТифлоПол-10» 10х1500х1000 мм – в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия - 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---