Техническое задание

Арт. 10068N-KI

Наименование объекта закупки

Настенная тактильно-звуковая мнемосхема со встроенной индукционной системой и интегрированной кнопкой вызова помощи

Цель закупки

Для адаптации объектов с большой проходимостью людей с целью информационного обеспечения тотально слепых и слабовидящих граждан.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Тактильно-звуковая мнемосхема (ТЗМ) представляет собой тифлотехническое средство, на котором представлен тактильно-графический план помещения с учетом особенностей восприятия тактильной графики тотально незрячим человеком. Информация должна быть представлена визуальным и тактильным способом, дублированным по системе Брайля. В виду того, что тактильный указатель ориентирован на группы незрячих, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, тактильный указатель оборудован кнопками для звуковой передачи информации. Для обеспечения возможности вызова помощи персонала, ТЗМ оборудовано интегрированной кнопкой активации. Для обеспечения доступности людьми с ограничениями по слуху, изделие оборудовано индукционной системой. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу мнемосхемы | Функционально тактильно-звуковая мнемосхема должна обеспечивать воспроизведение заранее записанных тифлокомментариев при нажатии на интегрированные кнопки. Устройство должно иметь возможность озвучивания до 40 каналов. Для обеспечения комфортной работы с ТЗМ незрячего человека система воспроизведения тифлокомментариев должна иметь функцию временной остановки воспроизведения тифлокомментариев «пауза». Для обеспечения комфортной работы с ТЗМ система должна иметь функцию «продолжения воспроизведения» тифлокомментариев после постановки на «паузу» с места остановки воспроизведения звукового файла. ТЗМ должна поддерживать обязательное воспроизведение акустической информации на русском и английском языке, а также поддерживать возможность воспроизведения голосовых сообщений не менее чем на 24 языках. ТЗМ должна обеспечивать автоматическое воспроизведение заранее записанного голосового сообщения при приближении человека на расстоянии до 6 метров для обеспечения ориентирования тотально слепых и плохо видящих людей. Изделие должно иметь возможность вызова помощи посредством встроенной кнопки активации. С целью обеспечения беспрепятственного прослушивания тифлокомментариев людьми с нарушением слуха, устройство должно обеспечивать автоматическую активацию индукционной петли, при подключении устройства в сеть. Для слабовидящих – яркая контрастная маркировка габаритов. |
| Требования к конструктивному исполнению | Тактильно-звуковая мнемосхема представляет собой единый корпус, сочетающий в себе визуальную часть, тактильную часть, систему цифрового воспроизведения тифлокоментариев. Устройство конструктивно должно состоять из панели управления, акустической системы, кнопок активации сообщений, кнопок регулировки громкости, кнопки вызова помощи. Трансформатор преобразования напряжения скрыт внутри корпуса. На лицевой поверхности нанесена визуальная информация, которая дублированная тактильным плоско-выпуклым способом, а также дублирована с применением системы Брайля. Вся текстовая информация имеет так же звуковое дублирование речевыми сообщениями, предварительно записанными в память устройства. На лицевой поверхности в зоне тактильной информации имеются стальные антивандальные кнопки при нажатии, на которые происходит воспроизведение звуковых сообщений, дублирующих тактильную информацию. Для обеспечения восприятия слабовидящими кнопки имеют встроенную подсветку белого свечения. С целью обеспечения продолжительного срока эксплуатации мнемосхема должна быть выполнена на основе ПВХ толщиной не менее 8 мм с последующим нанесением двухслойного защитного покрытия толщиной не менее 250 мкм. Задняя стенка должна быть выполнена из композитного алюминия, толщиной не менее 3мм. В виду установки устройства в местах общественного пользования кнопки для регулировки громкости должны быть выполнены в антивандальном исполнении и иметь внутреннюю подсветку. Для обеспечения комфортной работы для слабовидящих людей тактильное поле должно иметь торцевую контурную подсветку. Для обеспечения эстетических качеств подсветка должна быть белого равномерного свечения. Конструкционно элементы подсветки не должны выходить за габариты корпуса мнемосхемы и иметь скрытое крепление. Максимальная толщина мнемосхемы не должна превышать 50 мм, что позволяет использовать ее в качестве настенного устройства, при этом, не создавая препятствия для незрячего человека. Корпус устройства должен быть оборудован тумблером вкл/выкл устройства. Корпус устройства должен быть оборудован динамиками, в количестве не менее 2х шт. Устройство должно быть оборудовано скрытом портом для подключения flesh-карты формата SDHC. Устройство должно быть оборудовано ИК датчиком для автоматического воспроизведения голосовых сообщений при приближении к ТЗМ в радиусе до 6 метров. Устройство должно быть оборудовано индукционной системой для обеспечения доступности слабослышащими людьми. Устройство должно иметь возможность питания от сети 220V. Для обеспечения эстетического вида на верхней поверхности мнемосхемы, а также на боковых поверхностях не должны присутствовать элементы крепления, все крепёжные элементы должны быть скрыты внутри корпуса. В целях обеспечения доступности как слабовидящим, так и незрячим людям, кнопка активации вызова помощи должна быть интегрирована в корпус изделия. В целях обеспечения контраста с подстилающей поверхности, а также видимости активации сигнала вызова помощи, кнопка должна иметь светодиодную подсветку, отличающейся по цвету от остальных кнопок активации звуковых сигналов мнемосхемы, красного цвета, не ниже RAL 3001. В целях обеспечения оптимального диаметра нажатия для человеческого пальца, кнопка активации вызова помощи должна иметь диаметр не менее 7,5мм. В целях обеспечения удобства эксплуатации, кнопка активации не должна быть фиксирующейся. В целях обеспечения продолжительной эксплуатации, а также защиты от внешних повреждений и коррозии, кнопка активации должна быть выполнена из никелированной латуни. |
| Требования к габаритным размерам | В виду ограниченного пространства при установке габаритные размеры тактильно-звуковой мнемосхемы не должны превышать 550мм по высоте, 800мм по ширине. Глубина изделия с учетом элементов крепления должна быть не более 61мм, без элементов крепления не более 50мм. В связи с обеспечением необходимых размеров тактильных указателей с учетом зон визуального и тактильного восприятия размер тактильного поля должен быть не менее 500х750 мм. |
| Требования к техническим характеристикам | Мощность акустики: не менее 10 Вт Звуковое давление: 0- 90 дБ Резонансная частота: 120 Гц Напряжение питания: 220V Потребляемая мощность устройства: не более 150 Вт |
| Требование к индукционной системе | Максимальная выходная мощность: не менее 7 Вт Площадь покрытия: не менее 1,2 м2 в рабочем диапазоне 1кГц. Рабочий диапазон воспроизводимых частот: 100Гц – 10кГц Активация - автоматическая. |
| Требования к качеству тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. В связи с тем, что тактильный указатель ориентирован на группы незрячих, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация должна быть дублированная тактильным плоскопечатным способом. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 мм по ГОСТ Р 51671-2020. |
| Требования к защитному покрытию мнемосхемы | Полиуретановый лак, толщина не менее 250 мк. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Тактильный рельефно-графический план должен передавать информацию следующего содержания: место расположения мнемосхемы, наименование объектов и учреждений, расположение препятствий на пути следования и иную информацию прямо или косвенно влияющую на безопасность незрячего или слабовидящего человека. С учётом восприятия тактильной информации незрячими людьми вся рельефно-графическая информация на мнемосхеме должна прямо пропорционально соответствовать фактическому положению объектов в пространстве. Не допускается представление пространственной информации на тактильной мнемосхеме под измененным углом, а также в обратно пропорциональном направлении. Для беспрепятственного восприятия голосовой информации людьми с нарушениями по зрению тифлокомментарии должны иметь возможность воспроизведения не менее чем на 24 языках. Тактильно-звуковой указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН: -зона восприятия слабовидящих -зона восприятия тотально слепых, не владеющих техникой чтения по системе Брайля - зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля. |
| Требования к безопасности | Вся коммутационная проводка должна иметь изоляцию из ПВХ материала. Штепсельная вилка должна иметь заземляющие контакты. Уровень электрозащиты должен быть не ниже второй степени. Уровень защиты от попадания твёрдых предметов и жидкости не ниже IP54. |
| Требования к монтажу ТЗМ | Для обеспечения прочности крепления устройство должно иметь не менее 4-х точек крепления. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Настенная тактильно-звуковая мнемосхема со встроенной индукционной системой и интегрированной кнопкой вызова помощи – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---