Техническое задание

Арт.  50078-7R

Наименование товара

Пандус-конструктор площадка переходная с настилом из резинового покрытия 1800х940x 80мм

Цель закупки

Для оборудования объектов в целях доступности зданий и территорий для инвалидов-колясочников.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой элемент сборно-разборного пандуса, в котором конструктивно объединены следующие элементы: несущая рама, элементы регулировки наклона платформы, опорные стойки, съемный настил. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | Для обеспечения эксплуатации, изделие должно иметь сборно-разборную конструкцию, обеспечивающую его монтаж и демонтаж без использования специального инструмента и проведения огневых работ(сварки), а также с возможностью дальнейшей адаптации к новым условиям установки. |
| Требования к используемым материалам | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик несущая рама и опорные стойки должны быть выполнены из стальных профильных труб маркой стали не ниже Ст3 с последующей порошково-полимерной покраской для обеспечения антикоррозийных условий. С целью обеспечения противоскользящих условий настил секции должен быть изготовлен из цельного высококачественного резинового покрытия толщиной не менее 6мм. |
| Требование к конструктивному исполнению | В секция сборно-разборного пандуса конструктивно должны быть объединены следующие элементы: несущая рама, элементы регулировки наклона платформы, опорные стойки, съемный настил. Несущая рама. Конструкция каркаса изделия представляет цельносварную конструкцию, изготовленную промышленным способом. Несущая рама имеет поворотные крепления опорных стоек, позволяющих регулировать угол наклона площадки. Поворотные крепления – позволяют регулировать наклон площадки в диапазоне (+) 10 (–) 10 градусов. Для обеспечения конструкционной прочности каркас несущей рамы изготавливается из профильной трубы размерами не менее 40х40 мм с толщиной стенки 3 мм с шагом между поперечными перекладинами не более 450 мм. Для обеспечения высоких эксплуатационных качеств конструкция имеет порошково-полимерное покрытие толщиной не менее 250 Мk. Для обеспечения эстетического вида конструкции несущая рама имеет скрытые элементы крепления поручней и настила. Опорные стойки. Опорные стойки представляют силовой элемент конструкции, состоящий из вертикальной стойки и опорного пятака. Для обеспечения конструкционной прочности стойки изготавливается из профильной трубы 40х40 с толщиной стенки 3 мм, опорный пятак размером 150х150 мм из стального листа толщиной 3 мм. Для обеспечения безопасности углы опорного пятака имеют округления с радиусом 10 мм. Для обеспечения высоких эксплуатационных качеств опорные стойки имеют порошково-полимерное покрытие толщиной не менее 250 Мk со всех сторон. Для обеспечения мобильности конструкции стойки имеет поворотные элементы крепления к несущей раме. Настил. Настил представляет собой опорную платформу для движения инвалида на коляске. Конструктивно настил состоит из несущего стального листа с элементами скрытого крепления к несущему каркасу и резинового покрытия толщиной не менее 6 мм. Резиновое покрытие приклеено к стальному листу промышленным способом, площадь надежного склеивания составляет 99% поверхности каждого элемента. Отклонение размеров резинового покрытия при приклеивании составляет не более 1 мм от его толщины. Для обеспечения прочностных характеристик толщина несущего листа составляет 3 мм. Для обеспечения высоких эксплуатационных качеств стальные элементы настила имеют порошково-полимерное покрытие толщиной не менее 250 Мk со всех сторон. Для обеспечения мобильности конструкции настил имеет скрытые элементы крепления к несущей раме. Для обеспечения эксплуатационных свойств сборно-разборного пандуса настил имеет элементы крепления на несущую раму, обеспечивающие его установку без применения специального инструмента. По продольным краям изделия для предотвращения соскальзывания трости или ноги на площадке имеются колесоотбойники высотой 40 мм. Изделие должно обеспечивать несущую способность более 400 кг на 1 м.кв. Изделие предназначено для использования на улице. Изделие должно соответствовать СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2022. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду расположения, места установки сборно-разборной конструкции пандуса, в городской черте и в целях оптимизации расходов на транспортное обеспечение (доставку) максимальный размер одного элемента в плоскости не должен превышать более 940 мм по ширине, более 1800 мм по глубине и не более 80 мм по высоте. Допустимые отклонения по размерам: пандуса не более 10 мм. Расхождение от прямолинейности элементов не более 1 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения эстетического вида все сварные швы зачищены и не выступают более чем на 1 мм. |
| Требования к монтажу изделия | Для обеспечения условий монтажа на объекте, а также в целях безопасности монтаж конструкции должен производиться без проведения огневых (сварочных) работ. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Сборно-разборный элемент пандуса-конструктора (площадка переходная) – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---