Техническое задание

Арт. 10568-IND

Наименование объекта закупки

Грязезащитное покрытие в сборе «ТифлоПол-10», индивидуальное

Цель закупки

Оборудование входной группы и открытых участков с целью обеспечения безопасного передвижения всех категорий МГН.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Грязезащитное покрытие в сборе «ТифлоПол-10» предназначено для оборудования входной группы с целью обеспечения противоскользящих, грязезащитных свойств, а также информационного обеспечения слепых и слабовидящих людей для безопасного передвижения в зоне входной группы и на открытом пространстве. Грязезащитное покрытие представляет собой сборное изделие, состоящее из модулей с интегрированными тактильными индикаторами и без индикаторов. Все модули изготовлены с ячейками для сбора грязи равномерно распределенными по их поверхности. При совместимости модулей с интегрированными индикаторами возможно собрать тактильные зоны в соответствии с СП 59.13330 и выполненные с учетом ГОСТ Р 52875, что позволяет в доступной форме ориентировать в пространстве слепых и слабовидящих. С целью упрощения монтажных работ изделие не имеет креплений к существующему напольному покрытию, не требует использования специальных инструментов при установке. |
| --- | --- |
| Требования к используемым материалам | Модули грязезащитного покрытия должны быть изготовлены из пластичного ПВХ материала, обеспечивающего его эластичность при температуре от -20 до +50 гр. С. Для обеспечения уборки покрытия при низких температурах, а также сохранения своих эксплуатационных качеств твердость модулей по шкале Шора не более 65 ед. Тактильные индикаторы должны быть изготовлены из ПВХ, твёрдость по шкале Шора не менее 87 ед. |
| Требования к общему выполнению | В собранном виде модули образуют уникальное грязезащитное покрытие, обладающее противоскользящими свойствами. Грязезащитные модули изготовлены с ячейками для сбора грязи равномерно распределенными по его поверхности. С верхней стороны покрытия расположены щетинки для снятия грязи, которые также обеспечивают противоскользящий эффект, нижняя часть щетинок не имеет. Модули оборудованы штифтами, обеспечивающими, надежное скрепление между собой. С целью упрощения монтажных работ изделие не имеет креплений к существующему напольному покрытию, не требует использования специальных инструментов при установке. Количество модулей в соответствии с заказом. С целью информационного обеспечения слепых и слабовидящих людей для безопасного передвижения в зоне входной группы и на открытом пространстве, покрытие в соответствии с заказом может оборудоваться тактильными индикаторами: - В форме рельефной полосы шириной в основании не более 25 мм, длиной не более 207 мм, выступающей от поверхности покрытия на высоту не более 4 мм. Для обеспечения надежного крепления в ячейки грязезащитного покрытия, в нижней части индикатора имеются фиксаторы в форме восьмиугольника, в количестве 3-х шт., высотой не менее 4 мм. Фиксаторы конструкционно объединены с индикатором и не имеют видимых швов и соединений. Количество индикаторов в соответствии с заказом. - В форме усеченного конуса диаметром в основании не более 25 мм, выступающего от поверхности на высоту не более 4 мм. Для обеспечения надежного крепления в ячейки грязезащитного покрытия, в нижней части индикатора имеется фиксатор в форме восьмиугольника, высотой не менее 4 мм. Количество индикаторов в соответствии с заказом. Размеры тактильных индикаторов, взаимное расположение и размеры тактильных зон соответствуют ГОСТ Р 52875. |
| Требования к размерам | В виду ограничения пространства между стенами, а также ограничением расстояния открытого дверного полотна от низа до верхней точки пола: - габаритный размер каждого тактильного модуля не должен превышать размеры в плоскости 120х300 мм, а высота не более 10 мм; Форма и размеры грязезащитного покрытия в сборе «ТифлоПол-10», – в соответствии с заказом. |
| Требования к цветовому решению | Модули грязезащитного покрытия могут быть выполнены в цветовом исполнении: черный, желтый и серый (в соответствии с заказом). Тактильные индикаторы могут быть выполнены в цветовом исполнении: желтый, серый и черный (соответствии с заказом). |
| Требования к товарам/услугам/работам | Тактильные индикаторы должны быть впрессованы в поверхность модуля и имеют надежное крепление. Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Грязезащитное покрытие в сборе «ТифлоПол-10», индивидуальное

Паспорт изделия

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2- х лет

Особые условия

---