Техническое задание

Арт.  50399-AL115x3-FB-SK

Наименование объекта закупки

Накладка светонакопительная, противоскользящая в AL профиле шириной 115мм, 2 контраст вставками фотолюм/чер, смк

Цель закупки

Для ориентирования людей, включая слабовидящих граждан, в условиях чрезвычайной ситуации с целью оперативной и безопасной эвакуации.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой антивандальную накладку на ступень, выполненную из алюминиевого профиля, фотолюминесцентной полимерной вставки и черной тактильной вставки из ПВХ. Светонакопительная противоскользящая накладка на ступень – важный элемент лестничного пролета, относящийся к Фотолюминесцентным Эвакуационным Системам (ФЭС), предназначена для безопасного спуска по ступеням лестницы всех категорий граждан в условиях низкой освещенности или ЧС. Разметка крепится на поверхность пола при помощи самоклеящейся основы. Изделие выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ 34428-2018 и ГОСТ 12.4.026-2015. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | Накладки соответствуют требованиям нормативной документации и выполняют функции: - предупреждение о начале и окончании лестничного марша; - обеспечение безопасного передвижения всех категорий граждан в случае ЧС и аварийного отключения освещения; - обеспечение противоскользящих условий; - защита кромки ступеней. |
| Требования к материалам | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик противоскользящая контрастная вставка должна быть изготовлены из ПВХ повышенной прочности, твёрдостью по Шору не более 90 ед. по шкале А. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик на истираемость окраска изделия должна быть выполнена в общей массе материала. Фотолюминесцентная лента должна быть выполнена из ПЭТ-А толщиной не менее 0,5мм и светонакопительного ПВХ покрытия. Для обеспечения высокой прочности и продолжительного срока эксплуатации оправа должна быть изготовлена из алюминиевого сплава AD31-T6. |
| Требования к конструктивному исполнению | Конструктивно изделие должно состоять из металлической оправы и двух вставок, в виде противоскользящей ленты и фотолюминесцентной ленты. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик оправа должна быть выполнена из плоского алюминиевого профиля высотой не более 3,5 мм, шириной не более 115 мм, с двумя пазами для вставки: фотолюминесцентной ленты шириной не менее 49 мм и не более 50 мм, для обеспечения безопасного передвижения; вставки из противоскользящей тактильной ленты шириной не менее 50 мм и не более 51 мм, с целью увеличения противоскользящей площади. Для обеспечения безопасного подъёма по лестничному маршу алюминиевая оправа должна иметь фаску скругления R 5-6 мм. Длина профиля в соответствии с заказом должна быть не менее: 900/1000/1300/2000 мм. Светонакопительная вставка должна быть выполнена на основе ПЭТ-А, толщиной не менее 0,5 мм, с использованием самоклеящейся фотолюминесцентной пленки. Для обеспечения более удобной сборки изделия, противоскользящая вставка должны иметь трапециевидную форму. Для обеспечения безопасности и противоскользящих свойств при движении по ленте с любого направления, выступы противоскользящей вставки должны иметь прямые грани. В целях безопасности не допускается имитация противоскользящих поверхностей при помощи впадин или синусоидовидных выступов. Высота вставки должна быть не более 3 мм. Длина вставок в соответствии с заказом должна соответствовать длине профиля. |
| Требования к цветовому решению | С целью обеспечения оперативного и безопасного выхода из помещения в случае аварийного отключения света, изделие изготавливается в следующем цветовом решении: цвет полимерной вставки в дневном исполнении бледно-желтый, при самосвечении – желто-зеленый. Для возбуждения фотолюминесцентного свечения фотолюминесцентной разметки необходимо наличие в помещении, где она установлена, искусственного или естественного освещения. Цвет тактильных вставок – черный. |
| Требования к геометрическим размерам | Для обеспечения безопасных условий при эксплуатации: -высота накладки должна быть не более 3,5 мм; Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации: -ширина накладки с учетом AL профиля должна быть не более 115 мм; -длина накладки в соответствии с заказом не менее 900/1000/1300/2000 мм. |
| Требования к монтажу | Накладка на ступень крепится с помощью клейкой ленты (двухстороннего скотча). |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Накладка светонакопительная, противоскользящая в AL профиле шириной 115мм, 2 контраст вставками фотолюм/чер, смк - 1 шт.

Паспорт на изделие – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия ---