# Техническое задание

Арт. 10353-IBP

Наименование объекта закупки

Адаптивная система оповещения «СурдоЦентр» ЦВЗУ 1-16х96, с источником бесперебойного питания

Цель закупки

Табло предназначено для отображения текстовой (визуальной) информации и её дублирования акустическим способом, при подключении к системе визуально-акустического оповещения.

Система предназначена для оповещения маломобильных групп населения в доступной для них форме восприятия информации.  В частности, система особо ориентирована на одновременное оповещение людей с инвалидностью в категориях «глухие» и «тотально незрячие».

Технические характеристики

| Общее описание адаптивной системы оповещения | В основе системы лежат несколько взаимозакомутированных визуально-акустических табло, которые по средствам каскадного коммутатора подключаются к единому пульту управления. Все устройства системы выполнены в антивандальном исполнении из конструкционной стали с порошково-полимерной покраской. Система обеспечивает одновременное воспроизведение как визуальной, так и акустической информации. Визуальная информация может быть записана индивидуально для каждого табло, для того чтобы при активации режима тревоги, люди с нарушениями слуха могли сориентироваться по изображениям на табло. Все устройства системы оснащены ИБП, что обеспечивает возможность бесперебойной работы в условиях отключения электроэнергии перепадах напряжения. |
| --- | --- |
| Описание объекта закупки | Визуально-акустическое табло (ВАТ) состоит из корпуса с интегрированным в него матричным светодиодным табло и мощной акустической системой. Для переключения отображаемой визуальной информации на табло информацию необходимо предварительно записать в определенные ячейки памяти. Акустическая информация записывается в соответствующие ячейки памяти в пульте управления и синхронно транслируется на все табло одновременно. На одной из стенок корпуса ВАТ расположена панель управления максимальной громкостью звука на этом устройстве, причем общий уровень звука можно регулировать на пульте управления. Разъем для загрузки визуальной информации расположен с торца корпуса ВАТ. В результате работы системы люди с ограничениями по слуху получают информацию, читая сообщения на экране ВАТ, а незрячие в свою очередь слышат голосовое дублирование информации на экранах. Для обеспечения качественного изображения разрешение визуально-акустического табло должно быть не менее 16х96 пикселя. Для обеспечения бесперебойной работы в условиях отключения электроэнергии и перепадах напряжения устройство должно иметь модуль контроля напряжения и аккумулятор. Акустическая система имеет динамик мощностью не менее 15 Вт. Изделие должно быть изготовлено из стали с последующей порошковой покраской и иметь класс защиты не менее IP43. Монтаж визуально-акустического табло должен осуществляется при помощи дюбель гвоздей на вертикальную стену. |
| Требования к функционалу устройства | С целью информационного обеспечения, устройство должно обеспечивать при необходимости в определённый промежуток времени воспроизведение загруженной визуальной и звуковой информации. Для загрузки файлов изделие должно быть оборудовано встроенной памятью объёмом не менее 2Мб. Звуковая информация, предварительно записанная на карту SD, запускается в необходимый промежуток времени при помощи пульта. |
| Требования к конструктивному исполнению | Для обеспечения антивандальных свойств и продолжительного срока эксплуатации, корпус устройства должно быть изготовлен из конструкционной стали, толщиной не менее 1,5мм, с последующей порошковой покраской черного или белого цвета, толщина красящего слоя не менее 250 мкм. Для обеспечения упрощенной работы персонала с устройством торцевая часть корпуса должна быть оборудована USB портом для программирования визуально-акустического табло при помощи USB накопителя, кнопками регулировки громкости, тумблером включения/выключения. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду ограниченного пространства при установке визуально-акустическое табло должно иметь габаритные размеры, не превышающие: 260мм по высоте, 1280мм по ширине, 95мм по глубине (без учета разъемов и элементов управления). |
| Требования к светодиодному экрану | Для обеспечения качественного изображения, визуально-акустическое табло (с двух сторон) должно быть оборудовано светодиодными модулями с шагом пикселя не более 10мм и разрешением не менее 16х96 пкс. Тип светодиода должен быть SMD и яркостью свечения не менее 6500 кд/м2. Высота информационного поля должна быть не менее 160 мм, ширина информационного поля должна быть не менее 960 мм. Срок службы светодиодов должен быть не менее 100000 часов. Цвет свечения светодиодов RGB. |
| Требования к акустической системе | Для обеспечения качественного воспроизведения звуковой информации, на SD карту должна быть записана студийная запись в формате МР3. Активация звуковых сообщений происходит при помощи пульта. Мощность динамика не менее 15 В., количество динамиков должно быть не менее 1 шт. Звуковое давление должно быть 89±4 дБ. Диапазон частот не менее 125Гц и не более 10000 Гц. |
| Требования к потребляемой мощности | Потребляемая мощность должна быть не более 50 Вт/ч. |
| Технические характеристики аккумулятора | Напряжение (V):; 12. Емкость (мА*ч):; 4 500. Длина (мм):; 90. Высота (мм):; 102. Ширина (мм):; 70. |
| Требования к режиму работы | В режиме ожидания при отключенной подаче электроэнергии время работы должно быть не менее 4 час. В активном режиме при отключенной подаче электричества время работы должно быть не менее 40 мин. |
| Требования к информационному обеспечению | Для обеспечения правильного восприятия визуальной и звуковой информации она должна быть подготовлена с учётом особенностей её восприятия. |
| Требования к безопасности | Проводящий кабель должен быть защищён изоляционным материалом –ПВХ пластиком. Штепсельная вилка должна иметь заземляющие контакты. Уровень электрозащиты должен быть не ниже второй степени. |
| Требования к монтажу | С целью обеспечения надёжного крепления на вертикальную поверхность монтаж визуально-акустического табло должен осуществляется при помощи дюбель гвоздей. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Адаптивная система оповещения «СурдоЦентр» ЦВЗУ 1-16х96, с источником бесперебойного питания – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия