Техническое задание

арт. 82019-5

Наименование объекта закупки

Поручень опорный, откидной, с фиксатором без бумагодержателя, напольный, сталь, D38 мм

Цель закупки

Для оборудования объектов в целях доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой эргономичное опорное устройство для адаптации санузла. Для удобства пользования изделие имеет откидной механизм, посредством которого можно сложить поручень в случае ненадобности и надежно зафиксировать посредством магнитного держателя. Откидной элемент значительно упрощает пересадку человека из кресла-коляски на унитаз не создавая преграды. В виду того, что поручень испытывает консольную нагрузку, устройства с креплением к полу являются более надёжными, чем опорные устройства с креплением к стене. Поручень выполнен из цельной трубы диаметром 38 мм, не имеет видимых швов и соединений и является полностью травмобезопасным. С целью экономии на транспортных расходах, поручень отправляется в разборном виде. Выполнен в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств все элементы изделия должны быть изготовлены из стали марки не ниже Ст3 и окрашены порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250 мкм для обеспечения антикоррозионных условий. |
| Требование к конструкции поручня | Конструктивно поручень представляет собой сборную конструкцию, состоящую из откидного элемента (поручня) и стойки. С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик откидной элемент должен быть изготовлен стальной трубы диаметром не менее 38 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Для обеспечения безопасности рук конструктивно поручень изготавливается из цельной трубы. Не допускается сваривать поручни из обрезков труб и применять отдельные отводы. Примыкания труб под 90 гр имеет выборку радиусом 19 мм, зазор при примыкании труб не должен превышать 0,5 мм. Для обеспечения прочного монтажа конструкции и стойкости к консольным нагрузкам стойка должна быть выполнена из трубы профильной 40х40 мм, толщиной не менее 1,5 мм и трубы диаметром не менее 38 мм, толщиной не менее 1,5 мм. Для обеспечения прочного крепления поручня к стойке проушина должна быть выполнена из листа стали толщиной не менее 3 мм. Крепление поручня к проушине осуществляется разъемным соединением посредством шпильки. |
| Требования к геометрическим размерам | Поручни должны быть изготовлены промышленным способом, и иметь размеры (ВxШxГ): 873х196х880 мм Фактический размер откидного элемента должен быть не менее (ВхШхГ): 196х38х835 мм Верхняя часть откидного элемента должна находится на расстоянии не менее 750 мм от уровня пола. Допустимые отклонения по размерам: общая длина поручня: не более 10 мм, диаметр трубы: ±0.5 мм, прямолинейность элементов: не более 1 мм. |
| Требования к поверхности | Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность в производственных условиях покрыта порошковой краской. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | В виду того, что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку все элементы крепления должны быть изготовлены из стали марки не ниже Ст3. Крепление откидного элемента к стойке осуществляется при помощи проушины толщиной не менее 3 мм, проушина должна иметь 3 точки приварки. Крепление поручня к горизонтальной поверхности осуществляется при помощи фланцев. В виду того, что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку толщина фланцев должна быть не менее 3 мм: – фланец диаметром 80-85 мм, в количестве не менее 1шт, должен иметь не менее 3-х крепежных отверстий; - фланец 100Х100мм, в количестве не менее 1шт, должен иметь не менее 4-х крепежных отверстий. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | не установлены |
| Требование к цветовому исполнению | По согласованию с заказчиком |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Поручень опорный, откидной, с фиксатором без бумагодержателя, напольный, сталь, D38 мм– 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---