Техническое задание

Арт. 80019-5

Наименование объекта закупки

Поручень опорный, откидной, с фиксатором без бумагодержателя, напольный, нержавеющая сталь, D38 мм

Цель закупки

Для оборудования объектов в целях доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой эргономичное опорное устройство для адаптации санузла, конструкция которого имеет форму и ширину, удобную для захвата кистью руки, является травмобезопасной не имеет стыков на поверхности и острых углов. Может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны от унитаза. Поручень изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304, что повышает его эксплуатационные характеристики. Конструктивно изделие представляет собой сборную конструкцию из двух элементов: откидного элемента и стойки. Откидной элемент значительно упрощает пересадку человека из кресла-коляски на унитаз не создавая преграды. Поручень оборудован откидным стопорным механизмом, который позволяет запрокинуть поручень вверх в случае ненадобности и надежно зафиксировать его в верхней точке. Вернуть поручень в исходное положение можно только после нажатия на гайку. В виду того, что поручень испытывает консольную нагрузку, устройства с креплением к полу являются более надёжными, чем опорные устройства с креплением к стене. С целью экономии на транспортных расходах, поручень поставляется в разборном виде. Поручень предназначен в качестве опорного устройства для инвалида-опорника, поэтому должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств поручень должен быть изготовлен из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10.) |
| Требование к конструкции поручня | Конструктивно поручень представляет собой сборную конструкцию, состоящую из откидного элемента (поручня) и стойки. С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, откидной элемент должен быть изготовлен из нержавеющей трубы диаметром не менее 38 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Для обеспечения безопасности рук конструктивно поручень изготавливается из цельной трубы. Не допускается сваривать поручни из обрезков труб и применять отдельные отводы. Для обеспечения прочного монтажа конструкции и стойкости к консольным нагрузкам, стойка должна быть выполнена из трубы профильной 40х40 мм, марки стали не ниже AISI 304, с толщиной стенки не менее 1,5 мм и иметь дополнительную опору, выполненную из трубы диаметром не менее 38 мм, марки стали не ниже AISI 304, с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Для обеспечения прочного монтажа конструкции и стойкости к консольным нагрузкам стойка должна быть оборудована опорной пластиной, выполненной из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304, толщиной не менее 3 мм, размером не менее (ШхГ): 89х300 мм. Для обеспечения травмобезопасности передняя часть опорной пластины должна иметь полукруглую форму. Конструкция поручня должна быть оборудована стопорным механизмом, позволяющим зафиксировать откидной элемент в верхней точке, что обеспечит возможность человеку на инвалидном кресле подтянуться на поручне и пересесть на унитаз. Во избежание травм, откидной элемент должен опускаться только после нажатия на гайку. |
| Требования к геометрическим размерам | Поручни должны быть изготовлены промышленным способом, и иметь размеры (ВxШxГ): 770х196х840 мм Габаритный размер изделия с учетом пластины для крепления должен быть не менее (ВхШхГ): 770х89х840 мм Фактический размер откидного элемента должен быть не менее (ВхШхГ): 196х38х865 мм Верхняя часть откидного элемента должна находится на расстоянии не менее 750 мм от уровня пола. Допустимые отклонения по размерам: общая длина поручня: не более 10 мм, диаметр трубы ±0.5 мм |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом, не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление поручня к полу осуществляется посредством опорной пластины. В виду того, что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку, толщина пластины должна быть не менее 3 мм, размеры не менее (ШхГ): 89х300 мм, количество монтажных отверстий не менее 6-ти. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | не установлены |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Поручень опорный, откидной, с фиксатором без бумагодержателя, напольный, нержавеющая сталь, D38 мм – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---