Техническое задание

Арт.  50339-170x5-FFFFF

Наименование объекта закупки

Накладка светонакопительная, в AL профиле шириной 170мм, с пятью контраст вставками, фотолюм

Цель закупки

Для ориентирования людей, включая слабовидящих граждан, в условиях чрезвычайной ситуации с целью оперативной и безопасной эвакуации.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой антивандальную накладку на ступень, выполненную из алюминиевого профиля и фотолюминесцентных полимерных вставок. Светонакопительная противоскользящая накладка на ступень – важный элемент лестничного пролета, относящийся к Фотолюминесцентным Эвакуационным Системам (ФЭС), предназначена для безопасного спуска по ступеням лестницы всех категорий граждан в условиях низкой освещенности или ЧС. Изделие выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ 34428-2018 и ГОСТ 12.4.026-2015. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения антивандальных и антикоррозийных свойств, а также продолжительного срока эксплуатации металлическая оправа должна быть изготовлена из алюминиевого сплава не ниже АД31-T6. Для обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных характеристик полимерные вставки должны быть выполнены на основе ПЭТ-А, толщиной не менее 0,5 мм, с нанесением светонакопительного ПВХ-покрытия. |
| Требования к конструктивному исполнению | Конструктивно изделие должно состоять из металлической оправы с 5-ю пазами для полимерных вставок. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик оправа должна быть выполнена из плоского алюминиевого профиля высотой не более 4 мм, шириной не менее 170 мм, с 5-ю пазами для полимерных вставок. Длина профиля в соответствии с заказом должна быть не менее: 900/1000/1300/2000 мм. Для обеспечения возможности монтажа изделия посредством присверливания, в профиле должны быть выполнены монтажные отверстия диаметром не менее 6 мм. Вставки должны быть выполнены на основе ПЭТ-А, толщиной не менее 0,5 мм, шириной не менее 27 мм и не более 28 мм, количестве 5-ти шт. Длины вставок в соответствии с заказом должны соответствовать длине профиля, и быть не менее: 900мм/1000мм/1300мм/2000мм. Для обеспечения заявленных функций вставки должны быть изготовлены с использованием самоклеящейся фотолюминесцентной пленки. |
| Требования к цветовому решению | С целью обеспечения оперативного и безопасного выхода из помещения в случае аварийного отключения света, изделие изготавливается в следующем цветовом решении: цвет в дневном исполнении бледно-желтый, при самосвечении – желто-зеленый. Для возбуждения фотолюминесцентного свечения фотолюминесцентной разметки необходимо наличие в помещении, где она установлена, искусственного или естественного освещения. |
| Требования к геометрическим размерам | Для обеспечения безопасных условий при эксплуатации высота изделия должна быть не более 4 мм. Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации: -ширина накладки с учетом AL профиля должна быть не менее 170 мм; -длина накладки в соответствии с заказом не менее 900/1000/1300/2000 мм. |
| Требования к монтажу | Монтаж изделия осуществляется как посредством присверливания на саморезы, так и при помощи клея FIXVERT- S, на подготовленную очищенную поверхность. Тактильную ленту после вставки рекомендуется простукивать киянкой. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Накладка светонакопительная, в AL профиле шириной 170мм, с пятью контраст вставками, фотолюм - 1 шт.

Паспорт на изделие – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия ---