Техническое задание

Арт. 10323

Наименование объекта закупки

Маяк световой для дверных проемов (пара). 280 x 150 x 25мм

Цель закупки

Для оборудование дверных проёмов с целью их упрощённой идентификации слабовидящими и людьми с когнитивными отклонениями.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Световой маяк представляет собой комплект электронных устройств (2 штуки), выполненных в защитном пластиковом корпусе, торцевая часть которых представляет собой рассеиватель светового потока красного- предупреждающего цвета. В виду необходимости информационного обеспечения как слабовидящих, так и тотально слепых людей, световой маяк (пара) оборудован информационным тактильным указателем, на котором информация представлена по средствам тифлографики и шрифта Брайля. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных качеств, тактильные указатели должны быть изготовлены на основе ПВХ пластика толщиной не менее 3 мм. |
| Требования к техническим характеристикам | Работает: от сети 220V Ток потребления: 60 мА Контрастное восприятия светового оповещения на фоне внешней засветки в люксах, не менее: 500 Лк Угол обзора восприятия светового потока: 1800 |
| Требования к габаритным размерам | С целью обеспечения комфортного восприятия визуальной информации людьми с нарушениями зрения, диаметр маяка (без учёта информационной таблички) должен быть не менее 90 мм, глубина не менее 25мм. В виду ограниченного пространства при установке, габаритные размеры изделия должны быть не более 280 мм по высоте, 150 мм по ширине и 25 мм по глубине. |
| Требования к тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 мм по ГОСТ Р 51671-2020. |
| Требования к цветовому решению | Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильный указатель должен иметь жёлтый цвет. Для активации внимания слабовидящих людей торцевая часть устройства должна иметь ярко-красный цвет. |
| Требования к монтажу | Крепление световых маяков осуществляться посредством монтажных отверстий. Монтаж тактильных указателей осуществляться креплением на двухсторонний скотч. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Световой маяк - комплект 2 шт.

Тактильный указатель - комплект 2 шт.

Паспорт изделия - 1шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---