Техническое задание

Арт. 86019-7

Наименование объекта закупки

Поручень опорный для санузла, с откидным механизмом, с бумагодержателем, пристенный, нержавеющая сталь, D32 мм

Цель закупки

Для оборудования объектов в целях доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой эргономичное опорное устройство для адаптации санузла, конструкция которого имеет форму и ширину, удобную для захвата кистью руки, является травмобезопасной не имеет стыков на поверхности и острых углов. Может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны от унитаза. Поручень изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304, что повышает его эксплуатационные характеристики. Для удобства пользования, поручень оборудован откидным стопорным механизмом, который позволяет сложить поручень в случае ненадобности и надежно зафиксировать его. Разложить поручень можно только после нажатия на гайку. Для комфортных условий при эксплуатации поручень оборудован выносным бумагодержателем. Поручень предназначен в качестве опорного устройства для инвалида-опорника, поэтому должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств поручень должен быть изготовлен из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10). |
| Требование к конструкции поручня | Конструктивно поручень представляет собой сборную конструкцию, состоящую из откидного элемента (поручня) и опорной пластины. С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, откидной элемент должен быть изготовлен из нержавеющей трубы диаметром не менее 32 мм, толщиной стенки трубы не менее 1,5 мм. Для обеспечения безопасности рук конструктивно поручень изготавливается из цельной трубы. Не допускается сваривать поручни из обрезков труб и применять отдельные отводы. Откидной элемент должен быть оборудован стопорным механизмом, позволяющим зафиксировать его в верхней точке, что обеспечит возможность человеку на инвалидном кресле подтянуться на поручне и пересесть на унитаз. Во избежание травм, откидной элемент должен опускаться только после нажатия на гайку. Для комфортных условий при эксплуатации нижняя часть откидного элемента должна быть оборудована держателем бумаги, выполненным из нержавеющей трубы диаметром не менее 32 мм, толщиной стенки трубы не менее 1,5 мм. Опорная пластина представляет собой цельносварное изделие, состоящее из пластины и проушин для крепления откидного элемента. Для обеспечения прочного монтажа конструкции и стойкости к консольным нагрузкам опорная пластина и проушины должны быть выполнены из листа стали толщиной не менее 3 мм. Размер монтажной пластины должен быть не менее (ВхШ): 220х100 мм. Крепление поручня к опорной пластине осуществляется соединением посредством шпилек. |
| Требования к геометрическим размерам | Поручни должны быть изготовлены промышленным способом и иметь следующие размеры (ВxШxГ), не менее: - с учетом пластины для крепления и выносного бумагодержателя: 326х100х840 мм; - без учёта пластины для крепления и выносного бумагодержателя: 166х32х834 мм. Допустимые отклонения по размерам: общая длина поручня: не более 10 мм, диаметр трубы: не более 1 мм, прямолинейность элементов: не более 1 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом, не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление поручня осуществляется посредством опорной пластины, изготовленной из нержавеющей стали не ниже AISI 304 (08Х18Н10). В виду того, что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку толщина пластины не менее 3 мм, размер не менее (ВхШ) 220х100 мм, количество монтажных отверстий не менее 6-ти шт. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | не установлены |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Поручень опорный для санузла, с откидным механизмом, с бумагодержателем, пристенный, нержавеющая сталь, D32 мм – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---