Техническое задание

Арт. 86027

Наименование объекта закупки

Сиденье откидное для душа, с упорами для крепления к стене, нержавеющая сталь

Цель закупки

Для оборудования санитарных комнат с целью обеспечения доступности и комфортабельности принятия водных процедур людьми, имеющими ограничения по здоровью.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой цельносварное сиденье из нержавеющей стали. В виду того, что сиденье испытывает преимущественно консольную нагрузку, оно оборудовано двумя стальными трубами, обеспечивающими упор при нагрузке и предотвращающими складывание сиденья во время использования. Для удобства пользования, изделие оборудовано откидным стопорным механизмом, который позволяет сложить сиденье чтобы оно не мешало, не занимало лишнее пространство и надежно зафиксировать его. Разложить сиденье можно только после нажатия на гайку. Изделие является травмобезопасным, не имеет стыков на поверхности и острых углов. Максимальная нагрузка на сиденье до 150 кг. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | С целью обеспечения коррозионной стойкости и высокой прочности все элементы изделия должны быть изготовлены из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10). |
| Требование к конструктивному исполнению | Конструктивное изделие состоит из откидного элемента и 2-х опорных пластин. В виду обеспечения высокой прочности изделия, откидной элемент должен представлять собой цельносварное сиденье, выполненное из нержавеющих труб диаметром не менее 32 мм с толщиной стенки не менее 1,5 мм и усиленное двумя упорами, выполненными из нержавеющих труб диаметром не менее 32 мм с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Сиденье должно быть оборудовано откидным стопорным механизмом, позволяющим сложить сиденье и зафиксировать в верхней точке. Во избежание травм, сиденье должно опускаться вниз только после нажатия на гайку. Опорная пластина представляет собой цельносварное изделие, состоящее из пластины и проушин для крепления откидного элемента. Для обеспечения прочного монтажа конструкции и стойкости к консольным нагрузкам опорная пластина и проушины должны быть выполнены из листа стали толщиной не менее 3 мм. Размер монтажной пластины должен быть не менее (ВхШ): 240х100 мм. Крепление сиденья к опорной пластине осуществляется соединением посредством шпилек. Концы опорных труб должны быть закрыты пластиковыми заглушками. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду возможного ограничения пространства при установке изделие должно быть оборудовано складным механизмом и иметь следующие габаритные размеры (ВхШхГ): - с учетом пластин для крепления: 240х568х500 мм - без учета пластин для крепления: 184х500х492 мм |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом и не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление сиденья осуществляется посредством опорных пластин, изготовленных из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10), размером не менее (ВхШ) 240х100 мм, в количестве 2-х штук. В виду того, что сиденье испытывает преимущественно консольную нагрузку толщина пластин не менее 3 мм, каждая из которых должна иметь не менее 6-ти крепежных отверстий. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Сиденье откидное для душа, с упорами для крепления к стене, нержавеющая сталь – 1 шт.

Паспорт изделия – 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---