Техническое задание

Арт. 10022

Наименование объекта закупки

Тактильные номера для маркировки этажей и площадок, осязательные цифры с контрастной подложкой (желтая) 10022

Цель закупки

Для информационного обеспечения тотально слепых и слабовидящих посетителей в рамках программы «Доступная Среда».

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой информационный тактильный указатель, предназначенный для маркировки этажей и площадок, а также для обозначения доступной информации места расположения. Изделие включает в себя подложку, выполненную на основе самоклеящейся пленки и цифру/номер, выполненные на основе не пластифицированного полимера. Для обеспечения доступности высота подъема тактильных символов должна быть не менее не менее 2-х мм. Для обеспечения оптимальных условий восприятия слабовидящим человеком, подложка должна быть желтого цвета, а цвет символов черного цвета. Указатель доступен для восприятия слепыми и слабовидящими людьми. Рекомендован к применению ВОС, гос. программой "Доступная среда". |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных характеристик, подложка изделия должна быть изготовлена на основе прочной PVC пленки, а тактильные символы на основе полистирола, толщиной не менее 2 мм. Для обеспечения продолжительного срока эксплуатации, а также внешнего эстетического вида, тактильные элементы не должны иметь технологических разрывов и разрезов. В виду особенностей цветового восприятия слабовидящими людьми, цвет фона должен быть жёлтый, тактильная информация чёрного цвета, для обеспечения контрастного эффекта. Для обеспечения достаточно высоких эксплуатационных характеристик толщина пленки должна быть не менее 0,15 мм, а ее окраска должна быть «в массе», на всю глубину материала. Не допускается окрашивание пленки при печати, так как это значительно снижает срок эксплуатации изделия. Основа должна иметь однородный клеевой слой. |
| Обоснование требований к геометрическим размерам | В связи с обеспечением необходимых размеров тактильных указателей с учетом зон визуального и тактильного восприятия размер должен быть не менее (ВхШ): 300х300 мм |
| Требования к информационному содержанию | Тактильный указатель должен содержать тактильную информацию для восприятия слабовидящих и тотально слепых людей, не владеющих техникой чтения по системе Брайля. Высота подъема тактильного изображения (цифра/номер) должны быть не менее 2 мм. |
| Требования к цветовому решению | С целью обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящими людьми, изделие изготовляется в 2-х цветном исполнении: фон должен быть желтого цвета, цвет тактильных символов – черный. |
| Требования к товарам/услугам/ работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к защитному покрытию | не установлены |
| Требования к упаковке | В целях сохранности товара до монтажа, изделия должны быть упакованы в термоусадочную пленку |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Тактильные номера для маркировки этажей и площадок, осязательные цифры с контрастной подложкой (желтая) 10022– в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---