Техническое задание

Арт. 50475

Наименование объекта закупки

Кнопка вызова персонала ГОСТ, антивандальная, c питанием 220V, нержавеющая сталь с порошковой покраской

Цель закупки

Для оборудования объектов с целью обеспечения доступности и безопасности для МГН.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Антивандальная кнопка вызова предназначена для совместного использования с системой «ТИФЛОВЫЗОВ», питанием 220V. Предназначена для установки как внутри помещения, так и снаружи (с условием установки над крытыми локациями). Устройство обеспечивает дистанционную передачу беспроводного радиосигнала, на разрешенной частоте в РФ на блок приёмника сигнала, активируя отображение, как визуальной информация (номер, соответствующий задействованной кнопки вызова помощи), так и звуковой информации, с русскоговорящим голосовым озвучиванием сигнала вызова помощи Корпус устройства изготовлен из нержавеющей стали с последующей порошково-полимерной покраской жёлтого цвета. Активация сигнала происходит за счет нажатия механической интегрированной кнопки. При активации вызова происходит: звуковое подтверждение в виде заранее записанного речевого сообщения и визуальное подтверждение работоспособности устройства при помощи светодиодной подсветки. На поверхности корпуса нанесены тактильные шрифты, выступы, изготовленные по системе Брайля - надпись «вызов помощи». Для данной кнопки подойдут приемники сигналов ПС-999, ПС-1999. Кнопка вызова изготовлена в соответствие с требованиями ГОСТ Р 51671-2020 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу изделия | Устройство должно обеспечивать дистанционную передачу беспроводного радиосигнала, на разрешенной частоте в РФ на блок приёмника сигнала, активируя отображение, как визуальной информация (номер, соответствующий задействованной кнопки вызова помощи), так и звуковой информации, с русскоговорящим голосовым озвучиванием сигнала вызова помощи. Устройство должно обеспечивать возможность звукового подтверждения активации кнопки в виде заранее записанного речевого сообщения. Для идентификации работоспособности устройства слабовидящими людьми, зона активации должна быть оборудована контурной подсветкой, активируемой прикосновением к кнопке. Устройство должно обеспечивать дальность передачи сигнала не менее 30 м с учётом преград, не более 60 м в условиях открытой местности. |
| Требования к общему исполнению | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик корпус изделия должен быть изготовлен промышленным способом, выполнен в антивандальном исполнении из нержавеющей стали марки не ниже AISI304 толщиной не менее 1,2 мм. С целью обеспечения контрастного эффекта с подстилающей поверхностью и оптимальных условий восприятия цвета слабовидящими людьми, корпус должен быть окрашен порошково-полимерной покраской жёлтого цвета. С целью обеспечения доступности использования изделия всеми категориями МГН кнопка должна иметь зону активации диаметром не менее 30 мм. С целью индикации работоспособности устройства слабовидящими людьми, кнопка должна быть оборудована контурной подсветкой синего цвета, обеспечивающей равномерное подсвечивание зоны активации устройства. С целью индикации работоспособности устройства тотально слепыми людьми, устройство должно быть оборудовано прибором с функцией звукозаписи, микрофоном и динамиком. Устройство должно иметь возможность питания от сети 220 V. |
| Требования к техническим характеристикам | Питание и электрические характеристики. Питание; AC 100-240V 50-60 Гц. Максимальная потребляемая мощность; 5 Вт. Потребляемая мощность в режиме ожидания; 1 Вт. Внутренне напряжение питания кнопки; 4,5 В. Функциональные характеристики. Активация; Механическая кнопка. Визуальное подтверждение активации; есть, подсветка. Цвет подсветки; синий. Звуковое подтверждение активации; есть. Метод записи звуковой информации; микрофон. Максимальная длительность записи; 90 сек.. Радиочастотные характеристики. Радиус действия радиосигнала на открытой местности; до 60 м. Радиус действия радиосигнала внутри помещений; до 30 м. Частота радиосигнала; 433 МГц. Звуковые характеристики. Номинальная звуковая мощность; 0,5 Вт. Максимальная звуковая мощность; 1 Вт. Импеданс динамической головки; 8 Ом. Рабочий диапазон воспроизводимых частот; 120-15000 Гц. Конструкционные характеристики. Материал корпуса; AISI304. Толщина стали; 1,2 мм. Цвет; рапсово-желтый. Степень защиты; IP 33. Габаритные размеры (В х Ш х Г); 150х150х35 мм. Температурные режимы. Температурный диапазон эксплуатации; от -25°С до +40°С. Диапазон температур для транспортировки; от -40°C до +50°С. |
| Требования к информационному обеспечению | С целью информационного обеспечения тотально слепых и слабовидящих людей, на поверхность корпуса: посредством тифлографики и шрифта по системе Брайля должна быть нанесена тактильная информация о назначении изделия «вызов помощи»; на поверхности кнопки активации должна быть нанесена тактильная наклейка с символом в виде колокольчика. |
| Требования к тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильная информация, выполненная послойно-полимерным способом, является наиболее легко воспринимаемой незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 мм по ГОСТ Р 51671-2020. Тактильный указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН: -зона восприятия слабовидящих и тотально слепых, не владеющих техникой чтения по системе Брайля; - зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля. |
| Требования к цветовому исполнению | Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, кнопка вызова помощи должна иметь желтый цвет поверхности (RAL 1021). |
| Требования к безопасности | С целью обеспечения безопасности, корпус изделия должен быть выполнен промышленным способом в травмобезопасным исполнении, не должен иметь острых углов, края должны иметь скруглённую форму. |
| Требования к монтажу | Для обеспечения надёжной фиксации на вертикальной поверхности изделие должно иметь скрытое крепление не менее чем в 4-х точках. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Кнопка вызова персонала ГОСТ, антивандальная, c питанием 220V, нержавеющая сталь с порошковой покраской – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---