Техническое задание

Арт. 50475-1

Наименование объекта закупки

Кнопка вызова помощи Тифловызов, антивандальная, с виброподтверждением, сталь с порошковой покраской

Цель закупки

Для оборудования объектов с целью обеспечения доступности и безопасности для МГН.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Антивандальная кнопка вызова предназначена для совместного использования с системой «ТИФЛОВЫЗОВ», с питанием от 2-х батарей типа АА. Предназначена для установки как снаружи, так и внутри помещения. Устройство обеспечивает дистанционную передачу беспроводного радиосигнала, на частоте 433 МГц на блок приёмника сигнала, активируя отображение, как визуальной информация (номер, соответствующий задействованной кнопки вызова помощи), так и звуковой информации, с русскоговорящим голосовым озвучиванием сигнала вызова помощи. Устройство изготовлено из нержавеющей стали, с последующей порошково-полимерной покраской жёлтого цвета. Активация сигнала происходит за счет нажатия механической кнопки. При активации вызова происходит: вибросигнал и визуальное подтверждение работоспособности устройства при помощи светодиодной подсветки. На поверхности корпуса нанесены тактильные шрифты, выступы, изготовленные по системы Брайля - надпись «вызов помощи». Для данной кнопки подойдут приемники сигналов ПС-999, ПС-1999. Кнопка вызова изготовлена в соответствие с требованиями ГОСТ Р 51671-2020 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу изделия | Устройство должно обеспечивать дистанционную передачу беспроводного радиосигнала, на разрешенной частоте в РФ на блок приёмника сигнала, активируя отображение, как визуальной информация (номер, соответствующий задействованной кнопки вызова помощи), так и звуковой информации, с русскоговорящим голосовым озвучиванием сигнала вызова помощи. Для идентификации работоспособности устройства тотально-слепыми людьми при активации кнопки должно происходить виброподтверждение. Для идентификации работоспособности устройства слабовидящими людьми, сенсорная зона должна быть оборудована контурной подсветкой, активируемой прикосновением к кнопке. Устройство должно обладать дальностью передачи сигнала не менее 30 м с учетом преград, не более 60 м в условиях открытой местности. |
| Требования к общему исполнению | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик корпус изделия должен быть изготовлен промышленным способом, выполнен в антивандальном исполнении из нержавеющей стали марки не ниже AISI304 толщиной не менее 1,2 мм. С целью обеспечения контрастного эффекта с подстилающей поверхностью и оптимальных условий восприятия цвета слабовидящими людьми, корпус должен быть окрашен порошково-полимерной покраской жёлтого цвета. Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации кнопка должна иметь зону активации диаметром не менее 30 мм. С целью индикации работоспособности устройства слабовидящими людьми, кнопка должна быть оборудована контурной подсветкой синего цвета, обеспечивающей равномерное подсвечивание зоны при активации устройства. С целью более удобного функционального использования питание устройства должно осуществляется от заменяемых источников питания с размером не менее формата АА. С целю обеспечения достаточного времени работы изделия, без замены источников питания в течении не менее х месяцев, количество таких элементов питания должно быть не менее 2-х. |
| Требования к техническим характеристикам | Питание и электрические характеристики. Питание; 2 элемента АА 1,5В. Напряжение питания; 3В. Максимальная потребляемая мощность; 1 Вт. Максимальный ток потребления; 300 мА. Потребляемая мощность и ток в режиме ожидания; 0 Вт, 0 мА. Функциональные характеристики. Активация; механическая кнопка. Визуальное подтверждение активации; есть, подсветка. Цвет подсветки; синий. Тактильное подтверждение активации; вибромотор. Радиочастотные характеристики. Радиус действия радиосигнала на открытой местности; до 60 м. Радиус действия радиосигнала внутри помещений; до 30 м. Частота радиосигнала; 433 МГц. Конструкционные характеристики. Материал корпуса; AISI304. Толщина стали; 1,2 мм. Цвет; желтый. Степень защиты; IP 44. Габаритные размеры (В х Ш х Г); 150х150х35 мм. Температурные режимы. Температурный диапазон эксплуатации; от -25°С до +40°С. Диапазон температур для транспортировки; от -40°C до +50°С. |
| Требования к информационному обеспечению | С целью информационного обеспечения тотально слепых и слабовидящих людей, на поверхность корпуса: посредством тифлографики и шрифта по системе Брайля должна быть нанесена тактильная информация о назначении изделия «вызов помощи»; на поверхности кнопки активации должна быть нанесена тактильная наклейка с символом в виде колокольчика. |
| Требования к тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильная информация, выполненная послойно-полимерным способом, является наиболее легко воспринимаемой незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 мм по ГОСТ Р 51671-2020. Тактильный указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН: -зона восприятия слабовидящих и тотально слепых, не владеющих техникой чтения по системе Брайля; - зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля. |
| Требования к цветовому исполнению | Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, кнопка вызова помощи должна иметь желтый цвет поверхности (RAL 1021). |
| Требования к безопасности | С целью обеспечения безопасности, корпус изделия должен быть выполнен промышленным способом в травмобезопасном исполнении, не должен иметь острых углов, края должны иметь скруглённую форму. |
| Требования к монтажу | Для обеспечения надёжной фиксации на вертикальной поверхности изделие должно иметь скрытое крепление не менее чем в 4-х точках. |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Кнопка вызова помощи Тифловызов, антивандальная, с виброподтверждением, сталь с порошковой покраской - 1шт.

Паспорт изделия - 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---