Техническое задание

Арт. 51611AISI

Наименование объекта закупки

Скамья городская стандартная без спинки 490х1800х420 мм

Цель закупки

Размещение скамеек в общественных местах, предполагающих продолжительное пребывание на территории или в помещении граждан, является необходимым условием для создания комфортной обстановки. Местами для отдыха может воспользоваться как человек испытывающий проблемы со здоровьем, так и здоровой человек.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Скамья представляет собой изделие, изготовленное из стального каркаса и деревянного настила (сиденья). Скамья устойчива к любым видам осадков и погодным изменениям. Имеет защиту от ультрафиолетового излучения, не выцветает. Предназначено для использования на территории и в помещении с большой и средней проходимостью людей. Материал изготовления каркаса – высококачественная нержавеющая сталь. Настил – дерево с 2-х слойным защитным покрытием. Декоративные элементы с лазерной резкой придают изделию эстетичную привлекательность. Конструкция изделия не имеет острых углов и является травмобезопасной. Скамья может как просто устанавливаться на поверхность, так и монтироваться посредством анкерных болтов. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств все элементы металлической конструкция изделия должны быть изготовлены из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304. Для обеспечения продолжительного срока эксплуатации, устойчивости к погодным условиям, деревянный настил, должен быть выполнен из шлифованной доски 1 категории с 2-х слойным покрытием полиуретановым лаком. Толщина доски должна быть не менее 20 мм, ширина не менее 95 мм. |
| Требование к конструкции скамьи | Конструктивно изделие состоит из металлического каркаса и деревянного настила. Каркас изделия представляет собой высокопрочную цельносварную конструкцию, выполненную из нержавеющей профильной трубы марки стали не ниже AISI304, сечением 40х20 мм, толщиной не менее 1,5 мм. Металлическая конструкция должна быть оборудована металлическими опорами П-образной формы, выполняющими также функцию подлокотников, в количестве 2-х штук. Для обеспечения высокой прочности изделия опоры должны быть выполнены из нержавеющей трубы марки стали не ниже AISI 304, диаметром не менее 38 мм, толщиной не менее 1,5 мм. Для обеспечения устойчивости изделия, нижняя часть опор должна быть оборудована фланцами, в количестве 4-х шт, выполненными из стали марки не ниже AISI 304, толщиной не менее 3 мм, диаметром не менее 80 мм. Для обеспечения возможности крепления изделия к поверхности посредством анкерных болтов, каждый фланец должен иметь не менее 3-х отверстий. Для обеспечения возможности скрытого крепления деревянного настила посредством саморезов, металлическая конструкция должна быть оборудована крепежными пластинами, выполненными из стали марки не ниже AISI 304, толщиной не менее 3 мм, в количестве 3-х шт. Деревянный настил представляет собой сиденье, изготовленное из деревянной доски толщиной не менее 20 мм, шириной не менее 95 мм, длиной не менее 1720 мм, внешние края доски по периметру имеют фаску скруглением R 5 мм. Количество досок не менее 4-х штук. |
| Требования к геометрическим размерам | Изделие должно быть выполнено промышленным способом, габаритными размерами: высота не менее 490 мм, ширина не менее 1800 мм, глубина не менее 420 мм. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Надёжное крепление скамьи к поверхности обеспечивают стальные фланцы, изготовленные из стали марки не ниже AISI 304, толщиной не менее 3 мм, диаметром не менее 80 мм, в количестве 4-х штук. Каждый фланец должен иметь не менее 3-х отверстий, для возможности монтажа посредством анкерных болтов. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения тактильной безопасности все сварные швы зачищены, отполированы до зеркальной поверхности. Поверхность отполирована промышленным способом, не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Скамья городская стандартная без спинки 490х1800х420 мм – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---