Техническое задание

Арт. 903-2-PVC3-SM

Наименование объекта закупки

Тактильная полноцветная табличка на ПВХ 3 мм со сменной информацией с индивидуальным размером

Цель закупки

Для информационного обеспечения слепых и слабовидящих посетителей в рамках программы «Доступная Среда».

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Тактильная комплексная табличка предназначена для передачи информации и ориентирования тотально слепых, слабовидящих и людей без нарушений зрения. Изделие представляет собой информационный указатель, на котором представлена тактильная информация об объекте или услугах с учетом особенностей восприятия тактильной информации тотально незрячим и слабовидящим человеком. Информация должна быть представлена визуальным и тактильным способом. Для обеспечения доступности тактильный указатель имеет специальные зоны с описанием информации с применением системы Брайля. Для людей, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация должна быть дублированная тактильным плоскопечатным способом. Наличие кармана для сменной информации, обеспечит возможность самостоятельной замены информационного поля пользователем по необходимости. Регламентировано нормативным документом СП 59.13330.2020. Выполнено в соответствии с ГОСТ Р 59601-2021, ГОСТ Р 56832-2020. |
| --- | --- |
| Требования к используемым материалам | Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных характеристик: - тактильный указатель должен быть выполнен на основе листового пластика ПВХ; - карман для сменной информации должен быть выполнен из листового пластика ПЭТ-А. |
| Требования к выполнению | Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных характеристик тактильные изделия должны быть изготовлены на основе ПВХ пластика толщиной не менее 3 мм, с полноцветной заливкой цвета. Заливка цветом должна быть с ровным градиентом, без видимых проходов от печати. Цвет изделия определяется заказчиком по согласованию макета. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик тактильное изображение должно быть защищено прозрачным полиуретановым покрытием с толщиной пленки не менее 250 мкм. Не допускается поставка изделий с защитным покрытием тоньше указанного, так как это значительно снижает срок эксплуатации изделия. Для обеспечения долгосрочной фиксации изделия, после монтажа на поверхности, а также тактильной безопасности, основа изделия должна иметь контурную высечку, при этом все углы должны иметь округления с радиусом не менее 5 мм. С целью обеспечения защитных условий сменного информационного поля, карман должен быть изготовлен из ПЭТ-А, толщиной не менее 0,5 мм. |
| Обоснование требований к габаритным размерам | Размеры изделия (ВхШ) - устанавливаются заказчиком. |
| Требования к информационному содержанию | Тактильный указатель должен содержать информацию, представленную для восприятия следующих категорий МГН: -зона восприятия слабовидящих и тотально слепых не владеющих техникой чтения по системе Брайля; - зона восприятия тотально слепых владеющих техникой чтения по системе Брайля. |
| Требования к цветовому решению | Изделие изготовляется в цветном исполнении: фон – по согласованию с заказчиком; цвет Брайлевских символов и тактильных символов, и изображений – по согласованию с заказчиком. В целях соответствия изделия, изделию с высокими эстетическими качествами - тактильно-графическое изображение и фон не должны иметь видимых проходов (линий), получаемых в результате некачественной печати. |
| Требования к качеству тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 мм по ГОСТ Р 51671-2020. |
| Требования к упаковке | В целях сохранности товара до монтажа, изделие должно быть упаковано с использование стретч-пленки и воздушно-пузырьковой пленки. |
| Требования к результатам | Тактильные указатели производятся исполнителем, на основании представленной заказчиком информации в плоскопечатном виде. Исполнитель обязан самостоятельно выполнить перевод на систему Брайля с учетом всех особенностей современной Брайлевской школы. Тактильные изображения и тексты должны соответствовать нормативной документации, действующей в РФ, как на отдельные элементы продукции, так и на изделие в целом. Производитель обязан самостоятельно изучить действующую на настоящее время нормативную документацию в РФ. |

Комплектация

Тактильная полноцветная табличка на ПВХ 3 мм со сменной информацией с индивидуальным размером - 1 шт.

Паспорт изделия - 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

--------