Техническое задание

Арт. 80019-5-1SM

Наименование объекта закупки

Поручень для унитаза напольный съёмный, со стопорным откидным механизмом, с бумагодержателем, нержавеющая сталь, D38 мм

Цель закупки

Для оборудования объектов в целях доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой эргономичное опорное устройство для адаптации санузла, конструкция которого имеет форму и ширину, удобную для захвата кистью руки, является травмобезопасной не имеет стыков на поверхности и острых углов. Устанавливается к унитазу со стороны подъезда на инвалидной коляске. Поручень изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304, что повышает его эксплуатационные характеристики. Съемная конструкция позволяет быстро установить напольный поручень, вставив его в монтажную пластину, а случае ненадобности быстро демонтировать. Для обеспечения устойчивости конструкции жесткая фиксация поручня осуществляется в 2-х точках посредством ручек-фиксаторов и резьбовых гаек. Для удобства пользования поручень оборудован откидным стопорным механизмом, который позволяет сложить поручень в случае ненадобности и надежно зафиксировать его. Разложить поручень можно только после нажатия на гайку. Для комфортных условий при эксплуатации поручень оборудован бумагодержателем. Для обеспечения герметизации при монтаже поручня в комплект входит монтажная полимерная прокладка. Поручень предназначен в качестве опорного устройства для инвалида-опорника, поэтому должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | С целью обеспечения коррозионной стойкости и высокой прочности изделия, все элементы поручня должны быть изготовлены из стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10). Монтажная прокладка должна быть выполнена из ПЭТ-А, толщиной не менее 0,5мм. |
| Требование к конструкции поручня | Конструктивно изделие представляет собой сборную конструкцию, состоящую из откидного элемента, закрепленного на опорной стойке и отдельной монтажной пластины. С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, откидной элемент должен быть изготовлен из нержавеющей трубы диаметром не менее 37 мм и не более 40 мм, толщиной стенки трубы не менее 1,5 мм, размерами с учетом элемента крепления: глубина не менее 906 мм, высота не менее 196 мм. Для обеспечения безопасности рук конструктивно поручень изготавливается из цельной трубы. Не допускается сваривать поручни из обрезков труб и применять отдельные отводы. Внутренний радиус гиба трубы должен быть не менее 60 мм. С целью обеспечения прочности изделия стойка должна быть выполнена из нержавеющей профильной трубы 40×40 мм, толщиной не менее 1,5 мм и нержавеющей трубы диаметром не менее 37 мм и не более 40 мм, толщиной стенки трубы не менее 1,5 мм. Стойка должна быть оборудована стопорным механизмом, позволяющим зафиксировать откидной элемент в верхней точке, что обеспечит возможность человеку на инвалидном кресле подтянуться на порученье и пересесть на унитаз. Во избежание травм откидной элемент должен опускаться только после нажатия на гайку. Основание стойки должно быть оборудовано опорной пластиной. Для обеспечения прочного монтажа конструкции и стойкости к консольным нагрузкам опорная пластина должна быть выполнена из листа нержавеющей стали толщиной не менее 3 мм, габаритными размерами: ширина не менее 70 мм, глубина не менее 337 мм и иметь не менее 6-ти монтажных отверстий, диаметром не менее 6 мм. Конструкция монтажной пластины должна предусматривать возможность крепления к ровной горизонтальной поверхности и иметь не менее 6-ти точек фиксации, после чего, съёмный поручень, должен быть надёжно закреплён не менее чем в 2-х точках по средством закручивания фиксаторов. Диаметр монтажных отверстий должен быть не менее 6 мм. Для обеспечения прочного монтажа конструкции и стойкости к консольным нагрузкам монтажная пластина должны быть выполнены из листа нержавеющей стали толщиной не менее 3 мм, габаритными размерами: ширина не менее 115 мм, глубина не менее 352 мм, толщина не менее 6 мм. Держатель бумаги должен быть изготовлен из нержавеющей стали AISI 304, толщиной не менее 3,0 мм. |
| Требования к геометрическим размерам | Поручни должны быть изготовлены промышленным способом и иметь следующие размеры с учетом монтажной пластины: высота не менее 864 мм, ширина не менее 115 мм, глубина не менее 913 мм. Размеры откидного элемента должны соответствовать: - высота не менее 196 мм; - глубина откидного элемента до стойки не менее 840 мм; - высота верхней части откидного элемента от уровня пола не менее 850 мм. Допустимые отклонения по размерам: общая длина поручня: не более 10 мм, диаметр трубы: не более 1 мм, прямолинейность элементов: не более 1 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом. Поверхность не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление поручня к полу осуществляется посредством монтажной пластины, изготовленной из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304, в которой имеется паз для вставки поручня. В виду того, что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку, толщина монтажной пластины должна быть не менее 6 мм и иметь не менее 6-ти крепежных отверстий, диаметром не менее 6 мм. Для обеспечения герметизации при монтаже должна использоваться монтажная прокладка, выполненная из ПЭТ-А, толщиной не менее 0,5 мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | не установлены |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Поручень для унитаза напольный съёмный, со стопорным откидным механизмом, с бумагодержателем, нержавеющая сталь, D38 мм - 1 шт.

Пластина монтажная – 1 шт.

Прокладка монтажная – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2-х лет

Особые условия ---