Техническое задание

Арт. 87019-1

Наименование объекта закупки

Поручень опорный для санузла, с откидным механизмом, с фиксатором, с бумагодержателем, пристенный, тип 1, нержавеющая сталь с ПВХ накладкой, D38 мм

Цель закупки

Для оборудования объектов в целях доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет эргономичное опорное устройство, предназначенное для адаптации санузла, выполненное из двух долговечных материалов. Может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны от унитаза. Каркас поручня выполнен из нержавеющей стали марки AISI 304 и эстетичного ПВХ пластика, что повышает его эксплуатационные характеристики и уровень травмобезопасности. Оборудованный специальной ПВХ накладкой поручень может являться элементом адаптации уличного пространства, неотапливаемых помещений, а также помещений с повышенной влажностью. Наличие рифленой ПВХ накладки полностью исключает скольжение рук. Также накладка имеет специальный паз, позволяющий оборудовать поручень тактильными указателями (наклейками), что будет являться дополнительным информированием незрячих и слабовидящих людей с целью обеспечения безопасного передвижения. Конструкция поручня имеет форму и ширину, удобную для захвата кистью руки, является травмобезопасной не имеет стыков на поверхности и острых углов. Для удобства пользования, поручень оборудован откидным стопорным механизмом, который позволяет сложить поручень в случае ненадобности и надежно зафиксировать его. Разложить поручень можно только после нажатия на гайку. Для комфортных условий при эксплуатации поручень оборудован бумагодержателем. Поручень предназначен в качестве опорного устройства для инвалида-опорника, поэтому должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств поручень должен быть изготовлен из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10.) С целью обеспечения заявленных функциональных возможностей, а именно обеспечение низкой теплопроводности, покрытие должно быть выполнено из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D или 60 единиц по Бринелль, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара. |
| Требование к конструкции поручня | Конструктивно поручень представляет собой сборную конструкцию, состоящую из откидного элемента (поручня) и опорной пластины. С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, откидной элемент должен быть изготовлен из нержавеющей трубы диаметром не менее 38 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм и пластиковых накладок толщиной не менее 3 мм, длиной не менее 660 мм, в количестве 2-х штук. Конструкция накладки выполнена таким образом, что при вертикальном и горизонтальном положении попадающая вода стекает, не оставаясь на поверхности поручня. Для обеспечения безопасности рук конструктивно поручень изготавливается из цельной трубы. Не допускается сваривать поручни из обрезков труб и применять отдельные отводы. Откидной элемент должен быть оборудован стопорным механизмом, позволяющим зафиксировать его в верхней точке, что обеспечит возможность человеку на инвалидном кресле подтянуться на поручне и пересесть на унитаз. Во избежание травм, откидной элемент должен опускаться только после нажатия на гайку. Опорная пластина представляет собой цельносварное изделие, состоящее из пластины и проушин для крепления откидного элемента. Для обеспечения прочного монтажа конструкции и стойкости к консольным нагрузкам опорная пластина и проушины должны быть выполнены из листа стали толщиной не менее 3 мм. Размер монтажной пластины должен быть не менее (ВхШ): 240х100 мм. Крепление поручня к опорной пластине осуществляется соединением посредством шпилек. Держатель бумаги должен быть изготовлен из нержавеющей стали AISI 304, толщиной не менее 3,0 мм. |
| Требования к геометрическим размерам | Поручни должны быть изготовлены промышленным способом и иметь следующие размеры (ВxШxГ), не менее: - с учётом пластины для крепления: 240х100х840 мм; - без учёта пластины для крепления: 196х38х834 мм. Допустимые отклонения по размерам: общая длина поручня: не более 10 мм, диаметр трубы: не более 1 мм, прямолинейность элементов: не более 1 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом, не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление поручня осуществляется посредством опорной пластины, изготовленной из нержавеющей стали не ниже AISI 304 (08Х18Н10). В виду того, что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку толщина пластины не менее 3 мм, размер не менее (ВхШ): 240х100 мм, количество монтажных отверстий не менее 6-ти шт. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | не установлены |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Поручень опорный для санузла, с откидным механизмом, с фиксатором, с бумагодержателем, пристенный, тип 1, нержавеющая сталь с ПВХ накладкой, D38 мм – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---