Техническое задание

Арт. 903-2-PVC3-50494

Наименование объекта закупки

Табличка комплексная с интегрированной кнопкой вызова помощи и прямым креплением ПВХ 3 мм (комплект)

Цель закупки

Для информирования МГН об объекте, его назначении и режиме работы с возможностью вызова персонала для оказания помощи.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Комплект объединяет в себе три изделия: тактильную табличку, кнопку вызова помощи и прямое крепление из оргстекла. Объединение вышеперечисленных устройств в единое изделие обеспечивает значительное увеличение функциональных свойств тактильного указателя. Для работы системы вызова помощи, табличку необходимо доукомплектовывать приемным устройством системы ПС-МГН. |
| --- | --- |
| Описание тактильной таблички | Изделие представляет собой тактильный указатель, на котором информация об объекте или услугах представлена визуальным и тактильным способом. Содержание информации адаптировано с учетом особенностей восприятия тактильной информации тотально незрячим человеком и слабовидящим, а также продублировано с применением системы Брайля. |
| Описание интегрированной кнопки вызова | Изделие представляет собой электронное устройство с механической кнопкой, интегрированное в поверхность тактильной таблички. Изделие предназначено для активации беспроводных приемников сигналов на частоте 315 МГц, с целью информирования персонала о необходимости помощи в конкретной точке. Для обеспечения удобства считывания тактильной информации с таблички изделие имеет форму, не выступающую за пределы тактильной поверхности таблички. Активация сигнала происходит за счет нажатия механической кнопки. С целью обеспечения простоты эксплуатации изделие должно иметь возможность питания от батареи типа А23 напряжением 12В, в количестве 1 шт. |
| Описание крепления для таблички | Прямое крепление представляет собой изделие, выполненное из литого акрилового стекла, позволяющее разместить тактильную табличку, габаритными размерами В×Ш: 400×300мм, на вертикальной стене. |
| Требования к функционалу интегрированной кнопки вызова помощи | Устройство должно обеспечивать дистанционную передачу беспроводного радиосигнала на частоте 315 МГц на двухканальный пульт приема сигналов, активируя отображение звуковой информации (речевое сообщение) и визуальной информации (загорается светодиодный индикатор). Устройство должно обладать дальностью передачи сигнала не менее 40 м с учетом преград, не более 100 м в условиях открытой местности. |
| Требования к материалам изготовления тактильной таблички | Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных качеств, тактильная табличка должны быть изготовлена на основе ПВХ пластика толщиной не менее 3 мм, с полноцветной заливкой цвета. Заливка цветом должна быть с ровным градиентом, без видимых проходов от печати. Цвет изделия определяется заказчиком по согласованию макета. Для обеспечения эксплуатационных характеристик тактильное изображение должно быть защищено прозрачным полиуретановым покрытием с толщиной пленки не менее 250 мкм. Не допускается поставка изделий с защитным покрытием тоньше указанного, так как это значительно снижает срок эксплуатации изделия. Для обеспечения долгосрочной фиксации изделия, после монтажа на поверхности, а также тактильной безопасности, основа изделия должна иметь контурную высечку, при этом все углы должны иметь округления с радиусом не менее 5 мм. |
| Требования к материалам изготовления крепления | Для обеспечения антивандальных свойств прямое крепление для тактильной таблички должно быть изготовлено из литого акрилового стекла, толщиной не менее 8 мм. Для эстетичного вида и безопасности использования, дистанционные держатели, должны иметь цилиндрическую форму и изготавливаться из металла с нанесением хрома методом гальваники. |
| Требования к конструктивному исполнению кнопки | Изделие представляет собой электронное устройство в защитном корпусе из ВПХ. Для обеспечения сохранности устройства, задняя часть корпуса должна закрываться крышкой, выполненной из полистирола. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик механическая кнопка активации устройства должна быть выполнена на основе оргстекла, толщиной не менее 8 мм. Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации кнопка должна иметь зону активации диаметром не менее 30 мм. С целью индикации работоспособности устройства слабовидящими людьми, кнопка должна быть оборудована контурной подсветкой синего цвета, обеспечивающей равномерное подсвечивание зоны при активации устройства. С целью более удобного функционального использования питание устройства должно осуществляется от батареи типа А23, в количестве 1 шт. |
| Технические характеристики кнопки вызова помощи | Питание и электрические характеристики Питание: автономное Тип элементов питания: щелочной А23 Кол-во элементов питания: 1 шт. Напряжение элемента питания: 12 В Потребляемый ток в активном режиме: не более 30 мА Потребляемый ток в режиме ожидания: не более 10 мкА Ресурс элементов питания в непрерывном активном режиме: не менее 50 мин. Ресурс элементов питания в непрерывном режиме ожидания: не менее 6 месяцев Функциональные характеристики Активация вызова: механическая кнопка Визуальное подтверждение вызова: есть, светодиоды Цвет светодиодов подсветки: синий Характеристики радиоканала Рабочая частота радиочастота: 315 МГц Радиус действия радиосигнала: не менее 40 м с учетом преград, не более 100 м в условиях открытой местности. |
| Требования к конструктивному исполнению прямого крепления | Прямое крепление представляет собой изделие, выполненное из литого акрилового стекла, толщиной не менее 8 мм, габаритными размерами не менее 480 мм по высоте и не менее 380 мм по ширине. Для обеспечения вертикальной фиксации, по углам крепления должны быть выполнены сквозные отверстия диаметром не менее 10 мм. В виду тактильной безопасности, на оргстекле торцевые поверхности отполированы и имеют закругленные углы. В нижней части крепления, должно быть расположено отверстие для встраивания кнопки вызова помощи. |
| Обоснование требований к габаритным размерам | В виду ограниченного места при установке габаритные размеры крепления не должны превышать 480 мм по высоте, 380 мм по ширине. В связи с ограниченным местом при установке размер тактильного указателя с учетом зоны тактильного восприятия должен быть не более 400 мм по высоте и не более 300 мм по ширине. Глубина тактильного указателя с учетом держателей должна быть не более 40 мм. |
| Требования к информационному содержанию тактильной таблички | Тактильный указатель должен содержать информацию об объекте, его назначении и режиме работы для восприятия следующих категорий МГН: -зона восприятия слабовидящих и тотально слепых, не владеющих техникой чтения по системе Брайля; - зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля. С целью информационного обеспечения тотально слепых о местонахождении и назначении кнопки вызова помощи, в нижней части таблички должна быть расположена тактильная информация по системе Брайля «Кнопка вызова помощи». Для людей, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация должна быть дублированная тактильным плоскопечатным способом. Для информационного обеспечения слабовидящих людей, а также инвалидов остальных нозологий о назначении устройства, на поверхности кнопки должно быть нанесена тактильная наклейка с символом в виде колокольчика. |
| Требования к цветовому решению изготовления тактильной таблички | Изделие изготовляется в цветном исполнении, фон – по согласованию с заказчиком, цвет брайлевских символов – по согласованию с заказчиком. В целях соответствия изделия, изделию с высокими эстетическими качествами - тактильно-графическое изображение и фон не должны иметь видимых проходов (линий), получаемых в результате некачественной печати. |
| Требования к качеству тактильной поверхности таблички | В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 мм по ГОСТ Р 51671-2020. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепёж изделия к поверхностям | Установка тактильной таблички на прямое крепление из оргстекла осуществляется по средством двустороннего скотча. Для монтажа таблички на вертикальную поверхность крепление укомплектовано дистанционными держателями не менее 4-х шт., диаметром не менее 16 мм, высотой не менее 25 мм. |
| Требования к упаковке | В целях сохранности товара до монтажа, изделия должны быть упакованы в воздушно-пузырьковую пленку. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к результатам | Тактильные указатели производятся исполнителем, на основании представленной заказчиком информации в плоскопечатном виде. Исполнитель обязан самостоятельно выполнить перевод на систему Брайля с учетом всех особенностей современной брайлевской школы. Тактильные изображения и тексты должны соответствовать нормативной документации, действующей в РФ, как на отдельные элементы продукции, так и на изделие в целом. Производитель обязан самостоятельно изучить действующую на настоящее время нормативную документацию в РФ. |

Комплектация

Табличка комплексная с интегрированной кнопкой вызова помощи и прямым креплением ПВХ 3 мм (комплект) - 1 шт.

Держатель дистанционный 16х25 – 4 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

--------