Техническое задание

Арт. 80019-3-1SM

Наименование объекта закупки

Поручень для унитаза напольный, съёмный, три фиксатора, с упором к стене и полу, со стопорным механизмом и бумагодержателем, нержавеющая сталь, D38 мм

Цель закупки

Для оборудования объектов в целях доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой эргономичное опорное устройство для адаптации санузла, конструкция которого имеет форму и ширину, удобную для захвата кистью руки, является травмобезопасной, не имеет стыков на поверхности и острых углов. Устанавливается к унитазу со стороны подъезда на инвалидной коляске. Монтаж поручня к стене и полу обеспечивает надежность конструкции и устойчивость к нагрузкам. Поручень изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304, что повышает его эксплуатационные характеристики. Съемная конструкция позволяет быстро установить напольный поручень, вставив его в монтажные пластины, а случае ненадобности быстро демонтировать. Для обеспечения устойчивости конструкции жесткая фиксация поручня осуществляется в 2-х точках посредством ручек-фиксаторов. Для удобства пользования поручень оборудован откидным стопорным механизмом, который позволяет сложить поручень в случае ненадобности и надежно зафиксировать его. Разложить поручень можно только после нажатия на гайку. Для комфортных условий при эксплуатации поручень оборудован бумагодержателем. Для обеспечения герметизации при монтаже поручня в комплект входят монтажные полимерные прокладки. Поручень предназначен в качестве опорного устройства для инвалида-опорника, поэтому должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | С целью обеспечения коррозионной стойкости и высокой прочности изделия, все элементы поручня должны быть изготовлены из стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10). Монтажная прокладка должна быть выполнена из ПЭТ-А, толщиной не менее 0,5мм. |
| Требование к конструкции поручня | Конструктивно изделие представляет собой сборную конструкцию, состоящую из откидного элемента, закрепленного на опорной стойке, и двух монтажных пластин, для возможности крепления к стене и полу. С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, откидной элемент должен быть изготовлен из нержавеющей трубы диаметром не менее 37 мм и не более 40 мм, толщиной стенки трубы не менее 1,5 мм, размерами с учетом элемента крепления: глубина не менее 906 мм, высота не менее 196 мм. Для обеспечения безопасности рук конструктивно поручень изготавливается из цельной трубы. Не допускается сваривать поручни из обрезков труб и применять отдельные отводы. Внутренний радиус гиба трубы должен быть не менее 60 мм. С целью обеспечения прочности изделия стойка должна быть выполнена из нержавеющей профильной трубы 40×40 мм толщиной не менее 1,5 мм и оборудована дополнительной опорой, из той же трубы, что и сама стойка, для возможности крепления поручня к стене. Стойка должна быть оборудована стопорным механизмом, позволяющим зафиксировать откидной элемент в верхней точке, что обеспечит возможность человеку на инвалидном кресле подтянуться на порученье и пересесть на унитаз. Во избежание травм откидной элемент должен опускаться только после нажатия на гайку. Для возможности надежного монтажа и устойчивости к нагрузкам, стойка должна быть оборудована опорными пластинами, в количестве 2-х штук, выполненными из нержавеющей стали толщиной не менее 3 мм, размером не менее 55х100 мм. Для обеспечения жесткой фиксации поручня посредством ручек-фиксаторов, каждая пластина должна быть оборудована резьбовой шпилькой. Конструкция монтажной пластины должна предусматривать возможность крепления к ровной горизонтальной и вертикальной поверхности и иметь не менее 4-х точек фиксации, после чего съёмный поручень должен быть надёжно закреплён посредством закручивания фиксаторов. Диаметр монтажных отверстий должен быть не менее 6 мм. Для обеспечения прочного монтажа конструкции и стойкости к консольным нагрузкам монтажные пластины должны быть выполнены из листа нержавеющей стали толщиной не менее 3 мм, размером не менее 95х120 мм, общей толщиной не менее 6 мм. Держатель бумаги должен быть изготовлен из нержавеющей стали AISI 304, толщиной не менее 3,0 мм. |
| Требования к геометрическим размерам | Поручни должны быть изготовлены промышленным способом и иметь следующие размеры с учетом монтажной пластины: высота не менее 864 мм, ширина не менее 120 мм, глубина не менее 1082 мм. Размеры откидного элемента должны соответствовать: - высота не менее 196 мм; - глубина откидного элемента не менее 906 мм; - высота верхней части откидного элемента от уровня пола не менее 850 мм. Допустимые отклонения по размерам: общая длина поручня: не более 10 мм, диаметр трубы: не более 1 мм, прямолинейность элементов: не более 1 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом. Поверхность не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление поручня к полу и к стене осуществляется посредством монтажных пластин, изготовленных из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304, в которых имеются пазы для вставки поручня. В виду того, что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку, толщина монтажных пластин должна быть не менее 6 мм и иметь не менее 4-х крепежных отверстий, диаметром не менее 6 мм. Для обеспечения герметизации при монтаже должны использоваться монтажные прокладки, выполненные из ПЭТ-А, толщиной не менее 0,5 мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Не установлены |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Поручень для унитаза напольный, съёмный, три фиксатора, с упором к стене и полу, со стопорным механизмом и с бумагодержателем, нержавеющая сталь, D38 мм – 1 шт.

Пластина монтажная – 2 шт.

Прокладка монтажная – 2 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия ---