Техническое задание

Отбойник стены Горизонт 50229

Наименование объекта закупки

Отбойник стены полукруглый ГОРИЗОНТ H180, серый – арт. 50229-1-1-G

Окончание поручня (универсальное), серое Н180 – арт. 50229-1-4K-G

Кронштейн отбойника H180 – арт. 50229-1-2-01

Цель закупки

Оборудование объектов, с целью защиты стен от повреждений.

Технические характеристики

| Отбойник стены полукруглый ГОРИЗОНТ H180, серый |  |
| --- | --- |
| Описание объекта закупки отбойник | Изделие представляет собой отбойную доску, предназначенную для крепления на вертикальную поверхность, с целью обеспечения защиты стен от повреждений каталками, инвалидными колясками и другими вещами. Отбойники для стен позволяют сохранить дизайн и внешний вид помещения; снизить расходы на проведение ремонта и многое другое. Скрытое крепление отбойника осуществляется посредством специальных кронштейнов. |
| Требования к материалам отбойника | Для обеспечения прочностных характеристик, отбойник должен быть выполнен из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара. |
| Требование к конструкции | Отбойная доска представляет собой цельнолитое изделие, выполненное с полукруглой поверхностью и скругленными краями. Для обеспечения ударопрочности, на внутренней стороне доски, по всей длине должно быть выполнено ребро жесткости, которое не имеет видимых швов и соединений с основанием изделия. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью обеспечения доступных и комфортных условий при эксплуатации, габаритные размеры отбойника должны быть не менее 180 мм по высоте, не менее 30 мм по глубине. |
| Требования к цветовому исполнению | Для соответствия визуального облика изделия существующему корпоративному стилю заказчика отбойники должны быть изготовлены в сером цвете. |
| Окончание поручня (универсальное), серое Н180 |  |
| Описание объекта закупки окончание универсальное | Изделие представляет собой окончание для отбойника стены, служащее для информирования людей о завершении отбойника стены. Устанавливается в конце отбойника с левой и правой стороны. |
| Требования к материалам | С целью обеспечения прочностных характеристик, окончание универсальное должно быть выполнено из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара. |
| Требование к конструкции | Универсальное окончание поручня должен иметь конструкцию, предполагающую присоединение как с левой, так и справой стороны отбойника. |
| Требования к геометрическим размерам окончания | Окончание поручня должно быть изготовлено с учетом конструкции поручня, соответственно его высота должна быть не менее 180 мм, а глубина не менее 30 мм. |
| Требования к цветовому исполнению | Для соответствия визуального облика изделия существующему корпоративному стилю заказчика окончания должны быть изготовлены в сером цвете. |
| Кронштейн отбойника H180 |  |
| Описание объекта закупки кронштейн | Изделие представляет собой стальную пластину с двумя монтажными отверстиями, выполненную с учетом особенностей формы отбойника. |
| Требования к материалам | Для обеспечения прочностных характеристик, кронштейны должны быть выполнены из листа оцинкованной стали, толщиной не менее 0,8 мм. |
| Требования к конструкции | Кронштейн для установки отбойника представляет собой стальную пластину с двумя монтажными отверстиями, выполненную с учетом особенностей формы отбойника, размерами не менее (ВхШхГ): 172х35х9 мм. Для обеспечения правильного монтажа поручня, изделие должно быть с двух сторон изогнуто, под углами, с учетом особенностей конструкции отбойника. Для обеспечения монтажа на вертикальную поверхность, кронштейн должен иметь монтажные отверстия, в количестве не менее 2 шт., размерами не менее 5х12 мм. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделий к поверхности | Кронштейны и окончания крепится к стене посредством дюбель-гвоздей с потайной головкой, размером 6х60 мм. Отбойник устанавливается на кронштейны и окончания посредством защелкивания. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Все изделия приобретаются отдельно

Отбойник стены полукруглый ГОРИЗОНТ H180, серый – м. (в соответствии с заказом)

Паспорт на изделие – 1 шт.

Окончание поручня (универсальное), серое Н180 - шт. (в соответствии с заказом)

Паспорт на изделие – 1 шт.

Кронштейн отбойника H180 – шт. (в соответствии с заказом)

Паспорт на изделие – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия                                                                                                                                                        ---