Техническое задание

Арт. 903-2-ABS2-S-10

Наименование объекта закупки

Табличка комплексная на основе пластик под металл защитное покрытие с рамкой 10мм, серебро, по индивидуальным размерам

Цель закупки

Для информационного обеспечения слепых и слабовидящих посетителей в рамках программы «Доступная Среда».

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой тактильный указатель, на котором информация об объекте или услугах представлена при помощи тифлографики. Содержание информации адаптировано с учетом особенностей восприятия тактильной информации тотально незрячим человеком и слабовидящим, а также продублирована с применением системы Брайля. Изделие выполняется в корпоративном стиле заказчика, с имитацией поверхности поля «золото»/ «серебро» (по согласованию с заказчиком). Для придания изделию эстетичности, а также для возможности крепления на вертикальную поверхность, тактильный указатель обрамлен в алюминиевую рамку, состоящую из багетного профиля. Цвет рамки серебряный матовый. Регламентировано СП 59.13330.2020. Выполнено в соответствии с ГОСТ Р 51671-2020, ГОСТ Р 50917-96 . |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик: - тактильный указатель должен быть выполнен на основе листового ABS пластика, с нанесением защитного покрытия; - рамка должна быть изготовлена из алюминиевого профиля толщиной не менее 2 мм, уголки и проушины должны быть выполнены из стали с нанесением цинкового покрытия. |
| Требования к выполнению | Для обеспечения соответствия визуальному облику корпоративного стиля заказчика, а также высоких эксплуатационных характеристик, тактильные изделия, должны быть изготовлено из пластикового листа, по согласованию с заказчиком: с металлизированным напылением «золото», толщина основы не менее 0,8 мм / с металлизированным напылением «серебро», толщина основы не менее 1,8 мм, а также с полноцветной заливкой тактильного рельефа краской. Заливка рельефа цветом должна быть с ровным градиентом, без видимых проходов от печати. Цветовое решение тактильной графики изделия определяется заказчиком по согласованию макета. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик тактильное изображение должно быть защищено прозрачным полиуретановым покрытием с толщиной пленки не менее 250 мкм. Не допускается поставка изделий с защитным покрытием тоньше указанного, так как это значительно снижает срок эксплуатации изделия. Не допускается поставка изделий, где вместо металлизированного напыления используются самоклеящиеся пленки, так как это значительно снижает срок эксплуатации изделия и не соответствует визуальному облику корпоративного стиля заказчика. Для обеспечения долгосрочной фиксации изделия, после монтажа на поверхности, а также тактильной безопасности, основа изделия должна иметь контурную высечку, при этом все углы должны иметь округления с радиусом не менее 5 мм. Рамка конструктивно состоит из четырёх элементов алюминиевого профиля шириной не менее 10 мм, соединяющихся между собой посредством четырех металлических уголков. Для возможности крепления на вертикальную поверхность, задняя часть рамки оборудована проушинами, в количестве не менее 2-х штук. |
| Обоснование требований к геометрическим размерам | Размеры изделия (ВхШ) устанавливаются заказчиком. |
| Требования к информационному содержанию | Тактильный указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН: -зона восприятия слабовидящих и тотально незрячих не владеющих техникой чтения по системе Брайля; -зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля. |
| Требования к цветовому решению тактильной таблички | Для обеспечения соответствия визуальному облику корпоративного стиля заказчика, изделие изготовляется в цветном исполнении, фон – имитация поверхности шлифованного металла «золото»/ «серебро» (по согласованию с заказчиком), цвет тактильных элементов и Брайлевских символов – по согласованию с заказчиком. В целях соответствия изделия, изделию с высокими эстетическими качествами - тактильно-графическое изображение и фон не должны иметь видимых проходов (линий), получаемых в результате некачественной печати. |
| Требования к качеству тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 мм по ГОСТ Р 51671-2020. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление изделия на стену осуществляется посредством двух проушин. Возможно крепление на двусторонний скотч. |
| Требования к результатам | Тактильные указатели производятся исполнителем, на основании представленной заказчиком информации в плоскопечатном виде. Исполнитель обязан самостоятельно выполнить перевод на систему Брайля с учетом всех особенностей современной брайлевской школы. Тактильные изображения и тексты должны соответствовать нормативной документации, действующей в РФ, как на отдельные элементы продукции, так и на изделие в целом. Производитель обязан самостоятельно изучить действующую на настоящее время нормативную документацию в РФ. |

Комплектация

Табличка комплексная на основе пластик под металл защитное покрытие с рамкой 10мм, серебро, по индивидуальным размерам - 1 шт.

Паспорт изделия - 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

--------