Техническое задание

Арт. 10412-ABS2

Наименование объекта закупки

Тактильная табличка (комплексная) со сменой информации. 300 x 400мм

Цель закупки

Для информационного обеспечения слепых и слабовидящих посетителей в рамках программы «Доступная Среда».

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой тактильный указатель, на котором информация об объекте или услугах представлена при помощи тифлографики. Содержание информации адаптировано с учетом особенностей восприятия тактильной информации тотально незрячим человеком и слабовидящим, а также продублировано с применением системы Брайля. Изделие выполняется в корпоративном стиле заказчика, с имитацией поверхности поля «золото»/ «серебро». Наличие кармана для сменной информации, обеспечит возможность самостоятельной замены информационного поля пользователем по необходимости. Регламентируется СП 59.13330.2020. Выполнено в соответствии с ГОСТ Р 59601-2021. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик: - тактильный указатель должен быть выполнен на основе листового ABS пластика, с нанесением защитного покрытия; - карман для сменной информации должен быть выполнен из листового пластика ПЭТ-А. |
| Требования к материалам | Для обеспечения соответствия визуальному облику, а также высоких эксплуатационных характеристик, тактильные изделия, должны быть изготовлено из пластикового листа с металлизированным напылением «золото»/ «серебро» (по согласованию с заказчиком), толщина основы не менее 1,8 мм, а также с полноцветной заливкой тактильного рельефа краской. Заливка рельефа цветом должна быть с ровным градиентом, без видимых проходов от печати. Цветовое решение тактильной графики изделия определяется заказчиком по согласованию макета. Для обеспечения эксплуатационных характеристик тактильное изображение должно быть защищено прозрачным полиуретановым покрытием с толщиной пленки не менее 250 мкм. Не допускается поставка изделий с защитным покрытием тоньше указанного, так как это значительно снижает срок эксплуатации изделия. Не допускается поставка изделий, где вместо металлизированного напыления используются самоклеящиеся пленки, так как это значительно снижает срок эксплуатации изделия и не соответствует визуальному облику корпоративного стиля заказчика. С целью обеспечения защитных условий сменного информационного поля, карман должен быть изготовлен из ПЭТ-А, толщиной не менее 0,5 мм. Для обеспечения тактильной безопасности, основа изделия должна иметь контурную высечку, при этом все углы должны иметь округления с радиусом не менее 5 мм. |
| Обоснование требований к габаритным размерам | В связи с обеспечением необходимых размеров тактильных указателей с учетом зон визуального и тактильного восприятия размер должен быть не менее: - 400 мм по ширине - 300 мм по высоте |
| Требования к информационному содержанию | Тактильный указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН: -зона восприятия слабовидящих и тотально незрячих не владеющих техникой чтения по системе Брайля -зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля -зона восприятия людей не имеющих ограничений по зрению. |
| Требования к цветовому решению | Для обеспечения соответствия визуальному облику корпоративного стиля заказчика, изделие изготовляется в цветном исполнении, фон – имитация поверхности шлифованного металла «золото»/ «серебро» (по согласованию с заказчиком); цвет тактильных элементов и Брайлевских символов – по согласованию с заказчиком. В целях соответствия изделия, изделию с высокими эстетическими качествами - тактильно-графическое изображение и фон не должны иметь видимых проходов (линий), получаемых в результате некачественной печати. |
| Требования к качеству тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 мм по ГОСТ Р 51671-2020. |
| Требования к исполнителю | Тактильные указатели производятся исполнителем, на основании представленной заказчиком информации в плоскопечатном виде. Исполнитель обязан самостоятельно выполнить перевод на систему Брайля с учетом всех особенностей современной брайлевской школы. Тактильные изображения и тексты должны соответствовать нормативной документации, действующей в РФ, как на отдельные элементы продукции, так и на изделие в целом. Производитель обязан самостоятельно изучить действующую на настоящее время нормативную документацию в РФ. |
| Требования к товарам/услугам/ работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |

Комплектация

Тактильная табличка (комплексная) со сменой информации. 300 x 400мм - 1 шт.

Паспорт изделия - 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

--------