Техническое задание

Арт. 904-3-FT-S-10

Наименование объекта закупки

Мнемосхема тактильная фотолюминесцентная на ПВХ 3 мм в серебряной рамке 10мм с индивидуальными размерами

Цель закупки

Для информационного обеспечения слепых и слабовидящих посетителей в рамках программы «Доступная Среда».

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой фотолюминесцентный информационный указатель, на котором представлен тактильный план помещений или территорий с учетом особенностей восприятия тактильной графики тотально незрячим человеком. Информация должна быть представлена визуальным и тактильным способом. Для обеспечения доступности тактильный указатель имеет специальные зоны с описанием информации с применением системы Брайля. В виду того, что тактильный указатель ориентирован на группы незрячих, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация должна быть дублированная тактильным плоскопечатным способом. Содержание информации должно быть адаптировано с учетом особенностей восприятия тактильной информации тотально незрячим человеком и слабовидящим. Изделие обладает способностью в течение длительного времени излучать свечение желто-зеленого оттенка в полной темноте. Для придания изделию эстетичности, а также для возможности крепления на вертикальную поверхность, тактильный указатель обрамлен в алюминиевую рамку, состоящую из багетного профиля. Цвет рамки серебряный матовый. Регламентируется нормативным документом СП 59.13330.2020. Выполнено в соответствии с ГОСТ Р 59601-2021, ГОСТ Р 56832-2020. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик: - тактильный указатель должен быть выполнен на основе ПВХ вспененного белого, толщиной не менее 3 мм; - рамка должна быть изготовлена из алюминиевого профиля толщиной не менее 2 мм, уголки и проушины должны быть выполнены из стали с нанесением цинкового покрытия. |
| Требования к выполнению | Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных характеристик, тактильные изделия должны быть изготовлены на основе ПВХ пластика толщиной не менее 3 мм, с нанесением светонакопительной ПВХ пленки толщиной не менее 200мкм, с полноцветной заливкой тактильного рельефа краской. Заливка рельефа цветом должна быть с ровным градиентом, без видимых проходом от печати. Цветовое решение тактильной графики изделия определяется заказчиком по согласованию макета. Параметры свечения изделия в темноте должны соответствовать ГОСТ Р 34428-2018. Рамка конструктивно состоит из четырёх элементов алюминиевого профиля шириной не менее 10 мм, соединяющихся между собой посредством четырех металлических уголков. Для возможности крепления на вертикальную поверхность, задняя часть рамки оборудована проушинами, в количестве не менее 2-х штук. |
| Обоснование требований к геометрическим размерам | Размеры изделия (ВхШ) устанавливаются заказчиком. |
| Требования к информационному содержанию | Тактильный рельефно-графический план должен передавать информацию следующего содержания (по согласованию с заказчиком): место расположения мнемосхемы, наименование объектов и учреждений, расположение препятствий на пути следования и иную информацию прямо или косвенно влияющую на безопасность незрячего или слабовидящего человека. С учётом восприятия тактильной информации незрячими людьми вся рельефно-графическая информация на мнемосхеме должна прямо пропорционально соответствовать фактическому положению объектов в пространстве. Не допускается представление пространственной информации на тактильной мнемосхеме под измененным углом, а также в обратно пропорциональном направлении. Тактильный указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН: -зона восприятия слабовидящих и тотально слепых, не владеющих техникой чтения по системе Брайля; - зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля. При разработке схемы навигации следует использовать несколько взаимосвязанных тактильных мнемосхем, применяя их на различных этапах движения незрячего. При этом тактильные мнемосхемы, расположенные в холле или на этаже, должны предоставлять полную информацию об объекте, а также услугах и зонах их расположения, поэтому к их разработке следует подходить комплексно. Конечная совокупность мнемосхем, в результате должна не только передавать общую информацию об объекте, но и позволять незрячему самостоятельно ориентироваться, используя промежуточные мнемосхемы в качестве ориентиров и источников информации. |
| Требования к цветовому решению | Изделие изготовляется в цветном исполнении, фон – в дневном исполнении бледно-желтый, при самосвечении –желто-зеленый, цвет тактильных символов – дневной вариант по согласованию с заказчиком, при самосвечении – черный. В целях соответствия изделия, изделию с высокими эстетическими качествами - тактильно-графическое изображение и окраска тактильных элементов не должна иметь видимых проходов (линий), получаемых в результате некачественной печати. |
| Требования к качеству тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 мм по ГОСТ Р 51671-2020. |
| Требования к защитному покрытию | Не установлены |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление изделия на стену осуществляется посредством двух проушин. Возможно крепление на двусторонний скотч. |
| Требования к упаковке | В целях сохранности товара до монтажа, изделия должны быть упакованы с использованием стрейч-пленки и воздушно-пузырьковой пленки. |
| Требования к результатам | Тактильные указатели производятся исполнителем, на основании представленной заказчиком информации в плоскопечатном виде. Исполнитель обязан самостоятельно выполнить перевод на систему Брайля с учетом всех особенностей современной брайлевской школы. Тактильные изображения и тексты должны соответствовать нормативной документации, действующей в РФ, как на отдельные элементы продукции, так и на изделие в целом. Производитель обязан самостоятельно изучить действующую на настоящее время нормативную документацию в РФ. |

Комплектация

Мнемосхема тактильная фотолюминесцентная на ПВХ 3 мм в серебряной рамке 10мм с индивидуальными размерами - 1 шт.

Паспорт изделия - 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

--------