Техническое задание

Арт. 10068I

Наименование объекта закупки

Тактильно-звуковая мнемосхема для помещения, со встроенной индукционной системой

Цель закупки

Для адаптации объектов с большой проходимостью людей с целью информационного обеспечения тотально слепых и слабовидящих граждан.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Тактильно-звуковая мнемосхема (ТЗМ) представляет собой тифлотехническое средство, конструктивно состоящее из наклонной стойки, изготовленной для удерживания тактильного поля под определённым углом наклона с учётом особенностей восприятия информации незрячим человеком и тактильной мнемосхемы, на которой представлен тактильно-графический план помещений выполненный, с учетом особенностей восприятия тактильной графики тотально незрячим человеком. Для обеспечения доступности людьми с ограничениями по слуху, изделие оборудовано индукционной системой. В виду установки изделия в местах общественного пользования стойка выполнена в антивандальном исполнении из конструкционной углеродистой стали марки Ст3, с последующей порошково-полимерной покраской для обеспечения антикоррозийных условий и эстетического вида. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик тактильная мнемосхема выполнена на основе ПВХ, с последующим нанесением двухслойного защитного покрытия. Информация представлена визуальным и тактильным плоскопечатным способом, дублированным по системе Брайля, а также оснащена интегрированной системой воспроизведения тифлокоментариев, которые можно активизировать для каждого объекта на плане отдельно от других объектов. Активация сообщений осуществляется путем нажатия кнопки, соответствующей данному объекту. В виду того, что ТЗМ ориентирована и на группы слабовидящих людей, тактильный план должен быть оборудован подсветкой контура мнемосхемы, кнопки также должны быть оборудованы внутренней подсветкой. Также устройство оборудовано ИК датчиком, обеспечивающим автоматическую активацию звуковой информации при приближении человека на расстоянии до 6 м. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу мнемосхемы | Функционально тактильно-звуковая мнемосхема должна обеспечивать воспроизведение заранее записанных тифлокомментариев при нажатии на интегрированные кнопки. Кнопки активации тифлокомментариев должны обеспечивать возможность трехуровневой голосовой поддержки: 1 уровень – название помещения; 2 уровень – информация о помещении; 3 уровень – путь до помещения. Устройство должно иметь возможность озвучивания до 40 каналов. Для обеспечения комфортной работы с ТЗМ незрячего человека система воспроизведения тифлокомментариев должна иметь функцию временной остановки воспроизведения тифлокомментариев «пауза». Для обеспечения комфортной работы с ТЗМ система должна иметь функцию «продолжения воспроизведения» тифлокомментариев после постановки на «паузу» с места остановки воспроизведения звукового файла. ТЗМ должна поддерживать обязательное воспроизведение акустической информации на русском и английском языке, а также поддерживать возможность воспроизведения голосовых сообщений не менее чем на 24 языках. ТЗМ должна обеспечивать автоматическое воспроизведение заранее записанного голосового сообщения при приближении человека на расстоянии до 6 метров для обеспечения ориентирования тотально слепых и плохо видящих людей. Для слабовидящих – внутренняя подсветка кнопок, яркая контрастная маркировка габаритов. |
| Требования к конструктивному исполнению | Устройство конструктивно должно состоять из стойки и тактильно-звукового указателя. Для обеспечения продолжительного периода эксплуатации корпус стойки должен быть выполнен из композитного алюминия толщиной не менее 3 мм. Для обеспечения надёжного крепления и устойчивости ТЗМ утяжеляющая платформа, расположенная в основании изделия должна быть выполнена из углеродистой конструкционной стали марки не ниже Ст3 толщиной не менее 5 мм, габаритными размерами не менее (ШхГ): 650х450 мм, с последующей порошково-полимерной покраской, для обеспечения антикоррозийных условий. Для возможности крепления ТЗМ к поверхности, в платформе должно быть выполнено не менее 4-х монтажных отверстий. Особенности корпуса: на лицевой панели стойки инкрустированная «пиктограмма доступности для инвалидов по зрению», выполненная из оргстекла, толщиной не менее 10 мм, с внутренней равномерной подсветкой, габаритными размерами не менее В×Ш: 166×166мм. Корпус устройства должен быть оборудован тумблером вкл./выкл. устройства. Корпус устройства должен быть оборудован динамиками, в количестве не менее 2-х шт. Устройство должно быть оборудовано скрытом портом для подключения flesh-карты формата SDHC. Устройство должно быть оборудовано ИК датчиком для автоматического воспроизведения голосовых сообщений при приближении к ТЗМ в радиусе до 6 метров. Устройство должно иметь возможность питания от сети 220V. Для обеспечения эстетического вида на верхней поверхности мнемосхемы, а также на боковых поверхностях не должны присутствовать элементы крепления, все крепёжные элементы должны быть скрыты внутри корпуса. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик тактильный указатель должен быть выполнен на основе белого ПВХ, толщиной не менее 10 мм, с полноцветной заливкой цвета. Заливка цветом должна быть с ровным градиентом, без видимых проходов от печати. Цвет изделия определяется заказчиком по согласованию макета. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик тактильное изображение должно быть защищено прозрачным полиуретановым покрытием с толщиной пленки не менее 250 мкм. В виду установки устройства в местах общественного пользования кнопки регулировки громкости должны быть выполнены в антивандальном исполнении и иметь внутреннюю подсветку. Для обеспечения комфортной работы для слабовидящих людей тактильное поле должно иметь торцевую контурную подсветку. Для обеспечения эстетических качеств подсветка должна быть белого равномерного свечения. Конструктивно элементы подсветки не должны выходить за габариты корпуса мнемосхемы и иметь скрытое крепление. Для обеспечения доступности людьми с ограничениями по слуху, устройство должно быть оборудовано индукционной системой. |
| Требования к габаритным размерам | В виду ограниченного пространства при установке габаритные размеры тактильно-звуковой мнемосхемы не должны превышать 800мм по ширине, 568мм по глубине. В виду ориентировочного использования устройства всеми категориями МГН высота не должна превышать 1105мм. Габаритные размеры ТЗМ без стойки должны быть не более 550х800 мм. В связи с обеспечением необходимых размеров тактильных указателей с учетом зон визуального и тактильного восприятия размер тактильного поля должен быть не менее 500х750 мм. |
| Требования к техническим характеристикам | Параметр; Значение. Питание и электрические характеристики. Питание; AC 100-240V 50-60 Гц. Максимальная потребляемая мощность; 60 Вт. Потребляемая мощность в режиме ожидания; 40 Вт. Максимальный потребляемый ток; 0,35 А. Функциональные характеристики. Клавиша включения питания; есть. Тип кнопок; тактильные. Кол-во функциональных кнопок; до 40 шт.. Кнопки цифровой регулировки громкости; есть, 2 шт.. Подсветка кнопок; есть, внутренняя. Активация звукового пеленга; датчик движения. Подсветка по контуру; есть. Тип подсветки; светодиодная лента. Тип разработки тактильной мнемосхемы; система Брайля. Звуковые характеристики. Кол-во каналов; 2. Номинальная мощность каждого канала; 3 Вт. Максимальная мощность каждого канала; 5 Вт. Импеданс каждой динамической головки; 8 Ом. Уровень чувствительности; 90 дБ. Рабочий диапазон воспроизводимых частот; 140 – 12500 Гц. Характеристики индукционной системы. Максимальная выходная мощность; 7 Вт. Площадь покрытия; не менее 1,5 м2 в рабочем диапазоне 1кГц. Рабочий диапазон воспроизводимых частот; 1кГц. Активация; автоматическая. Форматы и флэш-карта. Метод хранения звуковой информации; флэш-карта. Формат флэш-карты; SD, SDHC. Объем флэш-карты; 2-32 Гбайт. Формат звуковых файлов; MP3 (8-320 кбит/с), WAV. Характеристики датчика движения. Радиус зоны обнаружения движения; Не менее 6 м. Минимальный угол обнаружения движения; 120°. Минимальное время между циклами активации; 10 сек.. Конструкционные характеристики. Материал корпуса; АКП 3 мм, Ст3 с порошковой покраской. Материал рамки; профиль алюминиевый 23.5х20мм матовый серебро. Материал тактильного указателя; ПВХ 10 мм с защитным покрытием. Степень защиты; IP 54. Габаритные размеры (В х Ш х Г); 1105 х 800 х 568 мм. Температурные режимы. Температурный диапазон эксплуатации; от -20°С до +35°С. Температурный диапазон транспортировки и хранения; от -50°C до +50°С. |
| Требования к качеству тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. В связи с тем, что тактильный указатель ориентирован на группы незрячих, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация должна быть дублированная тактильным плоскопечатным способом. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 мм по ГОСТ Р 51671-2020. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Тактильный рельефно-графический план должен передавать информацию следующего содержания: место расположения мнемосхемы, наименование объектов и учреждений, расположение препятствий на пути следования и иную информацию прямо или косвенно влияющую на безопасность незрячего или слабовидящего человека. С учётом восприятия тактильной информации незрячими людьми вся рельефно-графическая информация на мнемосхеме должна прямо пропорционально соответствовать фактическому положению объектов в пространстве. Не допускается представление пространственной информации на тактильной мнемосхеме под измененным углом, а также в обратно пропорциональном направлении. Для беспрепятственного восприятия голосовой информации людьми с нарушениями по зрению тифлокомментарии должны иметь возможность воспроизведения не менее чем на 24 языках. Тактильно-звуковой указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН: -зона восприятия слабовидящих и тотально слепых, не владеющих техникой чтения по системе Брайля - зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля. |
| Требования к безопасности | Вся коммутационная проводка должна иметь изоляцию из ПВХ материала. Штепсельная вилка должна иметь заземляющие контакты. Уровень электрозащиты должен быть не ниже второй степени. Уровень защиты от попадания твёрдых предметов и жидкости не ниже IP54. |
| Требования к монтажу ТЗМ | Для обеспечения прочности крепления устройство должно иметь не менее 4-х точек крепления. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Тактильно-звуковая мнемосхема для помещения, со встроенной индукционной системой - 1шт

Паспорт изделия - 1шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---