Техническое задание

Арт. 52047

Наименование объекта закупки

Скамья для инвалидов опорная, разборная

Цель закупки

Оборудование объектов с большой и средней проходимостью людей с целью адаптации территории и помещений для МГН.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой скамью, адаптированную для инвалида опорника. Материал изготовления каркаса сталь марки Ст08пс с порошковой покраской, настил – дерево с 2-х слойным защитным покрытием. Изделие поставляется в разобранном виде, что позволяет значительно сэкономить на транспортных услугах. Скамья предназначена для использования на территории и в помещении с большой и средней проходимостью людей, таких как вокзалы, аэропорты, парки и др. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств конструкция каркаса изделия должна быть изготовлена из стали марки не ниже Ст08пс и окрашена порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250 мкм для обеспечения антикоррозионных условий. Цвет окраски - серый (RAL 7004). Сиденье представляет собой деревянный настил, изготовленный из шлифованной доски толщиной не менее 20 мм, с последующим 2- х слойным нанесением полиуретанового лака. |
| Требование к конструкции скамьи | Конструктивно изделие состоит из металлического каркаса и деревянного настила. Металлический каркас представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из вертикальных опор, в количестве не менее 3-х штук, соединённых между собой перемычками в количестве не менее 4-х штук. Для обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных характеристик опоры и перемычки должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 2 мм. В виду того, что скамья предназначена для эксплуатации инвалидом опорником, верхняя часть металлической конструкции должная быть выполнена с наклонной поверхностью. Для обеспечения устойчивости конструкции и надежной фиксации скамейки к поверхности, вертикальные опоры должны быть, оборудованы приварными фланцами, выполненными из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 3 мм, размером не менее (ШхГ): 120х320 мм. Каждый фланец должен иметь не менее 4-х монтажных отверстий. Сборка элементов каркаса осуществляется посредством болтового соединения. Для обеспечения комфорта и долговечности использования, деревянный настил должен быть изготовлен из шлифованной доски 1 категории толщиной не менее 20 мм, шириной не менее 45 мм, длиной не менее 1200 мм, в количестве не менее 6 шт. Внешние края доски по периметру имеют фаску скруглением R 5-8 мм. Для крепления настила к каркасу посредством болтового соединения, каждая доска должна иметь отверстия, в количестве 3-х штук. Конструкция изделия не имеет острых углов и является травмобезопасной. |
| Требования к геометрическим размерам | Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации габаритные размеры скамьи должны быть не менее (ВхШхГ): 980х1200х320 мм. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Надёжное крепление скамьи к поверхности пола обеспечивают фланцы, изготовленные из стали не ниже Ст08пс толщиной не менее 3 мм, в количестве 3-х штук. Каждый фланец должен иметь не менее 4-х отверстий для крепления посредством анкерных болтов. |
| Требования к информационному обеспечению населения | С целью информирования о назначении изделия, в поверхность верхней доски, в правой части должны быть инкрустированы информационная табличка и пиктограмма доступности, выполненные на основе ABS пластика 1,35 мм золото царапанное-черный (гравировка). Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик табличка и пиктограмма должны быть заламинированы. С целью обеспечения травмобезопасности, табличка и пиктограмма должны иметь врезное крепление и не должны выходить за поверхность сиденья. |
| Требование к упаковке | С целью сохранности изделия до монтажа, товар должен быть упакован в коробку, выполненную из гофрокартона толщиной не менее 3 мм. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

- Опора- 3 шт.

- Перемычка – 4 шт.

- Доска для скамьи – 6 шт.

- Болт М8х30 (DIN 603 Болт мебельный) – 18 шт.

- Гайка М8 (DIN 934) – 18 шт.

- Шайба М8 (DIN 9021 плоская увеличенная) – 18 шт.

- Болт М12х40 (DIN 933) – 6 шт.

- Шайба М12 (DIN 9021 плоская увеличенная) – 6 шт.

- Шайба М12 (DIN 127 пружинная) – 6 шт.

- Гайка М12 (DIN 934) – 6 шт.

- Заглушка М12 – 6 шт.

- Гофрокороб – 1 шт.

- Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---