Техническое задание

Арт. 52106

Наименование объекта закупки

Портативная индукционная система "Vert-Альфа"

Цель закупки

Обеспечение беспрепятственного восприятия голосовой информации, в рамках программы «Доступная среда».

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Устройство предназначено для усиления восприятия информации людьми с нарушениями по слуху (использующих слуховые аппараты) в ограниченном пространстве и при большом скоплении людей, а также наличии посторонних звуков или преграды между собеседниками. Устройство предназначено для трансляции звуковых сообщений, посредством магнитного поля в слуховой аппарат, по встроенному в систему беспроводному каналу Bluetooth. Индукционная система представляет собой цельное устройство в пластиковом корпусе с двумя панелями управления, расположенными в лицевой и задней части устройства, и электронными компонентами, скрытыми внутри корпуса. Индукционная система имеет встроенный высокочувствительный микрофон и аккумулятор, обеспечивающий непрерывную автономную работу в течении 4-х часов. Устройство дополнительно укомплектовано специализированным наушником, являющийся аналогом слухового аппарата в режиме «Т», но работающий без непосредственного участия индукционного контура, т. е. подключенный напрямую к усилителю посредством штекерного разъёма. Для работы оператора с системой на удаленном расстоянии, она укомплектована клип-микрофоном. Также в комплект входит инфракрасный пульт ДУ, обеспечивающий возможность управления МР3 модулем на удаленном расстоянии. Для обеспечения свободного пространства рабочей зоны оператора, в комплект входит сборно-разборная подставка, обеспечивающая установку устройства в вертикальном положении. Подставка выполнена из прозрачного ABS пластика и обеспечивает беспрепятственное управление устройством. Основные места использования портативных (настольных) систем — зоны обслуживания населения, (из расчета 1 шт. на 1 рабочее место): в магазинах, развлекательных центрах (прикассовая зона), отелях (ресепшн), аэропортах и вокзалах (информационные окошки, кассы) и т.д. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | Устройство должно обеспечивать: - трансляцию звукового потока через встроенный или выносной микрофон, без посторонних шумов и помех посредством магнитного поля, с использованием слухового аппарата; - трансляцию звукового потока через встроенный или выносной микрофон, без посторонних шумов и помех посредством встроенного усилителя, без использования слухового аппарата слабослышащими людьми (посредством специализированного наушника); - трансляция потокового аудио сигнала по встроенному беспроводному каналу Bluetooth посредством магнитного поля; - воспроизведение звуковых МPЗ файлов с карты памяти формата ТР (micro-SD) и трансляцию их посредством магнитного поля; - прием сигналов местных радиостанций в диапазоне FМ и трансляцию их посредством магнитного поля; - воспроизведение звуковых файлов со стандартных USB носителей и трансляцию их посредством магнитного поля. |
| Требование к конструктивному исполнению | Индукционная система представляет собой цельное устройство, выполненное в пластиковом защитном корпусе, изготовленном из ABS пластика. Внутренняя часть устройства должна быть оборудована электронными компонентами и индукционной петлей. Лицевая панель корпуса должна быть оборудована модулем воспроизведения звука (MP3) с элементами управления: – Слот под карту памяти micro-SD – Гнездо USB – Гнездо для подключения внешнего источника звука (AUX) – Кнопка уменьшения громкости/переход на предыдущий трек/выбор радиочастоты – Кнопка воспроизведения/паузы – Кнопка увеличения громкости/переход наследующий трек/выбор радиочастоты – Кнопка выбора режима модуля воспроизведения звука (MP3) – Информационный дисплей Задняя часть корпуса должна быть оборудована элементами управления устройством: - Кнопка включения системы - Кнопка выключения системы - Индикатор активности работы (красный) - Индикатор включения питания (зеленый) - Гнездо для подключения наушника - Гнездо под внешний микрофон - Гнездо для подключения зарядного устройства - Переключатель режима работы: Модуль MP3 / микрофон - Встроенный микрофон - Переключатель режима работы микрофона: Встроенный микрофон /внешний микрофон Для установки корпуса в вертикальном положении подставка должна быть выполнена из прозрачного пластика. |
| Технические характеристики | Питание и электрические характеристики Встроенный Ni-MH аккумулятор: 12 В, 2000 мАч Внешний блок питания: AC 220В / DC 15В, 1А Максимальная выходная мощность: 7 Вт Средний ток потребления: 0,5А Пиковый ток потребления (при максимальном сигнале): не более 1А Время работы устройства: до 4 часов при использовании микрофона, до 3 часов при использовании МР3 плеера Функциональные характеристики 3 режима работы: встроенный микрофон, выносной микрофон, режим воспроизведения звуковых файлов или трансляции радиостанций. Возможность подключения выносного микрофона (режим трансляции речевого сообщения): есть Возможность подключения наушника: есть Разъем подключения наушника: 3,5mm, audio, stereo Разъем подключения микрофона: 3,5mm, audio, mono Система воспроизведения звуковых файлов со встроенным радиоприемником: диапазона FM. Интерфейсы: USB, Bluetooth Формат флэш-карт: micro-SD Технические характеристики индукционной системы Площадь покрытия: до 1,2 м2 в рабочем диапазоне 1кГц Рабочий диапазон воспроизводимых частот: 100Гц – 10кГц Технические характеристики микрофонов Чувствительность встроенного микрофона: от -60 до -3 дБ Чувствительность выносного микрофона: -52 дБ±5дБ Технические характеристики наушника: Чувствительность: 102дБ при 1кГц Импеданс: 16-32 Ом Частотный диапазон: 20Гц-18кГц Конструкционные характеристики Материал корпуса: ABS пластик Степень защиты: IP53 Габаритный размер: 205мм х 280мм х 30мм (без учета подставки) Вес устройства: 1 кг Температурные режимы Температурный диапазон эксплуатации: от 0 до +40 ⁰С Температурный диапазон транспортировки и хранения: от -20 до +40 ⁰С |
| Требования к креплениям | Для обеспечения функционального использования устройство должно иметь подставку для установки на горизонтальную поверхность. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Портативная индукционная система поставляется настроенной и полностью готовой к работе. |

Комплектация

Индукционная система - 1 шт.

Блок питания 220-15 Вольт - 1 шт.

Клип-микрофон (петличка) – 1 шт.

Наушник – 1 шт.

Пульт ДУ, инфракрасный – 1 шт.

Подставка для установки на стол - 1 шт.

Наклейки доступности помещения - 2 шт.

Упаковка - 1 шт.

Паспорт изделия - 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

------