Техническое задание

Арт. 52122

Наименование объекта закупки

Скамья наклонная, для улицы и помещений, сталь с порошковой покраской, М4

Цель закупки

Оборудование объектов с большой и средней проходимостью людей с целью адаптации территории и помещений для МГН.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой скамью, адаптированную для инвалида опорника. Материал изготовления каркаса сталь с порошковой покраской, настил – деревянная доска с 2-х слойным защитным покрытием. С целью информирования людей о назначении изделия в поверхность доски инкрустированы две тактильные таблички и пикограмма, информация на которых представлена при помощи тифлографики. Для людей, владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация на пиктограмме продублирована с применением рельефно-точечного шрифта. Скамья предназначена для использования на территории и в помещении с большой и средней проходимостью людей, таких как вокзалы, аэропорты, парки и др. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств конструкция каркаса изделия должна быть изготовлена из стали и окрашена порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250 мкм для обеспечения антикоррозионных условий. Цвет окраски - серый (RAL 7004). Для обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных характеристик настил должен быть выполнен из деревянной шлифованной доски толщиной не менее 30 мм, с последующим 2- х слойным нанесением полиуретанового лака. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик информационно тактильные указатели должны быть выполнены на основе листового ABS пластика, толщиной не менее 1,35 мм, цвет - золото царапанное-черный (гравировка), с ламинированной поверхностью. |
| Требование к конструкции скамьи | Конструктивно изделие состоит из металлического каркаса и деревянного настила. Металлический каркас представляет собой цельносварную конструкцию, выполненную из профильных труб марки стали не ниже Ст3, сечением 40х60 мм, с толщиной стенки не менее 2 мм. В виду того, что скамья предназначена для эксплуатации инвалидом опорником, верхняя часть металлической конструкции должная быть выполнена с наклонной поверхностью. Наклонная часть конструкции должна быть оборудована пластинами в количестве 2-х штук, для крепления деревянного настила. Для обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных характеристик крепежные пластины должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 3 мм и иметь не менее 2-х отверстий каждая. Для обеспечения надежной фиксации скамейки к поверхности, металлический каркас должен быть оборудован опорными пластинами, выполненными из стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 4 мм, размером не менее (ШхГ): 120х250 мм. Каждая пластина должна иметь не менее 4-х монтажных отверстий. Для обеспечения комфорта и долговечности использования, настил должен быть выполнен из шлифованной доски 1 категории толщиной не менее 30 мм, шириной не менее 150 мм, длиной не менее 1138 мм, в количестве 1 шт. Внешние края доски по периметру имеют фаску скруглением R 5-8 мм. Для крепления к каркасу посредством болтового соединения, доска должна иметь не менее 4-х отверстий диаметром 8,5 мм. Для возможности инкрустирования информационно тактильных указателей, на лицевой поверхности доски должны быть выполнены выемки, соответствующие размерам двух табличек и пиктограммы. Конструкция изделия не имеет острых углов и является травмобезопасной. |
| Требования к геометрическим размерам | Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации габаритные размеры скамьи должны быть: - высота не менее 1000 мм (с учетом монтажных пластин); - ширина не менее 1200 мм (без учета монтажных пластин); - глубина не менее 250 мм (с учетом монтажных пластин. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Надёжное крепление скамьи к поверхности обеспечивают монтажные пластины, изготовленные из стали марки Ст3, толщиной не менее 4 мм, в количестве 2-х штук. Каждая пластина должна иметь не менее 4-х отверстий для крепления посредством анкерных болтов. |
| Требования к информационному обеспечению населения | С целью информационного обеспечения граждан, включая людей с нарушениями зрения в поверхность доски: в правой части должны быть инкрустированы информационно тактильная табличка размером не менее (ВхШ) 60х170 мм с надписью о назначении изделия и тактильная пиктограмма доступности размером не менее (ВхШ) 60х60 мм; в левой части должна быть инкрустирована тактильная табличка с QR кодом (инструкция по монтажу) размером не менее 60х60 мм. Информация на указателях должна быть выполнена визуальным и тактильным способом при помощи тифлографики. Для людей, владеющих техникой чтения по системе Брайля, на пиктограмме должна быть выполнена надпись рельефно точечным шрифтом «скамья для МГН». |
| Требования к качеству тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 мм по ГОСТ Р 51671-2020. |
| Требования к защитному покрытию | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик деревянный настил и тактильные указатели должны иметь защитное покрытие полиуретановым лаком. |
| Требование к упаковке | С целью сохранности изделия до монтажа, товар должен быть упакован в стрейч-пленку. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Скамья наклонная, для улицы и помещений, сталь с порошковой покраской, М4 – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---