Техническое задание

Арт. 52123

Наименование объекта закупки

Пандус подставной на регулируемых ножках, из рифленого алюминия, М4

Цель закупки

Для оборудования объектов в целях доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Пандус на регулируемых ножках предназначен с целью создания оптимальных условий для передвижения людей на инвалидных колясках между разными по высоте плоскостями на объектах социальной инфраструктуры. Наличие противоскользящего рифления гарантирует отличное сцепление металла с резиновыми колесами. Наличие бортиков безопасности обеспечивает травмобезопасные условия. Регулируемые опоры обеспечивают возможность регулировки пандуса для преодоления высот в диапазоне от 20 мм до 60 мм. Регулировка осуществляется посредством кручения рукоятки в форме «барашка». Данный пандус является мобильным устройством, что позволяет применять его в различных местах с разной высотой преград. Предназначен для эксплуатации как в помещении, так и на улице. Грузоподъемность изделия до 250 кг. |
| --- | --- |
| Требования к маркам материалов | Для обеспечения высокой прочности и противоскользящих свойств, настил пандуса должен быть изготовлен из алюминиевого рифленого листа марки сплава не ниже АМг2Н2, толщиной не менее 2 мм. Для обеспечения конструкционной прочности и высоких эксплуатационных характеристик: - основание металлического каркаса пандуса должен быть выполнено из профильной трубы марки стали не ниже Ст3, сечением не менее 15х15 мм; - бортики безопасности, площадки заезда/съезда должны быть выполнены из листовой стали марки не ниже Ст08; - опоры должны быть выполнены из металлического прутка диаметром не менее 20 мм и листовой стали марки не ниже Ст3. Для обеспечения антикоррозийных свойств, все металлические элементы должны быть окрашены порошково-полимерным способом с толщиной слоя не менее 250 мкм. Цвет окраски – рапсово-желтый (RAL 1021). |
| Требование к конструкции пандуса | Конструктивно пандус представляет собой сборную конструкцию, состоящую из металлического каркаса, настила и двух регулируемых по высоте опор. Металлический каркас представляет собой цельносварную металлическую конструкцию, состоящую из основания, площадок съезда/заезда, бортиков безопасности и двух опор. Для обеспечения прочности конструкции, основание должно быть выполнено из профильной трубы марки стали не ниже Ст3, сечением не менее 15х15 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм, размером не менее (ШхГ): 800х519 мм. Для обеспечения плавного заезда/съезда, каркас должен быть оборудован площадками. Площадка заезда должна быть выполнена из листовой стали марки не ниже Ст08, толщиной не менее 2 мм, размером не менее (ШхГ): 800х72 мм; площадка съезда должна быть выполнена из листовой стали марки не ниже Ст08, толщиной не менее 3 мм; размером не менее (ШхГ): 800х30 мм. С целью обеспечения травмобезопасных условий, пандус должен быть оборудован бортиками, высотой не менее 28 мм, выполненными из стали марки не ниже Ст08, толщиной не менее 3 мм. Бортики не должны иметь острых углов. Для возможности регулировки пандуса по высоте, металлический каркас должен быть оборудован опорами с винтовой резьбой, выполненными из металлического прутка диаметром не менее 20 мм и листовой стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 5 мм. Каждая опора должна быть оборудована винтовым элементом, с основанием диаметром не менее 37 мм, обеспечивающим устойчивость конструкции и ручкой-фиксатором с пластиковой рукояткой в форме «барашка». Регулировка по высоте осуществляется посредством кручения «барашка», диаметр которого должен быть не менее 60 мм, для обеспечения комфортных условий для захвата кистью руки. Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств настил пандуса должен быть выполнен из рифлёного алюминия, толщиной не менее 2 мм, с высотой противоскользящих насечек не более 1 мм, с целью обеспечения беспрепятственного проезда инвалидной коляски. Прочное крепление настила к металлическому каркасу должно осуществляться посредством вытяжных заклепок. |
| Требования к размерам | Пандус должен быть изготовлен промышленным способом и иметь размеры: - габаритные размеры (ВхШхГ): не менее 103х915х619 мм – высота (с учетом регулируемых опор): не менее 103 мм - ширина (без учета регулируемых опор): не менее 806 мм - глубина не менее 619 мм. Допустимые отклонения по размерам: пандуса не более 10 мм. Прямолинейность элементов не более 1 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения презентабельного внешнего вида сварные швы должны быть зачищены и заполированы. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Пандус подставной на регулируемых ножках, из рифленого алюминия, М4 – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---