Техническое задание

Арт. 80040

Наименование объекта закупки

Скамья наклонная, для улицы и помещений, нержавеющая сталь, М1

Цель закупки

Оборудование объектов с большой проходимостью людей с целью адаптации территории и помещений для МГН.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой скамью, адаптированную для инвалида опорника. Изделие предназначено для использования на территории и в помещении с большой и средней проходимостью людей, таких как вокзалы, аэропорты, парки, больницы и др. Материал изготовления каркаса – нержавеющая сталь AISI 304. Настил – дерево с 2-х слойным защитным покрытием. Конструкция изделия не имеет острых углов и является травмобезопасной. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Конструкция каркаса изделия изготавливается из нержавеющей стали AISI 304. Сиденье представляет собой деревянный настил, изготовленный из шлифованной доски толщиной не менее 20 мм с последующим 2- х слойным нанесением полиуретанового лака. Крепление скамейки к поверхности пола осуществляется при помощи фланцев, изготовленных из нержавеющей стали AISI 304, толщиной не менее 3 мм. |
| Требование к конструкции скамьи | Каждая вертикальная стойка состоит из 2-х опорных стальных нержавеющих труб диаметром не менее 38 мм, наклонной поверхности для усиления каркаса так же изготовленной из стальной нержавеющей трубы диаметром не менее 38 мм, установленной на ней кронштейнов, изготовленных из нержавеющей стали AISI 304 толщиной не менее 3 мм, для скрытого крепления деревянного настила и стальных фланцев для опоры и монтирования скамьи, которые имеют размеры не менее чем 360х120 мм, толщиной не менее 3 мм. Каркас образован вертикальными стойками в количестве не менее 3 шт. Все элементы каркаса изготавливаются из стали не ниже AISI 304. Деревянный настил изготовлен из шлифованной доски 1 категории толщиной не менее 20 мм, шириной не менее 95 мм, длиной не менее 1200 мм, внешние края доски по периметру имеют фаску скруглением R 5 мм. Количество досок не менее 5 шт. Каждая доска имеет антивандальные травмобезопасные крепления к каркасу в количестве не менее 3 шт. С обратной стороны каркаса крепления скрыты специальными металлическими кронштейнами. |
| Требования к геометрическим размерам | Габаритные размеры скамьи должны быть не менее (ВхШхГ): 1070х1200х386 мм. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Надёжное крепление скамьи к поверхности пола обеспечивают стальные фланцы, изготовленные из нержавеющей стали AISI 304 толщиной не менее 3мм для обеспечения устойчивости и прочной фиксации скамьи. |
| Требования к информационному обеспечению населения | С целью информирования о назначении изделия, в поверхность верхней доски наклонной поверхности, в правой части должны быть инкрустированы информационная табличка и пиктограмма доступности, выполненные на основе ABS пластика 1,35 мм золото царапанное-черный (гравировка). С целью обеспечения травмобезопасности, табличка и пиктограмма должны иметь врезное крепление и не должны выходить за поверхность сиденья. |
| Требования к сварным швам | Все сварные швы должны быть зачищены и отполированы. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Скамья наклонная, для улицы и помещений, нержавеющая сталь, М1– 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---