Техническое задание

Арт. 10140-3-29zh

Наименование объекта закупки

Тактильная направляющая лента, вставка

Цель закупки

Обеспечения безопасного пути движения в помещениях с небольшой проходимостью для людей с ограниченной функцией зрения как слабовидящих, так и тотально слепых.

Описание объекта закупки

Изделие представляет собой направляющую ленту из высококачественного ПВХ с тактильными рифами для обеспечения противоскользящих свойств. Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, направляющая лента имеет желтый цвет поверхности. Данная маркировка регламентируется ГОСТ. Направляющая тактильная лента предназначена для маркировки путей движения в помещениях с малой проходимостью.

Технические характеристики

| Требования к использующимся материалам. | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик тактильная лента выполнена в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018, изготовлена из литого ПВХ материала, твёрдостью по Шору не менее 90 ед. по шкале А, что обеспечивает достаточно высокие прочностные характеристики. Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная лента имеет желтый цвет поверхности (RAL 1021). |
| --- | --- |
| Требования к конструктивному исполнению. | Для обеспечения продолжительных эксплуатационных свойств лента должна быть изготовлена из литого ПВХ материала, твёрдостью по Шору не менее 90 ед. по шкале А, шириной не менее 29 мм для увеличения противоскользящей тактильной площади. Для обеспечения противоскользящих свойств на ленте должны быть продольные рифы в количестве 4-х штук. Толщина направляющей ленты должна быть не менее 3 мм, высота подъема тактильного знака не менее 1 мм. |
| Требования к креплению ленты к поверхности пола. | Для обеспечения надёжного крепления ленты на поверхность монтаж производиться посредством специального клея Fixvert-S, также может использоваться как вставка в алюминиевый профиль. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Для обеспечения безопасного передвижения тотально слепых и слабовидящих людей тактильной лентой обозначается путь следования в виде трех параллельных друг к другу полос, также лента используется в качестве противоскользящей разметки. Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, маркировочная лента должна быть желтого цвета. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Тактильная направляющая лента – кол-во (м) в соответствии с заказом

Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия