Техническое задание

Арт. 10835

Наименование объекта закупки

Окантовочный алюминиевый защитный профиль.

Цель закупки

Основное назначение –фиксация тактильного грязезащитного покрытия ТифлоПол-10, на ровной поверхности. А также окантовочный профиль обеспечивает свободный заезд инвалидной коляски на поверхность грязезащитного покрытия. Используется с покрытиями высотой 10мм.

Описание объекта закупки

Окантовочный профиль изготавливается из алюминиевого сплава AD31-T6. Имеет угол скоса со стороны заезда для беспрепятственного передвижения людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Он надёжно крепится к поверхности пола при помощи самоклеящейся ленты на акриловой основе или при помощи дюбель гвоздей, прочно фиксируя грязезащитное покрытие. Для обеспечения крепления двух отрезков под углом 90 градусов, профиль должен иметь пазы для соединения при помощи угловых фиксаторов.

Технические характеристики

| Требования к материалам, использующимся для изготовления окантовочного профиля. | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик профиль изготавливается из алюминиевого сплава AD31-T6, в сечении профиль должен представлять собой стреловидную форму с толщиной стенки не менее 2мм |
| --- | --- |
| Требования к конструктивному исполнению. | Для обеспечения необходимого угла наклона, позволяющего беспрепятственно заехать на покрытие инвалиду колясочнику габаритный размер сечения профиля должен быть не менее 55мм по ширине и не более 11мм по высоте. угол скоса со стороны заезда должен быть не более 17 градусов. Для обеспечения противоскользящих свойств поверхность со стороны заезда должна иметь продольные параллельные выступы. Для обеспечение эстетичного вида в местах стыковки профиля запиливание углов производится под углом 45 градусов. Для удобства монтажа полка для крепления профиля к полу должна быть не менее 17мм. |
| Требования к угловым фиксаторам, обеспечивающим скрепление двух отрезков профиля под углом 90 градусов. | Для надёжной скрепления алюминиевого профиля фиксаторы должны быть изготовлены из стали толщиной не менее 2мм и иметь не менее двух отверстий с резьбой. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепление профиля к поверхностям. | Для обеспечения надёжного и долговременного крепления должны использоваться металлические дюбель гвозди диаметром не менее 6мм или самоклеящаяся лента с акриловой основой. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Окантовочный алюминиевый профиль для грязезащитного покрытия– Количество(метраж) определяется по размеру тактильного грязезащитного покрытия.

Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---