Техническое задание

Арт. SPB-18-110

Наименование объекта закупки

СП-18 Пиктограмма с дублированием информации по системе Брайля «Санузел для инвалидов».

Цель закупки

Оборудование объектов в рамках программы «Доступная Среда» для информационного обеспечения тотально слепых и слабовидящих людей.

Описание объекта закупки

Изделие представляет собой информационный указатель, где информация представлена тактильным способом.  Для обеспечения доступности тактильный указатель имеет специальную зону с описанием информации с применением системы Брайля.

Технические характеристики

| Требования к материалам | Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных характеристик тактильная пиктограмма должна быть изготовлены на основе ПВХ пластика толщиной не менее 3мм. |
| --- | --- |
| Обоснование требований к габаритным размерам | В виду ограниченного места при установки тактильная пиктограмма не должна превышать 110мм по ширине и 150мм по высоте. |
| Требования к информационному содержанию | Тактильный указатель должен содержать информацию, представленную для восприятия следующих категорий МГН: -зона восприятия слабовидящих -зона восприятия тотально слепых не владеющих техникой чтения по системе Брайля - зона восприятия тотально слепых владеющих техникой чтения по системе Брайля |
| Требования к цветовому решению | Изделие должно быть изготовлено в монохромном варианте, для обеспечения контраста с целью создания оптимальных условий для восприятия слабовидящим человеком. |
| Требования к качеству тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. В связи с тем, что тактильный указатель ориентирован на группы незрячих как не владеющих техникой чтения по системе Брайля, так и владеющих, информация должна быть выполнена тактильным плоско выпуклым способом и дублирована по системе Брайля. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 по ГОСТ Р 51671-2000 |
| Требования к защитному покрытию | Не установлены. |
| Требования к маркировке | В виду обеспечения, не нарушения прав на интеллектуальную собственность, каждое изделие должно иметь голографическую маркировку производителя. |
| Комплектация оборудования | Изделие -1 шт. Паспорт изделия -1 шт. |
| Требования к упаковке | В целях сохранности товара до монтажа, изделия должны быть упакованы в термоусадочную пленку |
| Требования к результатам | Тактильные изображения должны соответствовать нормативной документации, действующей в РФ. Производитель обязан самостоятельно изучить действующую на настоящее время нормативную документацию в РФ. |

---