Уважаемые клиенты. Во избежание поставки некачественной продукции, перед размещением заявки на изготовление или поставку ,требуйте у поставщика данное ПОДПИСАННОЕ руководством компании приложении к договору.

Приложение к договору №1

Техническое задание

Комплект 2х канальной беспроводной системы вызова помощи

Арт. 10862

Представляет собой набор устройств взаимозакомутированных друг с другом на частоте 433,92 МГц и предназначенный для дистанционной подачи сигнала помощи от 2х независимых кнопок, санузла и входа в здание, на единый блок приема сигнала. В зависимости от места нажатия кнопки выдается 2 вида звуковых сигналов : одиночный (санузел) и двойной (вход), при желании можно перекодировать самостоятельно. Система позволяет самостоятельно настраивать несколько кнопок на один приемник сигнала. Настройка кнопок производится при помощи механических переключателей.

Особенности системы -система 2х канальная (2 кнопки с определением места вызова)

-система не требует монтажа, поставляется уже готовой к эксплуатации -самая доступная цена на

-на кнопки нанесены надписи по системе Брайля

-в комплект входит контрастные тактильные накладки

-2 года гарантии

-встроенные элементы питания

-температурный диапазон: от-20°C до +35°C

2х канальный беспроводной приемник оповещения ПС-2К (Арт.10269)

Предназначен для приема сигналов от кнопок вызова. Приемник непосредственно подключается в сеть 220 вольт при помощи оборудованного на корпусе стандартного разъема типа C. При подключении 2х кнопок к приемнику, каждая из них имеет свой вид сигнала.

Питание изделия: 230V/50 Гц

Метод трансмиссии: радио

Рабочая частота: 433,92 MHz

Звук: «Один» или «Два»

Уровень звука: 85 дБ

Кодирование - 16 различных кодов

Степень защиты: IP 20

Температурный диапазон работы: от 0° C до +35° C

Размеры [мм]: 160 x 66 x 90

Настройка сигналов : механические переключатели

Беспроводная кнопка для входной группы БК-33/81 (Арт.10270)

Предназначена для передачи беспроводного сигнала на приемник сигнала ПС-2К

Питание: гальванический элемент 12 V

Тип трансмиссии: радио

Рабочая частота: 433,92 MHz

Мощность передатчика: <5 мВт

Сигнализация: звуковая

Кодировка: 16 кодов

Радиус действия сигнала: до 100 м на открытой площади и до 350 м при применении усилителя

Степень защиты: IP 44

Рабочая температура э: от -20° C до +35° C

Размер корпуса: 80 x 21 x 33

Тактильная поверхность с применением системы Брайля

Контрастная тактильная основа с нанесением надписей по системе Брайля

Настройка сигналов : механические переключатели

Беспроводная герметичная кнопка вызова (для санузла) БК-65/77 (Арт.10271)

Предназначена для передачи беспроводного сигнала на приемник сигнала ПС-2К

Питание: гальванический элемент 12 V

Тип трансмиссии: радио

Рабочая частота: 433,92 MHz

Мощность передатчика: <5 мВт

Сигнализация: звуковая

Кодировка: 16 кодов

Радиус действия сигнала: до 100 м на открытой площади и до 350 м при применении усилителя

Степень защиты: IP 44

Рабочая температура: от -20° C до +35° C

Размер корпуса: 50 x 50 x 40

Настройка сигналов : механические переключатели

Тактильная поверхность с применением системы Брайля

Контрастная тактильная основа с нанесением надписей по системе Брайля

Усилитель мощности сигнала УС – 2 (Арт.10272)

Предназначена для усиления сигнала от беспроводных кнопок БК-33/81 и БК-65/77 и последующей передачи его на приемник сигнала ПС-2

Вес усилителя  250g

Размеры устройства  100x100x35mm

Цвета - серый

Степень защиты   IР56

Cрок гарантии   12 месяцев

Питание устройства    12 V DC

Материал исполнения ABS пластик

Температурный диапазон  0 ÷ 35ºC

Рабочая частота  433,92 MHz

Возможность питания от зарядного устройства  Да

Минимальное напряжение отключения   12 V DC

Потребление тока   0,1 A

Чувствительность устройства   3 μV