Техническое задание

Арт. 10035-2

Наименование объекта закупки

Стойка мобильная для тактильной мнемосхемы 470х610 мм. Вертикальное, наклонная.

Цель закупки

Размещение тактильной информации в доступной зоне для всех категорий МГН.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой устройство позволяющее разместить тактильную мнемосхему в зоне доступной для восприятия тактильной информации. Для обеспечения удобства считывания изделие имеет наклонное крепление, угол отклонения от вертикали должен находиться в диапазоне 10-15 градусов. Для обеспечения заявленных эксплуатационных свойств, а именно мобильность конструкции и возможность транспортировки легковым транспортом, каркас изделия изготовлен из тонкостенных труб и имеет разборную конструкцию. Размер поля для мнемосхемы – 610х470 мм. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Каркас изготавливается из стальных труб с хромированным покрытием. Толщина стенки трубы не менее 1 мм, диаметр трубы не менее 25 мм. Для обеспечения антивандальных свойств наклонное крепление должно быть изготовлено из литого акриловое стекло, толщина не менее 3 мм. Задняя стенка изделия с размерами не менее 670х590 мм изготовлена из непрозрачного литого пластика белого цвета толщиной не менее 4 мм. |
| Требование к конструкции стенда | Корпус изделия представляет собой сборно-разборную конструкцию из металлической трубы диаметром не более 25 мм с последующим нанесением хрома гальваническим способом для получения зеркальной поверхности (наличие). В основании конструкции, рама размерами не менее 650х500 мм, с установленными на нее прорезиненными опорами диаметром не менее 30 мм. В виду тактильной безопасности торцы труб должны быть закрыты металлическими заглушками, имеющими скругленную зеркальную поверхность (наличие). Подложка для крепления мнемосхемы должна быть изготовлена из прозрачного оргстекла толщиной не менее 3 мм. В виду тактильной безопасности на оргстекле должны отсутствовать стыки на ребрах, а торцевые поверхности должны быть отполированы и иметь закругленные углы (наличие). Площадка для крепления тактильной мнемосхемы является элементом конструкции, изготовленной из цельного прозрачного полимерного листа и не имеющая клеевых соединений. |
| Требования к геометрическим размерам | Размер площади для размещения мнемосхемы: высота не менее 530 мм, ширина не менее 670мм. Габаритные размеры стойки: ширина стойки не менее 700 мм, высота не менее 1560 мм, глубина не менее 500 мм. Допустимые отклонения по размерам: стенда не более 10 мм. |
| Требования к полировке поверхности торцов | В виду тактильной безопасности на оргстекле должны отсутствовать стыки на ребрах, а торцевые поверхности должны быть отполированы и иметь закругленные углы. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Для монтажа мнемосхемы крепление укомплектовано 4 дистанционными держателями диаметром не менее 20 мм, изготовленных из метала с последующим нанесением хрома методом гальваники. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Требования установлены дополнительным техническим заданием к тактильной мнемосхеме. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |
| Комплектация | Стойка для тактильной мнемосхемы– 1 шт Наклонное крепление -1 шт Дистанционные крепления – 4 шт Паспорт изделия -1 шт |
| Гарантия качества | Гарантийные обязательства не менее 2 х лет |