Техническое задание

# Тактильный предупреждающий индикатор D34х4 I-0 со светонакопительной вставкой

Арт 10877-FLU

Наименование объекта закупки

Тактильный наземный предупреждающий индикатор из металла с полимерной светонакопительной вставкой.

Цель закупки

Для адаптации помещений в целях обеспечения безопасного передвижения для  МГН

Описание объекта закупки

Изделие представляет собой наземный тактильный указатель в форме усеченного конуса. Конструктивно тактильный индикатор (изделие) представляет собой сборку 2х изделий: металлический корпус и фотолюминесцентную полимерную вставку. Для использования тактильного индикатора в фотолюминесцентных эвакуационных системах индикатор оборудован светонакопительной вставкой.

Технические характеристики

| Требования к материалам | Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств металлическая оправа должна быть изготовлена из алюминия маркой не ниже D16T. Полимерная вставка должна быть изготовлена из прочного, износостойкого полимерного стекла со светонакопительной пленкой. |
| --- | --- |
| Требования к конструкции изделия | Конструктивно тактильный индикатор (изделие) должен представлять собой сборку 2х изделий: металлического корпуса и контрастной полимерной вставки. Наземный тактильный указатель должен быть выполнен в форме усеченного конуса. Сечение изделия в продольной и поперечной части должно иметь форму равнобедренной трапеции. Угол стороны к основанию должен быть не более 45 гр. Для обеспечения надежного крепления в поверхность в нижней части индикатора имеется отверстие, диаметром не менее 4 мм. Отверстие конструкционно спрятано под поверхностью полимерной вставки и не имеет видимых швов и соединений с верхней стороны изделия. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью более практичного расположения индикаторов на запланированном участке диаметр тактильного указателя должен быть не менее 34мм. В целях облегчения перемещения инвалидной коляски при движении по индикатору с любого направления, общая высота индикатора не должна превышать 4 мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения видимости тактильной разметки в тёмное время суток или при аварийном отключении световых источников контрастная вставка должна быть выполнена из светонакопительного полимерного материала (RAL 6019). |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Конус тактильный 04 Д34х4 (AL/PU) I-0- в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---