Техническое задание

Арт. 10923

Наименование объекта закупки

Вертикальная стационарная стойка для тактильной мнемосхемы 630х800 мм

Цель закупки

Размещение тактильной информации в доступной зоне для всех категорий МГН. Рекомендована к применению ВОС, гос. программой "Доступная среда.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Стойка представляет собой стенд, предназначенный для размещения тактильной мнемосхемы в зоне доступной для восприятия тактильной информации для слепых и слабовидящих людей. Конструкция стенда выполнена в антивандальном исполнении из нержавеющей стали, что позволяет использовать изделие как внутри, так и на территории социально значимых объектов, учреждений и организаций. С целью обеспечения опоры для рук изделие оборудовано металлическим поручнем, изготовленного с учётом обеспечения удобного захвата кистью руки. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств: - каркас изделия должен быть выполнен из нержавеющих труб сечением 40х40мм, маркой стали не ниже AISI 304, толщиной не менее 1,5мм; - вертикальные опоры должны быть выполнены из нержавеющих труб сечением 50х50мм, маркой стали не ниже AISI 304, толщиной не менее 1,5мм; - поле для установки тактильной мнемосхемы должно быть изготовлено из композитного алюминия толщиной не менее 3 мм. Для обеспечения надежной фиксации изделия фланцы должны быть выполнены из марки стали не ниже Ст3, толщиной не менее 5мм. Для обеспечения антикоррозийных условий и эстетичного вида, фланцы должен быть окрашены порошково-полимерным способом, толщиной красящего слоя не менее 250Мк, цвет черный (RAL 9005). |
| Требование к конструктивному исполнению | Конструктивно стойка должна состоять из каркаса для крепления тактильного поля, вертикальных опор в количестве не менее 2 штук, поля для крепления мнемосхемы и опорного поручня. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, каркас для крепления мнемосхемы должен быть изготовлен из профильной нержавеющей трубы сечением не менее чем 20х20мм, толщиной стенки не менее 1,5мм. С целью обеспечения высокой прочности вертикальные опоры должны быть выполнены из профильной нержавеющей трубы сечением не менее 40х40мм, толщиной стенки не менее 1,5мм, оборудованных в основании стальными фланцами. В виду того, что стойка испытывает преимущественно консольную нагрузку, фланцы должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 5мм, габаритными размерами не менее 150×150мм. Для обеспечения соответствия визуальных эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных качеств фланцы должны иметь скругления углов с радиусом 10-15 мм. Крепление металлического каркаса к вертикальным опорам производится по средствам задекорированных элементов, выполненных из нержавеющей стали толщиной не менее 3мм. С целью обеспечения опоры для рук стойка должна быть оборудована поручнем, изготовленным из стальной нержавеющей трубы диаметром не менее 50мм, для обеспечения удобного захвата кистью руки. Для обеспечения тактильной безопасности все сварные швы защищены и отполированы до зеркальной поверхности, конструкция не имеет острых и открытых углов, торцы труб должны быть закрыты металлическими заглушками, имеющими скругленную зеркальную поверхность, тактильные панели не имеют элементов крепления в лицевой части. Для обеспечения антивандальных свойств изделие должно иметь опорное поле для крепления мнемосхемы, изготовленное из алюминиевого композитного листа толщиной не менее 3 мм, габаритными размерами не менее 630мм по высоте и не менее 800мм по ширине. Не допускается поставка стоек без опорного листа, так как это не соответствует эксплуатационным условиям. |
| Требования к геометрическим размерам | В связи с ограниченным местом при установке размер площади для размещения мнемосхемы должен быть: не менее 630мм по высоте и не менее 800мм по ширине. Габаритные размеры стойки: - высота не менее 1585 мм; - ширина без учета опорных пластин не менее 1090 мм; - ширина с учетом опорных платин не менее 1200мм; - глубина с учетом опорных пластин не менее 185мм. Допустимые отклонения по размерам: стенда не более 10 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения тактильной безопасности все сварные швы защищены и отполированы до зеркальной поверхности. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление стойки к поверхности осуществляется посредством фланцев. С целью обеспечения надежного крепления стойки на предусмотренной поверхности, а также в виду того, что стойка испытывает преимущественно консольную нагрузку, фланцы должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 5мм, габаритными размерами не менее 150×150мм. Каждый фланец должен иметь не менее 4 отверстий, диаметром не менее 11мм. Фланцы должны быть выполнены в травмобезопасном исполнении и иметь скругления радиусом 10 мм. Монтаж стойки для тактильной мнемосхемы должен осуществляться при помощи анкерных болтов. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Вертикальная стационарная стойка для тактильной мнемосхемы 630х800 мм - 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---