Техническое задание

Арт. 51728-1

Наименование объекта закупки

Потолочное опорное устройство для МГН

Цель закупки

Оборудование объектов медицинских учреждений и санитарных комнат для МГН.

Описание объекта закупки

Изделие представляет собой потолочное опорное устройство, состоящее из профилированных труб, рейлинга по которому перемещается опорная рукоять, состоящая из звеньев и ручек. Вся конструкция изготовлена из конструкционной стали. Рукоять имеет три уровня для захвата рукой.

Технические характеристики

| Требования к конструкции изделия | Конструкция горизонтальной части опорного устройства состоит из двух стальных профилированных труб сечением не менее 50х50 мм изделия, одна из которых выполняет функцию крепления к стене, а вторая используется в качестве рейлинга для передвижения подвесной рукояти в горизонтальной плоскости. Вертикальная часть представляет собой подвесную рукоять, состоящую из стальных звеньев, соединенных между собой распорками и опорной части для захвата рукой, состоящей из трех ручек в виде стальных втулок. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения надежности и долговечности эксплуатации конструкция изделия изготавливается из профилированных труб сечением 50х50 мм марки стали Ст3 толщиной стенки не менее 2мм и конструкционной стали марки Ст3 толщиной не менее 1,5 мм и не более 5 мм. |
| Требования к геометрическим размерам | Габаритные размеры опорного устройства: ширина не менее 2010 мм, длина не менее 1658 мм |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепеж опорного устройства осуществляется при помощи приварных фланцев посредством анкер-болтов в количестве не менее 8 шт. |
| Требования к сварным швам | Все сварные швы имеют полировку классом шероховатости не ниже 6. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Потолочное опорное устройство – 1 шт

Паспорт изделия - 1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---