Техническое задание

Арт. 10591

Наименование объекта закупки

Автоматический электросушитель для рук.

Цель закупки

Оборудование санитарно-гигиенических комнат в местах с большой или средней проходимостью людей, с целью соблюдения санитарных норм.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой электронное устройство, изготовленное из высококачественного пластика, предназначенное для сушки рук потоком тёплого воздуха. Внутри корпуса находится электродвигатель, нагревательный элемент и блок управления. Устройство, оборудованное датчиком движения для обеспечения автоматического включения, при приближении рук на расстоянии от 50 мм до 120 мм. Один рабочий цикл электросушителя составляет 35-40 секунд. Блок управления устройством снабжён терм контроллером и предохранителем от перегрева, которые обеспечивают отключение аппарата при повышении температуры исходящего потока воздуха до 105 градусов С. Электросушитель обладает достаточной мощностью, низким уровнем шума, прост в монтаже и эксплуатации. Корпус изделия выполнен промышленным способом в травмобезопасном исполнении не имеет острых углов и стыков на поверхности. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | С целью обеспечения комфортных условий при эксплуатации, функционально устройство должно обеспечивать автоматическое включение потока тёплого воздуха, при приближении рук на расстоянии не менее 50мм и автоматическое отключение при удалении рук на расстояние более 120 мм. Для полного высушивания рук, время работы одного цикла должно быть не менее 35секунд. С целью обеспечения комфортных условий при эксплуатации, устройство должно обеспечивать нагрев исходящего воздуха не менее чем до 40 градусов по Цельсию. |
| Требование к конструктивному исполнению | В виду установки устройства в санитарно-гигиенических комнатах и возможного попадания водных брызг, корпус должен быть изготовлен из высококачественного пластика, степень защиты не менее IP54. С целью обеспечения заявленных эксплуатационных свойств корпус электросушителя должен быть оборудован электродвигателем, нагревательным элементом и блоком управления. С целью обеспечения безопасности при эксплуатации устройства гражданами всех категорий, блок управления устройством должен быть снабжён термоконтроллером и предохранителем от перегрева, обеспечивающих автоматическое отключение аппарата при повышении температуры исходящего потока воздуха свыше 105 градусов. С целью обеспечения автоматического включения устройства в нижней части корпуса должен быть расположен датчик движения. Устройство должно иметь возможность подключения к сети 220V. Потребляемая мощность 1500Вт. |
| Требования к техническим характеристикам | Мощность, Вт: 1500 Напряжение и частота тока: 220В, 50Гц Температура исходящего воздуха, градус С: 40-54 Скорость исходящего потока воздуха, м/с: 25 Габариты. мм: 300х290х158 Масса, кг, брутто/нетто: 2,5/2,75 |
| Требования к геометрическим размерам | В виду ограниченного места при установке высота устройства не должна превышать 300 мм, ширина 290мм, глубина 158мм |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Монтаж электросушителя должен осуществляться по средствам скрытых креплений, в количестве не менее 4 штук. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |
| Комплектация | Автоматический электросушитель для рук– 1 шт Руководство по эксплуатации – 1 шт Комплект крепежа – 1 шт Паспорт изделия -1 шт Упаковочная коробка – 1 шт |
| Сроки | Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ |
| Гарантия качества | Гарантийные обязательства не менее 2 х лет |